- MEĐUNARODNI UGOVORI

- Za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu primjenjuje se:

Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari (ADR)

- Za prijevoz opasnih tvari u željezničkom prometu primjenjuje se:

Konvencije o međunarodnom željezničkom prijevozu

- Za prijevoz opasnih tvari na unutarnjim plovnim putovima primjenjuje se:

Europski sporazum o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim plovnim putovima

- Za prijevoz opasnih tvari u pomorskom prometu primjenjuje se:

Konvencija SOLAS

- ZAKON O PRIJEVOZU OPASNIH TVARI U RH

U RH je donesen Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07), koji propisuje uvjete za prijevoz opasnih tvari u pojedinim granama prometa, obveze osoba koje sudjeluju u prijevozu, uvjete za ambalažu i vozila, uvjete za imenovanje sigurnosnih savjetnika, nadležnost i uvjete za provođenje osposobljavanja, nadležnost državnih tijela u vezi s tim prijevozom te nadzor. Svrha Zakona je siguran prijevoz opasnih tvari u

- cestovnom prometu,

- u željezničkom prometu,

- u prometu unutarnjim vodama i

- u zračnom prometu.

- ŠTO JE ADR

ADR- Europski sporazum o p prijevozu opasnih tvari u cestovnom prometu (European Agreement-Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road - ADR) je donesen 1957. Godine.

- IZUZEĆA PRI KOJIMA SE ODREDBE ADR-a NE PRIMJENJUJU

Izuzeća pri kojima se odredbe ADR-a ne primjenjuju su slijedeća:

- kada privatne osobe prevoze opasne robe prikladno upakirane za maloprodaju

- pri prijevozu strojeva i opreme koji nisu na popisu ADR predmeta

- pri prijevozu hitnih službi pri hitnim intervencijama

- pri prijevozu koji poduzimaju interventne službe za sanaciju nesreća s opasnim robama

- pri prijevozu plina koji služi za vlastiti pogon vozila

- pri prijevozu plinova sadržanih u hrani ili napitcima;

- pri prijevozu goriva u koje služi za vlastiti pogon

-pri prijevozu vozila ili plovila sa spremnicima goriva u kojima je pogonsko gorivo

- AMBALAŽA

Ambalaža mora biti izrađena tako da omogućava siguran prijevoz opasnih tvari.

Treba razlikovati pojam ,,ambalaža" od pojma ,,paket":

Pojam ,,ambalaža" se rabi za prazne vreće, boce, sanduke, bačve, kante itd.

Materijal od kojega je ambalaža izrađena je u neposrednom dodiru s opasnom

tvari.

Pojam, ,paket" se rabi za ambalažu koja je napunjena s opasnom tvari i spremna

za prijevoz( označena).

- VRSTE AMBALAŽE

Razlikujemo ove vrste ambalaže:

- Bačve od čeličnog lima

- Plastične bačve

- Sanduci

- Boce za plin

- TESTIRANJE AMBALAŽE

Uzorci ambalaže moraju biti testirani prema metodama Ujedinjenih naroda.

Proizvođač ih mora označiti s odgovarajućim kodom a vrstu označavanja (kod) određuje nadležno tijelo.

Opasne tvari smiju se pakirati samo u testiranu i odobrenu ambalažu.

Ambalažu testiramo u paketima koji su spremni za prijevoz.

Umjesto opasnih tvari, kao ispitne uglavnom se upotrebljavaju zamjenske, sa sličnim fizikalno-kemijskim svojstvima (ista količina, gustoća itd.).

Kao nadomjestak za krute tvari često se primjenjuje olovna sačma, a za tekućine voda.

Testiranja se izvode tako da se simuliraju uobičajeni prijevozni uvjeti.

- VRSTE TESTIRANJA AMBALAŽE

- Test pada

- Test propuštanja

- Test s hidrauličkim tlakom

- Test slaganja u visinu

- OZNAČAVANJE PAKETA

Svaki paket u kojem se nalaze opasne tvari mora biti u prijevozu označen:

- UN brojem opasne tvari, ispred kojeg su slova,,UN  i

- listicom ili listicama opasnosti koja ili koje su propisane za svaku pojedinu tvar.

Paketi mogu biti složeni na palete i omotani (folijom).

Omotna ambalaža mora biti označena s natpisom ,,OMOTNA AMBALAŽA", UN brojem, ispred kojeg su slova ,,UN" i listicama opasnosti za svaku vrstu opasne tvari koje su u omotnoj ambalaži.

- PAKIRNE SKUPINE

U svrhu pakiranja tvari koje  ne pripadaju klasama 1, 2, 5.2, 6.2 i 7, i koje nisu samoreaktivne uključene su u pakirnu skupinu u skladu sa stupnjem opasnosti koju predstavljaju:

- pakirna skupina I: tvari koje predstavljaju veliku opasnost

- pakirna skupina II: tvari koje predstavljaju srednju opasnost

- pakirna skupina III: tvari koje predstavljaju malu opasnost

- PRIJEVOZ MALIH KOLIČINA OPASNIH TVARI

Pri prijevozu malih količina opasnih tvari treba poštovati odredbe ADR-a koje se odnose na:

- Opće osposobljavanje vozača (vozač ne treba certifikat)

- Testirana ambalaža

- Označavanje ambalaže (listica opasnosti, UN broj)

- Ispravu o prijevozu opasne  tvari (uredno ispunjena),

Ali nije potrebno poštivati odredbe koje se odnose na:

- Označavanje vozila

- Opremu vozila

- Parkiranje i nadzor vozila

- Pisanu uputu o postupanju u slučaju nesreće

- Zabranu otvaranja paketa

- Zabranu pušenja

- Prijevoz osoba u vozilu

- Utovar i istovar vozila

Kod prijevoza malih količina u vozilu se mora nalaziti slijedeće:

- Vatrogasni aparat (2 kg) i baterijska svjetiljka.

- IZUZEĆA KOJA SE ODNOSE NA OPASNE TVARI PAKIRANE U OGRANIĈENIM KOLIĈINAMA (LQ)

Kao "ograničene količine" mogu se prevoziti opasne tvari koje su upakirane, označene i posebno obilježene i to na način da je zbroj paketa ograničen teretnim prostorom vozila (da im ukupna masa ne prelazi nosivost vozila).

Za ovaj prijevoz ne treba Certifikat vozila ali vozač i vozilo moraju udovoljavati ostalim nacionalnim propisima i ADR-u.

Prijevoz opasnih tvari pod uvjetima ograničenih količina dopušten je uz nužno

udovoljenje slijedećim općim zahtjevima:

- Svaki od paketa mora biti označen sa UN brojem koji je upisan u znak oblika romba.

- Ukoliko je u paketu više opasnih tvari, takav paket se obilježava sa oznakom LQ ili sa UN brojevima

UN 1830

LQ

- OPASNE TVARI PAKIRANE U IZUZETIM KOLIČINAMA

Izuzete količine opasnih tvari određenih klasa, drugačijih od predmeta, koje udovoljavaju zahtjevima ovog poglavlja nisu predmetom ostalih zahtjeva ADR osim:

(a) zahtjeva o osposobljavanju

(b) određivanja pakirnih skupina i pakirnih zahtjeva

- AMBALAŽA ZA TVARI U IZUZETIM KOLIČINAMA

Ambalaža korištena za prijevoz opasnih tvari u izuzetim koliĉinama moraju biti u skladu s sljedećim:

(a) mora imati unutrašnju ambalažu koja mora biti sigurno pakirana

(c) međuambalaža mora biti sigurno pakirano u jakom, krutom vanjskom pakovanju

(d) svaki tip ambalaže mora biti u skladu s zahtjevima

(e) svako pakovanje mora biti takve veličine da ima odgovarajuće površine za sva neophodna označavanja.

Oznaka izuzete količine

- VOZILA ZA PRIJEVOZ OPASNIH TVARI

Sukladno ADR-u i Hrvatskim propisima, vozila za prijevoz opasnih tvari možemo podijeliti na šest skupina:

1) "EX/II" su vozila namijenjena prijevozu eksplozivnih tvari i predmeta klase 1.

2) "EX/III" su vozila namijenjena prijevozu eksplozivnih tvari i predmeta klase 1, a na koja se postavljaju stroži zahtjevi nego za EX/II tip vozila.

3) "FL" su vozila namijenjena prijevozu tekućina čije plamište ne prelazi 61°C

4) "OX" su vozila namijenjena prijevozu stabiliziranog vodikovog

5) "AT" su ona vozila koja nisu FL i OX, a koja su namijenjena prijevozu opasnih tvari u cisternama, prenosivim spremnicima ili MEGC-ima čija je zapremnina veća od 3 m3

6) "OSTALA " su ona vozila koja ne spadaju ni u jedanu od prethodnih skupina vozila a namijenjena su prijevozu opasnih tvari i predmeta u količinama većim od "malih količina".

Prvih pet skupina vozila definirani su ADR-om (EX/II, EX/III, FL, OX i AT) dok je šesta skupina vozila (OSTALA) određena specifičnostima Hrvatskih, (državnih) propisa.

Vozila namijenjena prijevozu opasnih tvari u cisternama prema ADR-u označana su kao FL, OX i AT.

- OZNAČAVANJE CISTERNI

Na vozilu cisterni ili pločici pričvršćenoj na cisternu moraju biti upisani i ovi podaci:

- ime vlasnika ili korisnika;

- masa praznog vozila; i

- najveća dopuštena ukupna masa.

- VRSTE CISTERNI

Prema izvedbi i dijeljenju:

- jedno komorne

- više komorne

- više dijelne

Prema načinu postavljanja na vozilo cisterne se dijele:

- na učvršćene

- zgradne cisterne

- elemenete baterijskog vozila ili MEGC,

    - prenosive cisterne (zapremine veće od 450 litara)

    - kontejner cisterne ( zapremine veće od 450 litara).

- OBVEZE GLAVNIH SUDIONIKA

Pošiljatelj

Pošiljatelj opasnih tvari na prijevoz mora predati samo pošiljke koje udovoljavaju zahtjevima ADR-a.

Mora posebice:

(a) utvrditi da su opasne tvari klasificirane i prijevoz dozvoljen sukladno ADR-

(b) dati prijevozniku informacije

(c) koristiti ambalažu s oznakama propisanima u ADR-u

(d) zadovoljiti zahtjevima o vrsti otpreme

Ako pošiljatelj koristi usluge drugih sudionika (pakovanje, utovar, punjenje, itd.), mora poduzeti odgovarajuće mjere osiguranja da je pošiljka sukladna zahtjevima u ADR-u.

Prijevoznik

Prijevoznik mora posebice:

(a) utvrditi da je za opasne tvari dozvoljen prijevoz sukladno ADR-u;

(b) utvrditi da se propisana dokumentacija nalazi u prijevoznoj jedinici

(c) utvrditi vizualno da na vozilu i pošiljci nema uočljvih oštećenja

(d) utvrditi da nije istekao nadnevak sljedećega ispitivanja za vozila

(e) provjeriti da vozila nisu pretovarena;

(f) utvrditi da su postavljene listice opasnosti i oznake opasnosti na vozila;

(g) utvrditi da se oprema, propisana u pisanim uputama za vozača, nalazi u i na vozilu.

Ako se pri prijevozu uoči povreda čime bi mogla biti ugrožena sigurnost prijevoza, pošiljku treba zaustaviti što prije. S prijevozom se može nastaviti tek kada je pošiljka ponovno u skladu s vrijedećim propisima. Nadležna tijela, ovlaštena za nastavak prijevoza, mogu izdati dozvolu za nastavak prijevoza.

Primatelj

Obveza primatelja jest da ne odgađa prihvaćanje pošiljke ako za to nema iznimnih razloga, i da nakon istovara potvrdi kako su ispunjeni zahtjevi u ADR-u.

Posebno mora:

(a) propisano čišćenje i dekontaminaciju vozila

(b) osigurati da se uklone listice opasnosti

Punitelj

Punitelj ima sljedeće obveze:

(a) prije punjenja mora provjeriti cisternu i opremu da zadovoljavaju tehničke zahtjeve;

(b) provjeriti da nije istekao nadnevak za sljedeći pregled vozila

(c) opasnim tvarima smije puniti samo one cisterne za koje je dozvoljeno prevoženje opasnih tvar

(e) pri punjenju cisterni mora uzeti u obzir najveći dozvoljeni stupanj punjenja

(f) nakon punjenje mora provjeriti nepropustnost uređaja za zatvaranje

(h) u pripremi opasnih tvari za prijevoz mora osigurati da su narančaste table i propisane listice opasnosti pričvršćene na vozila

- SIGURNOSNE ODREDBE

Opasne tvari smiju se ponuditi za prijevoz samo prijevoznicima koji su odgovarajuće poslovno registrirani.

Područja u sklopu terminala za privremeno skladištenje, mjesta za privremeno skladištenje, parkirališta vozila, područja sidrišta i ranžirnih kolodvora koji se koriste za privremeno skladištenje za vrijeme prijevoza opasnih tvari, moraju se propisno osigurati, dobro osvijetliti, kad je moguće i potrebno, bez pristupa stanovništva.

Odluka o određivanju cesta po kojima smiju motorna vozila prevoziti opasne tvari i o određivanju mjesta za parkiranje motornih vozila s opasnim tvarima (NN  57/07).

Svaki član posade vozila u kojemu se prevoze opasne tvari, za vrijeme prijevoza mora imati kod sebe ispravu za identifikaciju s fotografijom

- U SIGURNOSNI PLAN MORAJU BITI UKLJUČENI NAJMANJE  SLJEDEĆI ELEMENTI:

(a) posebna raspodjela odgovornosti kvalificiranih osoba

(b) registar opasnih tvari

(c) pregled aktualnih djelovanja i procjena sigurnosnoga rizika, uključujući moguće zastoje ili privremeno međuskladištenje opasnih tvari tijekom intermodalnoga prijevoza ili pretovara;

(d) jasna izjava o poduzetim mjerama za smanjenje sigurnosnih rizika

(e) učinkovit  postupak kod sigurnosnih prijetnja, sigurnosnih prekršaja ili sigurnosnih nesreća;

(h) mjere osiguranja da proslijeđivanje obavijesti koje se odnose na prijevozni postupak bude ograničen samo na one koji moraju dobiti te obavijesti.

- PRIJEVOZ OPASNIH TVARI KROZ TUNEL

###### Tunel duži od 1000 m

Ako se kroz tunel duži od 1000 m  prevoze opasne tvari s oznakom:

- eksplozivne tvari klasa 1

- počinje znakom "X",

potrebno je:

- zatražiti odobrenje za prolaz kroz tunel (od organizacije koja održava i upravlja tunelom);

- upaliti rotirajuće narančasto svijetlo, vidljivo sa svih strana 50 m prije ulaska u tunel ;

- imati pratnju

Zabrana prometa kroz tunel

- KATEGORIZACIJA TUNELA

Kategorizacija tunela mora biti temeljena na tri glavne opasnosti koje u tunelu mogu prouzročiti veliki broj žrtava ili ozbiljne posljedice, kao i oštećenja samog tunela:

- eksplozija;

- stvaranje otrovnih plinova ili isparavanje otrovnih tekućina;

- požar.

- ISPRAVE

Potrebne isprave za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu mogu biti za:

- opasnu tvar

- za vozača

- za vozilo

U pomorskom prometu prije rukovanja tvarima ispunjava se KONTROLNA LISTA.

## ISPRAVA O PRIJEVOZU OPASNIH TVARI

Isprava o prijevozu mora za svaku opasnu tvar, materijal ili predmet u prijevozu sadržavati sljedeće podatke:

- UN broj;

- ispravni teretni naziv

- klasu tvari

- pakirnu skupinu

- inicijale ADR ili RID;

- broj i opis paketa;

- ukupnu količinu opasnih tvari pokrivenih opisom

- ime i adresu pošiljatelja;

- ime i adresu primatelja.

- PISANE UPUTE O MJERAMA SIGURNOSTI

Kao zaštitna mjera u slučaju neke nesreće ili nužne potrebe koja može nastati ili proizići za vrijeme prijevoza, vozač mora dobiti pisane upute u kojima je sažeto :

(a) naziv tvari

(b) narav opasnosti te skupine tvari,

(c) opće aktivnosti koje je potrebno poduzeti,

(d) dodatne aktivnosti koje je potrebno poduzeti

(e) posebne aktivnosti koje je potrebno poduzeti za određenu tvari

(f) potrebna oprema

Upute mora osigurati pošiljatelj i moraju se predati vozaču najkasnije do utovara opasnih tvari u vozilo.

Pošiljatelj mora biti odgovoran za sadržaj tih uputa.

Ove upute moraju biti na uočljivome mjestu u vozačevoj kabini.

- OPREMA ZA VOZILA ZA SVE BROJEVE LISTICA

Za sve brojeve listica opasnosti u prijevoznoj jedinici mora biti slijedeća oprema:

-	za svako vozilo klin kotača

-	dva samostojeća znaka upozorenja

-	tekućina za ispiranje očiju

-	reflektirajući prsluk

-	ručna svijetiljka

-	par zaštitnih rukavica

-	zaštita za oči

Dodatna oprema, potrebna za određene razrede:

-	plinska maska  za svakog člana posade vozila

-	lopata

-	prekrivač za kanalizaciju

-	plastična posuda za skupljanje

-          osobna zaštitna oprema

- UPUTE KOD NEZGODE

U slučaju prometne nezgode ili nezgode druge vrste vozač i suvozač, odnosno pratitelj dužni su zaustavljeno motorno vozilo obilježiti i do dolaska policije poduzeti ove mjere:

- isključiti motor;

- izbjeći svaki izvor zapaljivosti

- obavijestiti odgovarajuće službe za pomoć

- obući reflektirajuće prsluke i postaviti dva samostojeća znaka upozorenja

- iznijeti iz vozila dokumente za prijevoz opasne tvari te pripremiti dokumentaciju prijevoza na pristupačno mjesto

- ne hodati po različitim tvarima ili ih doticati

- ukoliko je odgovarajuće i sigurno, upotrijebiti aparate

- pristupiti gašenju požara;

- spriječiti prosipanje ili razlijevanje opasne tvari;

- spriječiti pristup drugim osobama

- obilježiti prostor gdje je prosuta odnosno izlivena opasna tvar

Nakon nezgode prijevoznik je dužan organizirati da se prosuta odnosno izlivena opasna tvar pokupi, odstrani i smjesti na za to određeno mjesto ili ju na drugi način učiniti bezopasnom.

- PODJELA OPASNIH TVARI:

Klasa 1     Eksplozivne tvari i predmeti

Klasa 2     Plinovi

Klasa 3     Zapaljive tekućine

Klasa 4.1   Zapaljive krute tvari, samoreagirajuće tvari i desensibilizirani kruti eksplozivi

Klasa 4.2   Tvari sklone spontanom zapaljenju

Klasa 4.3   Tvari koje u dodiru s vodom stvaraju zapaljive plinove

Klasa 5.1   Oksidirajuće tvari

Klasa 5.2   Organski peroksidi

Klasa 6.1   Otrovne tvari

Klasa 6.2   Infektivne tvari

Klasa 7     Radioaktivni materijali

Klasa 8     Korozivne tvari

Klasa 9     Razne opasne tvari i predmeti

- OZNAČAVANJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA I AMBALAŽE ZA OPASNE TVARI

Označavanje narančastom pločom

Prijevozne jedinice kojima se prevozi opasne tvari, moraju imati dvije pravokutne ploče narančaste boje i postavljene okomito na plohu.

Moraju biti pričvršćene jedna na prednjemu i druga na stražnjem dijelu prijevozne jedinice, obje okomito na uzdužnu os prijevozne jedinice. Moraju biti jasno vidljive.

Ploče narančaste boje, koje se ne odnose na opasnu tvari koja se prevozi, ili njihove ostatke, moraju biti i uklonjene ili pokrivene. Ako su ploče pokrivene, pokrivanje mora biti potpuno i učinkovito i nakon petnaest minuta izgaranja u požaru.

Narančaste ploče moraju biti reflektirajuće i moraju imati osnovicu 40 cm i visinu 30 cm; moraju imati crni obrub širine 15 mm. Uporabljeni material mora biti otporan na vremenske uvjete i osigurati trajnost oznaĉavanja. Ploča se ne smije maknuti s podloge na kojoj je namještena niti po 15 minutnom izlaganju vatri. Ploče narančaste boje mogu se odijeliti po sredini crnom vodoravnom crtom debljine 15 mm.

Identifikacijski broj opasnosti i UN broj sastoje se od crnih znamenka visine 100 mm i debljine linija 15 mm. U gornjemu dijelu ploče mora biti upisan identifikacijski broj opasnosti, a UN broj u donjemu dijelu ploĉe; moraju biti odijeljeni vodoravnom crnom crtom, debljine 15 mm, Identifikacijski broj opasnosti i UN broj moraju biti takvi da se ne mogu izbrisati.

Identifikacijski broj opasnosti sastoji se od dvije ili tri znamenke (ponekad prije broja stoji slovo X) koji se stavlja na gornji dio narančaste ploče za prijevoz u spremniku ili kao rasuti teret. Prvi broj predstavlja klasu kojoj pripada dotična opasna tvar. Drugi brojevi označavaju dodatne opasnosti.

Ploče bez brojeva

Prema ADR-u sva vozila u cestovnom transportu koja prevoze opasne tvari moraju biti označena znakovima. Kada se vozilima prevoze opasne tvari koje nisu na popisu ADR-a ili vozilom prevozimo različite opasne tvari ili opasne tvari klase 1, obilježavamo ga pravokutnom reflektirajućom narančastom pločom bez oznaka, veličine 40x30 cm obrubljene crnim rubom širine minimalno 1,5 cm

- LISTICE OPASNOSTI

Osim narančastim pločama vozila se moraju označiti na objema bočnim stranama i stražnjoj strani vozila odgovarajućim listicama opasnosti veličine 25x25 cm.

Ako vozilo cisterna ili izgradne cisterne koje se prevoze na vozilu imaju višedijelne pregrade i prevoze dvije ili više opasnih tvari, odgovarajuće velike listice opasnosti moraju biti postavljene na svaku stranicu na mjestu odnosnih pregrada i po jedna velika listica opasnosti od svakoga oblika na svakomu kraju.

Prazna vozila cisterne, vozila s izgradnim cisternema, baterijska vozila, MEGCi, kontejner cisterne i prenosive cisterne koje nisu očišćene ni otplinjene, i prazna vozila i kontejneri za prijevoz rasutih tvari neočišćeni, i nadalje moraju nositi velike listice opasnosti koje su bili potrebne za prethodnu tvari.

Listice koje se ne odnose na opasne tvari u pošiljci ne smiju se nalaziti na vozilu ili se moraju prekriti.

- OZNAČAVANJE VOZILA CISTERNE

- Prijevoz jedne opasne tvari:

- naprijed i straga ploče opasnosti s pripadajućim brojevima,

- listice opasnosti s bočnih strana i otraga.

- Prijevoz više različitih opasnih tvari:

- naprijed i straga ploče opasnosti bez brojeva,

- sa strana ploče sa brojevima i listice opasnosti na dijelovima gdje se dotična opasna tvar nalazi.

Ako je višedijelna cisterna, a prevozi jednu opasnu tvar, ploče se postavljaju i na bočne strane po odjeljcima.

KLASA 1 EKSPLOZIVNE TVARI

Listice opasnosti za eksplozivne tvari:

grupa 1.1, 1,2, 1,3            grupa  1.4                   grupa  1.5                   grupa  1.6

Eksplozivne tvari smiju se prevoziti u vozilima konstruiranim i odobrenim za prijevoz eksploziva. Prema ADR-u postoje dva tipa vozila Ex/II i Ex/III.

KLASA 2 – PLINOVI

Tvari klase 2 su podijeljene, kako slijedi: stlačeni, ukapljeni, duboko pothlađeni ukapljeni plin, plinovi otopljeni pod tlakom, nestlačeni plinovi.

Ovisno o opasnim svojstvima tvari i predmeti klase 2 su svrstani u jednu od slijedećih skupina (tabela ispod):

| A | zagušljivi |
| --- | --- |
| O | oksidirajući |
| F | zapaljivi |
| T | otrovni |
| TF | otrovni, zapaljivi |
| TC | otrovni, korozivni |
| TO | otrovni, oksidirajući |
| TFC | otrovni, zapaljivi, korozivni |
| TOC | otrovni, oksidirajući, korozivni |

Listice opasnosti za plinove:

zapaljivi plinovi			               ne zapaljivi plinovi

otrovni plinovi

KLASE 3 - ZAPALJIVE TEKUĆINE

Podjela zapaljivih tekućina  na skupine:

| Skupina: |  | Značenje: |
| --- | --- | --- |
| F |  | zapaljive tekućine bez dodatnih opasnosti |
|  | F1 | zapaljive tekućine s plamištem do 600C |
|  | F2 | zapaljive tekućine s plamištem iznad 600C, ili rastaljene tvari u prijevozu s plamištem 600C ili iznad |
| FT |  | zapaljive tekućine otrovne |
|  | FT1 | zapaljive tekućine otrovne |
|  | FT2 | Pesticidi |
| FC |  | zapaljive tekućine, korozivne |
| FTC |  | zapaljive tekućine, otrovne, korozivne |
| D |  | desenzibilizirani tekući eksplozivi |

Listice  opasnosti za zapaljive tekućine:

zapaljive tekućine

KLASA 4

KLASE 4.1 Zapaljive krutine

Zapaljive čvrste tvari su one koje se u suhom stanju mogu lako zapaliti u dodiru s plamenom ili iskrom, ali nisu sklone samozapaljenju

Listice  opasnosti za krute zapaljive tvari klase 4.1:

KLASA 4.2

Tvari sklone samozapaljenju su tvari koje se pale u dodiru sa zrakom ili vodom bez posredovanja drugih tvari.

Listica opasnosti za tvari sklone spontanom zapaljenju klase 4.2

KLASA 4.3

Čine tvari koje u dodiru s vodom razvijaju plinove.

Listica opasnosti za tvari klase 4.3

KLASA 5

Klasa 5.1  Oksidirajuće tvari

Tvari Klase 5.1 su tvari koje same po sebi nisu zapaljive, otpuštanjem kisika uzrokuju ili pridonose zapaljenju drugih materijala

Listica osnovne opasnosti za oksidirajuće tvari:

Klasa 5.2  Organski peroksidi

Listica osnovne opasnosti za organske perokside:

# KLASA 6

# KLASa 6.1- otrovne tvari

Tvari klase 6.1 dijele se kako slijedi:

T- otrovne(toksične) tvari bez dodatnog rizika :

TS  - otrovne tvari, samo zapaljive, krute

TW-otrovne tvari, koje u dodiru s vodom oslobađaju zapaljive plinove:

TO- otrovne tvari, oksidirajuće:

TC- otrovne tvari, korozivne:

TFC- otrovne tvari, zapaljive, korozivne.

Listica opasnosti za otrove:.

KLASA 6.2  INFEKTIVNE TVARI

Tvari Klase 6.2 razvrstani su po grupama prema ADR-u na :

I1	Infektivne tvari koje štetno djeluju na ljude

I2	Infektivne tvari koje štetno djeluju samo na životinje

I3	Klinički otpad

I4	Dijagnostički uzorci

Listica opasnosti za infektivne tvari:

KLASA 7  RADIOAKTIVNE TVARI

Listica osnovne opasnosti za radioaktivne tvari:

KLASA 8 KOROZIVNE TVARI

Klasa 8 obuhvaća tvari i predmete koji kemijskim djelovanjem napadaju epitelno tkivo kože i sluz kože s kojima dolaze u dodir.

Pakirne skupine:

pakirna skupina I:	  vrlo korozivne tvari

pakirna skupina II:        korozivne tvari

pakirna skupina III:      blago korozivne tvari

Listica opasnosti za korozivne tvari:

KLASA 9 OSTALE OPASNE TVARI

Klasa 9 obuhvaća tvari i predmete koji tijekom prijevoza predstavljaju opasnost koja nije spomenuta u drugim klasama.

Tvari Klase 9 razvrstani su po grupama prema ADR-U na :

M1	Tvari koje udisanjem fine prašine mogu ugroziti zdravlje

M2	Tvari i uređaji koji, u slučaju požara, mogu stvarati dioksine

M3	Tvari koje razvijaju zapaljive pare

M4	Litijumove baterije

M5	Naprave za spašavanje života

M6 – M8	Tvari koje štetno djeluju na okoliš:

M9 – M10	Zagrijane tvari:

M11	Ostale tvari koje predstavljaju opasnost tijekom prijevoza, ali nisu

spomenute unutar ostalih Klasa.

Listica opasnosti:

OSTALA ZNAČENJA BROJEVA DODATNE OPASNOSTI

| Značenje drugog identifikacijskog broja opasnosti |  |
| --- | --- |
| 0 | Bez dodatne opasnosti |
| 2 | Emisija plina zbog tlaka ili kemijske reakcije |
| 3 | Zapaljivost tekućina (para) i plinova ili samozagrijavajuće tekućine |
| 4 | Zapaljivost krutina ili samozagrijavajuće krutine |
| 5 | Oksidirajuće (pojačavanje vatre) djelovanje |
| 6 | Otrovnost ili opasnost od zaraze |
| 8 | Korozivnost |
| 9 | Opasnost od burne spontane reakcije |
| Značenje dvostrukih identifikacijskih opasnosti |  |
| 22 | Duboko pothlađeni plin |
| 33 | Vrlo zapaljiva tekućina |
| 44 | Krutina koja je taljenjem prevedena u tekuće stanje |
| 55 | Vrlo jaki oksidans |
| 66 | Vrlo jaki otrov |
| 88 | Vrlo jako korozivno sredstvo |
| 99 | Razne opasne tvari prevožene pri povišenoj temperaturi |

| 20 | Zagušljivi plin ili plin bez dodatnih opasnosti |
| --- | --- |
| 22 | duboko pothlađeni tekući plin, zagušljiv |
| 223 | duboko pothlađeni tekući plin, zapaljiv |
| 225 | duboko pothlađeni tekući plin, oksidirajući |
| 23 | zapaljivi plin |
| 239 | zapaljivi plin koji može spontano proizvesti burnu reakciju |
| 25 | oksidirajući plin (pojačava vatru) |
| 26 | otrovni plin |
| 263 | otrovni plin, zapaljiv |
| 265 | otrovni plin, oksidirajući |
| 268 | otrovni plin, korozivan |
| 30 | zapaljiva tekućina (plamište između 23 i 60° C ) ili zapaljiva tekućina ili krutina u rastaljenom stanju s plamištem iznad 60° C, zagrijana na temperaturu jednaku ili iznad svojeg plamišta, ili samozagrijavajuća tekućina |
| 323 | zapaljiva tekućina, reagira sa vodom, ispušta zapaljive plinove |
| X323 | zapaljiva tekućina koja opasno reagira sa vodom, ispušta zapaljive plinove¹ |
| 33 | Vrlo zapaljiva tekućina plamište ispod 23° C) |
| 333 | piroforična tekućina |
| X333 | piroforična tekućina, opasno reagira sa vodom¹ |
| 336 | Vrlo zapaljiva tekućina, otrovna |
| 338 | Vrlo zapaljiva tekućina,korozivna |
| X338 | Vrlo zapaljiva tekućina,korozivna, opasno reagira sa vodom¹ |
| 339 | Vrlo zapaljiva tekućina, može spontano proizvesti burnu reakciju |
| 36 | zapaljiva tekućina (plamište između 23 i 60° C )blago otrovna, ili samozagrijavajuća tekućina, otrovna |
| 362 | zapaljiva tekućina, otrovna, reagira s vodom, ispušta zapaljive plinove |
| X362 | zapaljiva tekućina, opasno reagira s vodom, ispušta zapaljive plinove¹ |
| 368 | zapaljiva tekućina, otrovna, korozivna |
| 38 | zapaljiva tekućina (plamište između 23 i 60° C )blago korozivna ili samozagrijavajuća tekućina, korozivna |
| 382 | zapaljiva tekućina, korozivna, reagira s vodom, ispušta zapaljive plinove |
| X382 | zapaljiva tekućina, korozivna, opasno reagira s vodom, ispušta zapaljive plinov 1 |
| 39 | zapaljiva tekućina, može spontano proizvesti burnu reakciju¹ |
| 40 | zapaljiva krutina, ili samoreaktivna tvar, ili samozagrijavajuća tvar |
| 423 | krutina, reagira sa vodom, ispušta zapaljive plinove |
| X423 | zapaljiva krutina, opasno reagira s vodom, ispušta zapaljive plinove¹ |
| 43 | spontano zapaljiva (pirofična) krutina |
| 44 | zapaljiva krutina, u rastaljenom stanju kod povišene temperature |
| 446 | zapaljiva krutina, otrovna, u rastaljenom stanju kod povišene temperature |
| 46 | zapaljiva ili samozagrijavajuća krutina,otrovna |
| 462 | otrovna krutina, reagira s vodom, ispušta zapaljive plinove |
| X462 | krutina, opasno reagira s vodom, ispušta otrovne plinove¹ |
| 48 | zapaljiva ili samozagrijavajuća krutina, korozivna |
| 482 | korozivna krutina, reagira s vodom, ispušta zapaljive plinove |
| X482 | krutina, opasno reagira s vodom, ispušta korozivne plinove¹ |
| 50 | oksidirajuća tvar |
| 539 | zapaljivi organski peroksid |
| 55 | jaka oksidirajuća tvar |
| 556 | jaka oksidirajuća tvar, otrovna |
| 558 | jaka oksidirajuća tvar, korozivna |
| 559 | jako oksidirajuća tvar, može spontano proizvesti burnu reakciju |
| 56 | oksidirajuća tvar, otrovna |
| 568 | oksidirajuća tvar, otrovna, korozivna |
| 58 | oksidirajuća tvar, korozivna |
| 59 | oksidirajuća tvar, može spontano proizvesti burnu reakciju |
| 60 | otrovna ili blago otrovna tvar |
| 606 | zarazna tvar |
| 623 | Otrovna, reagira s vodom, ispušta zapaljivi plin |
| 63 | Otrovna tvar, zapaljiva ( plamište između 23 - 60°C ) |
| 639 | Otrovna tvar, zapaljiva ( plamište između 23 - 60°C ), može spontano proizvesti burnu reakciju |
| 638 | Otrovna tvar, zapaljiva ( plamište između 23 - 60°C ), korozivna |
| 64 | otrovna krutina, zapaljiva ili samozagrijavajuća |
| 65 | otrovna tvar, oksidirajuća |
| 66 | Vrlo otrovna tvar |
| 663 | Vrlo otrovna tvar, zapaljiva ( plamište nije iznad 60°C) |
| 664 | Vrlo otrovna krutina, zapaljiva ili samozagrijavajuća |
| 665 | Vrlo otrovna tvar, oksidirajuća |
| 668 | Vrlo otrovna tvar, korozivna |
| 669 | Vrlo otrovna tvar, može spontano proizvesti burnu reakciju |
| 68 | otrovna tvar, korozivna |
| 69 | otrovna ili blago otrovna tvar, može spontano proizvesti burnu reakciju |
| 70 | Radioaktivni materijal |
| 78 | radioaktivnamaterijal, korozivan |
| 80 | korozivna ili blago korozivna tvar |
| X80 | korozivna ili blago korozivna tvar, opasno reagira s vodom¹ |
| 823 | korozivna tekućina, reagira s vodom, ispušta zapaljive plinove |
| 83 | korozivna ili blago korozivna tvar, zapaljiva( plamište između 23 - 60°C ) |
| X83 | korozivna ili blago korozivna tvar, zapaljiva( plamište između 23 - 60°C ), opasno reagira s vodom¹ |
| 839 | korozivna ili blago korozivna tvar, zapaljiva( plamište između 23 - 60°C ), može spontano proizvesti burnu reakciju |
| X839 | korozivna ili blago korozivna tvar, zapaljiva( plamište između 23 - 60°C ), može spontano proizvesti burnu reakciju, opasno reagira s vodom¹ |
| 84 | korozivna krutina, zapaljiva ili samozagrijavajuća |
| 842 | korozivna krutina, reagira s vodom, ispušta zapaljive plinove |
| 85 | korozivna ili blago korozivna tvar, oksidirajuća |
| 856 | korozivna ili blago korozivna tvar, oksidirajuća i otrovna |
| 86 | korozivna ili blago korozivna tvar, otrovna |
| 88 | Vrlo korozivna tvar |
| X88 | Vrlo korozivna tvar, opasno reagira s vodom¹ |
| 883 | Vrlo korozivna tvar, zapaljiva( plamište između 23 - 61°C) |
| 884 | Vrlo korozivna krutina, zapaljiva ili samozagrijavajuća |
| 885 | Vrlo korozivna tvar, oksidirajuća |
| 886 | Vrlo korozivna tvar, otrovna |
| X886 | Vrlo korozivna tvar, otrovna, opasno reagira s vodom¹ |
| 89 | korozivna ili blago korozivna tvar, može spontano proizvesti burnu reakciju |
| 90 | tvar opasna za okoliš; razne opasne tvari |
| 99 | razne opasne tvari prevožene pri povišenoj temperaturi |

LISTICE OPASNOSTI

No.1                           No.1.4                           No.1.5                          No.1.6

Podklasa 1.1, 1.2 i 1.3         Podklasa 1.4                  Podklasa 1.5                Podklasa 1.6

Slika 1.: Listice klase opasnosti 1

No.2.1                                                                   No.2.2                                                No.2.3

Zapaljivi plin                                             Nezapaljivi, neotrovni plin                            Otrovni plin

Slika 2.: Listice klase opasnosti 2

No.3

Zapaljive tekućine

Slika 3.: Listice klase opasnosti 3

No.4.1                                                    No.4.2                                                    No.4.3

Zapaljive krute tvari, samoreaktivne tvari i           Samozapaljive tvari                         Tvari koje u dodiru svodom

kruti desenzibilizirani eksplozivi                                                                              oslobađaju zapaljive plinove

Slika 4.: Listice klase opasnosti 4.1, 4.2 i 4.3

No.5.1                                          No.5.2

Oksidirajuće tvari                        Organski peroksidi

Slika 5.: Listice klase opasnosti 5.1 i 5.2

No.6.1                           No.6.2

Otrovne tvari                Infektivne tvari

Slika 6.: Listice klase opasnosti 6.1 i 6.2

No.7A                        No.7B                         No.7C                         No.7E

Radioaktivne tvari

Slika 7.: Listice klase opasnosti 7

No.8                                                                              No.9

Nagrizajuće tvari                                                    Ostale opasne tvari i predmeti

Slika 8.: Listice klase opasnosti 8         Slika 9.: Listice klase opasnosti 9

- Oznaka za okoliš opasne tvari

Simbol (riba i drvo): crno na bijeloj ili prikladnoj kontrastnoj podlozi.

- Oznaka (listica) za vruće tvari