CA 1 - kancer. djelovanje dokazano na ljudima

CA 2 - kancer. djelovanje - životinje

SENZ - senzibilizacija

IR-D - iritacija dišnih organa

IN-Z - inertni zagušljivac

RE-K - resorpcija putem kože

IR-K - iritacija kože i sluzokože

G-2 - preporučljiva zaštita u trudnoći

G-1 - obvezna zaštita u trudnoći - graviditet

utjecaj na reprodukcijski ciklus

Biološki monitoring - biološko nadziranje

objektivni pokazatelj stanja organizma, preduvjeti:

štetna tvar se mora apsorbirati, mora ući u tjelesne tekućine, prisutnost štetne tvari mora biti proporcionalna razini vanjske izloženosti, raspodjela, poznavanje toksikologije i toksikodinamike

1.   Koncentracija štetnih tvari varira

VDE = ( konc1 * t1+konc2*t2+…koncn*tn )/8

- vagana dnevna ekspozicija

sigurno područje VDE<=MDK

USA:  VDE < 5*MDK,  3*MDK 30 min. u 8 h

2.  Istovremena izloženost djelovanju različitih štetnih tvari

djelovanje na isti sistem:

konc1/MDK1+konc2/MDK2+…koncn/MDKn <=1

neovisni učinci: svaku MDK vrijednost posebno

3.   Duže radne smjene

MDK*( 8/h*(24-h)/16) , h - broj radnih sati/dan

ne može se koristiti kod iritirajućih tvari

OPASNOST ZA ZDRAVLJE

privremeno ili trajno oštećenje organizma

stupnjevi opasnosti:

4 - uzrokuju smrt ili velika trajna oštećenja, uz pružanje medicinske pomoći, vrlo kratka izloženost, specijalna zaštitna oprema, HCN, HF

3 - kratkim djelovanjem, privremeno ili trajno oštećenje, čak iako se pruži brza medicinska pomoć, izolacijski aparat i oprema,  HCL

2 - privremeno ili trajno oštećenje ako se ne pruži brza liječnička pomoć, zaštitna oprema za dišne organe s nezavisnim dovodom zraka

1 - podražaj kože ili dišnih organa, manja trajna oštećenost ako se ne pruži brza liječnička pomoć,  maska s izolacijskim aparatom, aceton

0 - nisu štetne, etanol, u požaru ne stvaraju veće opasnosti od obične zapaljive tvari klase A prema MDN

pri atmosferskom tlaku i na normalnoj temperaturi ( 200C, 1013 mbara ) mogu se lakše ili teže zapaliti i izazvati požar, ili u uvjetima požara potpomagati njegov razvoj

OPASNOST OD ZAPALJIVOSTI

pri atmosferskom tlaku i na normalnoj temperaturi ( 200C, 1013 mbara ) mogu se lakše ili teže zapaliti i izazvati požar, ili u uvjetima požara potpomagati njegov razvoj

4 - pri normalnim uvjetima brzo i potpuno isparavaju ili se lako raspršuju sa zrakom i stvaraju zapaljive i eksplozivne smjese,   eter

3 - krutine i tekućine, koje se mogu zapaliti na normalnoj temperaturi, pale se gotovo pod svim uvjetima, eksplozivne smjese sa zrakom

2 - nisu lako zapaljive, moraju se zagrijavati, pri gorenju mogu razviti pare eksplozivne smjese

1 -  moraju se zagrijavati da bi se zapalile

0 - tvari koje ne gore ako se zagrijavaju 5 minuta na 815,6 0C

OPASNOST OD REAKTIVNOSTI

tvari koje mogu kemijski reagirati s drugim tvarima oslobađajući energiju te mogu prouzročiti eksploziju

4 - eksplozivnost u normalnim uvjetima, osjetljive na mehaničke udarce i lokalno pregrijavanje,  peroksidi

3 - eksplozivne, za početnu reakciju trebaju jači inicirajući izvor

( zagrijavanje, udarac )

2 - nestabilne tvari ili podliježu kemijskoj reakciji ako im se povisi temperatura ili tlak, stiren

1 - pri normalnim uvjetima su stabilne, ali postaju nestabilne pri povišenim temperaturama, metanol

0 - kod normalnih uvjeta su stabilne, kod povišenih temperatura ne reagiraju s vodom

FIZIOLOŠKA KLASIFIKACIJA

primjenjuje se u toksikologiji

Zagušljivci

obični  - razrjeđuju kisik u zraku, H, N, etan

kemijski - vežu se na hemoglobin, cijanovodik

Nadražljivci - djeluju korozivno na tkiva

na gornje dišne putove i sluznice očiju, i pluća, na pluća, amonijak, halogeni elementi, fosgen

Anestetici i narkotici - djeluju na središnji živčani sustav, alkoholi, alkini, alkeni

Sistemski otrovi - oštećuju pojedine organe, benzen - koštana srž i krv

Ostale štetne tvari - fibrogene prašine, inertne prašine, alergeni, infektivni mikroorganizmi

Granicna vrijednost izloženosti na radu (GVI) je prosjecna koncentracija tvari (plinova, para,

maglica, prašine) u zraku radnog prostora na mjestu rada u zoni disanja radnika pri

temperaturi od 20o C i tlaku zraka od 1013 mbara koja prema sadašnjim saznanjima ne dovodi

do oštecenja zdravlja pri svakodnevnom osmosatnom radu uz normalne mikroklimatske

uvjete i umjereno naprezanje.

Kratkotrajna granicna vrijednost izloženosti (KGVI) je ona koncentracija kemikalije kojoj

radnik može biti izložen kroz krace vrijeme bez opasnosti od oštecenja zdravlja. Izloženost

može trajati najviše 15 minuta i ne smije se ponoviti više od cetiri puta tijekom radne smjene

od osam sati. Izmeðu dvije izloženosti toj koncentraciji mora proci najmanje 60 minuta.

Mjerne jedinice za KGVI su ppm ili mg/m3.

1.Jeli radna atmosfera opasna za zdravlje, ako je onečišćena parama HCI koncentracije 4ppm, a -' radna smjena traje 12 sati (MOK kloridne kiseline je 5 ppm), . MOK =5*(8/12'" 24-12/16) == 5"(213 "3/4) =5"112 =2,5 Je, jer je veća od 2,5 ppm (4 ppm

11 . Radna atmosfera je onečišćena uqljik(//} oksidom (konc.=:; 20 mg/m3 ; MOK =:; 40 mg/m3) i amoniiakom·(konc.= 10 mg/m3 •. MOK =18 mg/m3}. Jeli radna sredina opasna za zdravlie radnika? 20/40.+1.0/18 := 0,5 + 5/9 =:;0,5 + 0,55 := 1,05 1)

Je jer prelazi vrijednost 1,

21. Jeli radna atmosfera opasna za zdravlje radnika ako,je onečišćena dušik ( VI )oksidom kojem je koncentracija bila 4 mqIm kroz vrijeme od 3 sata, 12 mglm 20 minuta, a preostalo vriieme 5 mg/mJ (MDK = 6 mg/mJ. KDK =10 mg/m }? . Je jer je najviša koncentracija za 5 minuta prešla KDK vrijednost. l

51. Izračunaj da li je radna atmosfera opasna za zdravlje djelatnika akouz slijedeće uvjete: 0.02 mg/m3 kroz 3 sata: 0,1 mglm kroz 30 minuta: 0,06 mqIm onečišćene {MOK::; 0,05 mg!m311 VOE::; (konc, • tt + konc, * h + ..' konc, * tn) 18 VOE::; (0,02 * 3.+ 0,1* 0,5 + 0,96 * 4,5) I 8 _::; (0,06 + 0,05 + 0.27) 18 ::; VOE::; 0,38 18 ::; 0,Q475 ::; 0,05 . Opasno jer je VOE::; MOK, (nije opasno ako je vde < mdk)

61. Izračunajte do koje koncentracije sumporovodika je radna atmosfera bezopasna za zdravlje  djelatnika ako radna smjena traje 12 sati (MDK = 15 mg/mJ), MOK * (8/h*(24-h) 16); h -broj radnih sati na dan = 12 15 * (8/12*(24-12)/16) =15*(2/3*3/4) =15*(0.66*0,75) =15*0,495 =7,425

1. 3 org spoja sa RE-K

(anilin,nirobenzen, dimetilsulfat,paration,)

2. Što znači da tvar prolazi kroz neoštećenu kožu i koje svojstvo je odgovorno? (resorpcija,otapa masnoće)

3. etankarbonska kiselina: dijamant opasnosti (3-2-1) i Nitrobenzen ima dijamant 3-2-1 kao i etankarbonska kiselina

4. racionalno ime dviju organskih tvari koji su krvni otrovi?

(nitrobenzen i aminobenzen)

5. Objasnite djelovanje krvnog otrova

(ulazi putem kože i veže se za krv-te tvari imaju visoko vrelište)

6. Koji je alkohol najreaktivniji i zašto?

(alil alkohol [propen-3-ol]-zbog dvostruke veze tj polimerizira se )

7. Koji org.spojevi stvaraju opekline?

(oni koji su kiseli ili lužnati,ili u reak s vodom stvaraju kiseline i lužine npr. akrolein,alil alkohol)

8. Koja grupa organskih spojeva su izraziti narkotici?

(eteri=halogenirani CH [NE HALOGENI CH])

9. Zašto se CCl4 više ne upotrebljava?

(zbog fozgena)

10. Racionalna imena 2 org.tvari koje mogu uzrokovati edem pluća? Što je razlog? (bilo koji nadražljivac može uzrokovati edem pluća, naročito kod akutne izloženosti (visokim konc.)
npr etankarbonska kiselina, 0-0-dietil-0-(4-nitrofenil)-monotiofosfat.)

11. Koji spoj je najreaktivniji od aromatskih CH?

(stiren zbog dvostruke veze -polimerizacija)

12. 2 organska sp.koja oštećuju bubrege i jetru:

(kloroform i CCl4)

13. 2 org.tvari koje imaju G-1 i njezino značenje?

(etoksi etanol te kloroform,...obvezna zaštita u trudnoći)

14. Koji poznaš sumporni organski spoj i koji je uzrok na zdravlje?

(dimetil sulfat: nadražljivac,sistemski otrov)

15. Racionalna imena 2 org.tvari sa CA-2

(dimetil sulfat, aminobenzen NE ANILIN  jer to nije rac ime )

16. Koji CH ima najviši stupanj zapaljivosti? Zašto?

(Butan,zbog 4 u crvenom polju)

17. Koji org.spojevi uzrokuju anemiju i zašto?

(benzen, etoksi etanol)  (anemiju, jer kod kroničnog djelovanja uništavaju koštanu srž (tvornicu crvenih krvnih zrnaca).

18. Navedite org.tvar koja štetno djeluje na zdravlje zbog produkta metabolizma. (metanol-nastaje mravlja kiselina= acidoza)

19.Koji  org.spoj poznaješ i gdje se primjenjuje?

(paration, insekticid) (produkti metabolizma kod metanola su formaldehid i mravlja kiselina, razaraju želudac-(acidoza).)

20.BGV - treba dati točnu definiciju, ja sam svojim riječima pa mi nije priznala

Biološka granična vrijednost je maksimalno dopustiva koncentracija štetnih tvari ili njezina metabolita odnosno bioloških učinaka nastalih pod djelovanjem te tvari u organizmu, koja se određuje u odgovarajućem biološkom uzorku djelatnika profesionalno izloženih štetnim tvarima u svakodnevnom osmosatnom radu ( uz normalne mikroklimatske uvjete i umjereno fizičko naprezanje), a kod koje prema sadašnjem saznanju ne dolazi do štetnih učinaka po zdravlje.

21. Tetraklorugljik

Ugljik-tetraklorid, CCl4

Upotreba u kemijskim laboratorijima, škodljivost 3, oštećuje jetru i bubrege, djeluje depresivno na središnji živčani sustav. Kemijska klasifikacija: organska tvar, halogeni derivat ugljikovodika, fizikalna: u obliku para, fiziološka: nadražljivac

22. Kojim je vrijednostima opisano toksično djelovanje neke tvari

Količini tvari koja je ušla u organizam i vremenu djelovanja tvari na organizam

23. Krvni otrovi, kako djeluju, navedi neke

Benzen, C6H6, djeluje nadražujuće, oštećuje koštanu srž, anemiju i leukemiju

24. Opasnost od zapaljivosti 4, navedi neke

Anorganske: cijanovodik, HCN, fosfin (fosforovodik) PH3, ugljični disulfid (ugljik- IV-sulfid) CS2, sumporovodik (vodik-sulfid) H2S, ugljični monoksid (ugljik II oksid) CO, organske: butan C4H10, dietil-eter

25. Djelovanje etil acetata

Pare nadražuju oči i sluznicu nosa (glavobolja, vrtoglavica, pospanost, ubrzano disanje, depresija centralnog živčanog sustava)

26. Koje reakcije uzrokuju nadražljivost

Oksidirajuće svojstvo ( reakcija s vodom daje kiselinu)

27.RE-K i nabroji jednu tvar

RE-K resorpcija putem kože, cikloheksan, benzen

28.Produkti gorenja H2S

2. Napišite racionalno ime ugljik monoksida i njegov dijamant opasnosti? Ugljik (II) oksid (CO), 3-4-0.

3. Koja tvar iz skupine metala i njihovih spojeva dieluje kao nadražljivac i koja kemijska reakcija je odgovorna za to? - . Krom ( Cr03 ), s vodom stvara odgovarajuću kiselinu.

4-. Napišite kemijskim {ormulama tri kemijska zagušljivca, Koji od njih smatrate najopasnijim i zašto (2 razloga)?

H2S (surnporovodik), CO (ugljični monoksid). HCN (cijanovodik), AsH3 (arsin). Najopasniji je CO jer je bezbojan, bez mirisa, i jako se veže na hemoglobin, pojavljuje se kod nepotpunog sagorijevanja

5. Za koje dvije anorganske tvari znate da oštećuju središnji živčani sustav. Koji su znaci trovanja kao posljedica tog djelovanja? . (CS2, Pb-olovo, Hq-živa, znaci trovanja su qtežano disanja slabost. ~Iavobolja, kontuznost, uzbuđenost. 'nekonlroliranost pokreta.

6: Koje mogu biti posljedice kroničnog trovanja anorganskim kiselinama?

Oštećenje sluznice pluća, cakline zubi i gruba koža, astma

7. Gdje se u industriji primjenjuje fosfor, kako može doći do trovanja i koji su znaci? Fosforni spojevi, eksplozivi; pesticidi. terapeutici; mučnina povraćanje.

8. Navedite-dvije anorganske tvan koje nose oznaku CA-2 . Objasnite značenje

Hidrazin ( N2H4), kadmij (Cd); kancerogeno djelovanje dokazano na životinjama, a može djelovati i na ljude

9. U koju kemijsku , fiziološku i fizikalnu skupinu spada olovo i zašto?

Kemijska-metali. fiziološka-sistemski otrov, uništava koštanu srž. fizikalnu-kruta tvar (prašina, dim)

10. Koje dvije anorganske tvari spadaju u skupinu nadražljivaca koji izrazito oštećuju pluća i koje fizičko svojstvo je razlog takvog djelovanja? Koji su znaci trovanja?

COCl2 (fozgen), NO2(dušični dioksid), zbog slabe topljivosti u vodi. Znaci trovanja su kašljanje, iritiranje, vrtoglavica; otežano disanje. SO2

12. U koju kemijsku skupinu  spada fozgen.. Napiši njegovu kemijsku formulu i djelovanje na

ljudsko zdravlje

Anorganske tvari, halogeni element, COCl2, nadražijivac, slabo topljiv u vodi u plućima se stvara HCl

13. Navedi predstavnike jedne kemijske skupine koji imaju svi Isto kemijsko svojstvo i zbog toga jednako fiziološko djelovanje na ljudsko zdravlje. Koje je to djelovanje?

Halogeni, kiseline, lužine koje zbog oksidirajućeg svojstva djeluju nadražujuće

14. Kako kadmij  djeluje na ljudsko zdravlje,u koju fiziološku skupinu ga mozemo razvrstati?

Nadražuje sluznicu i dišne organe, razara pluća, jetra, krv, prostatu, sistemsko djelovanje

15. Koji od anorganskih sumpornih spojeva ima najširi spektar djelovanja na ljudsko zdravlje. Kako može doći do trovanja i koji su znaci?

CS2(ugljični disulfid,  Hidrazin, Udisanjem.para ili kroz kožu. znao su problemi sa disanjem i, peckanje, nadražljivac, sistemski otrov

16. Kako izgleda dijamant opasnosti fosforovodika i gdje postoji opasnost od trovanja?

4.4.2., PH3

17. Koji kemijski zagušljivac djeluje vežući se na enzim prijenosa kisika u stanicama? Opišite znakove trovanja i prvu pomoć.

HCN (cijanovodik), slabost, vrtoglavica, glavobolja, mučnina, povraćanje, teško disanje, povišen krvni tlak, gubitak svijesti, smrt. CIJANOZA

18. Koje kemijsko svojstvo je odgovorno za škodljivost halogenih elemenata? Koje fiziološka djelovanie je za njih karakteristično?

Jako oksidacijske svojstvo, djeluju nadražujućei iritirajuće.

19. Gdje se u industriji primjenjuje živa, kako može doći do trovanja i koje dijelove organizma oštećuie?

Za proizvodnju raznih mjernih instrumenata, u proizvodnji amalgama, u procesima elektrolitičke, proizvodnje klora. Trovanje udisanjem para ili vrlo sitnih kapljica, kroz kožu, gutanjem. Oštećuje dišns organe, kožu, oči, bubrege. i centralni žičani sustav.

2o.Napišite radonalno ime jednog inertnog zagušljivca anorganske prirode i objasnite mehanizam niegovog djelovanja?

C02. otežano disanje, poremećen sluh i vid, mučnina i povraćanje, ukapljen može izazvati smrzotine. Razrijeđuje udio kisika u zraku, inertni zagušljivac

22. U koju kemijsku skupinu spada arsin? Napišite njegovu formulu i djelovanje na ljudski           organizam?

AsHJ , arsen(/II)hidrid, kemijska skupina je metali, metaloidi i njihovi spojevi. Veže se na hemoglobin( izaziva hemolizu (razara eritrocite), razara krv (sistemsko djelovanje), lakši slučaj je umor, vrtoglavica, mučnina i povraćanje; a teži slučaj je prestaje rad bubrega i nakon nekoliko dana nastupa smrt.

23. Kako amonijak djeluje na ljudsko zdravlje i koja kemijska reakcija je za to odgovorna?

nadražuje dišne organe, oči, ukapljen i u dodiru sa kožom izaziva smrzotine i teške kemijske opekline, edem pluća i sljepoća, Vrlo je topljiv u vodi uz oslobađanje topline. NH3 + H20 = NH40H.

Stvara lužinu

24.Koji halogeni element se može resorbirati putem kože i u koju fiziološku skupinu spada?

Brom, Br2, nadražljivac.

25. Gdje se u industriji upotrebljava nitratna kiselina, koji joj je stupanj škodljivosti. i kako djeluje na ljudsko zdravlje?

HN03 , za proizvodnju umjetnih gnojiva, amonijevog nitrata, boje, eksploziva, najlona, u metalurgiji za graviranje i čišćenje metalnih površina.

26. Napišite racionalnim imenima tri anorganske tvari koje imaju stupanj škodljivosti 4?

AsH 3 - arsen(llI)hidrid, COCl2 - karbonil diklorid, PH3 – fosforovooik

27. Predstavnike koje skupine je moguće pratiti biološkim monitoringom?

Sve metale.

28 . U koju fiziološku skupinu spada fosfor, kako može doći do trovanja i koji su znaci?

Fosfor spada u otrove, trovanje nastupa udisanjem, penetracijom kroz kožu ili gutanjem.

29. U koju skupinu  skupinu  spada sumporovodik (H2S) i koja su mu dva osnovna djelovanja na zdravlje ljudi.

Kemijska skupina, spada u otrove, otrovni plin. anorganski spoj, djeluje kao nadražljivac i kemijski zagušljivac, hidrid

30. Koja od obrađivanih anorganskih kiselina djeluje na dva naćina oštećujući ljudsko zdravlje? floridna kiselina ( HF), jer se veže sa kalcijem u kostima, nadražljivac, sistemski otrov

31. Napišite kemijske formule arsina j hidrazina? AsH3, N2H4 :

32.Koji stupanj reaktivnosti ima hidrazin? S kojim tvarima burno reagira?

Stupanj reaktivnosti je 3. reagira s poroznim materijalima: drvo, azbest, zemlja.

33. Koie tvari ste do sada upoznali, a nose oznaku CA-:2? Što taj znak znati?

0lovo, kadmij: . Dokazano kancerogeno djelovanje na životinjama.

34. Koji su znaci trovanja kadmijem? Da li se kadmij može smatrati sistemskim otrovom? Znaci trovanja kadmijem su kašalj, znojenje. bol u prsima. groznica. Sistemski otrov oštećuje pluta.

35. Za koje stvari vam je poznato da mogu ostaviti trajna oštećenja organizma. Tri primjera ?

Živa – živčani sustav, brom – oči i pluća, NO2 – trjni invaliditet

36. Koji su znaci akutnog, a koji kroničnog trovanja živom ?

Akutno – razdražljivost, halucinacije, uzbuđenje

Kronično – drhtanje mišića, povećana razdražljivost

37. Koie tvari stvaraju kemijske opekline na koži uslijed alkaličnosti. a koje zbog kiselosti? Po 2 primjera za svaki primier? .

Alkaličnost -Iužine (NaOH) . kiselost – H2SO4,  HN03).

38. Što su to nitrozni plinovi i gdje nastaju ?

To je smjesa dušićnih dioksida sa ostalim oksidima dušika. N2O, NO, N2O3, N2O4

Nastaju pri elektrozavarivanju.

39.Koji su simptomi trovanja uslijed udisanja HCN? Što ie cijanoza?

'Mučnina , povraćanje, teško disanje. povišen tlak.Cijanoza je produkt otrova.

40 . Koja štetna svojstva po zdravlje ljudi imaju halogeni elementi; zašlo?

Jaka oksidacijska sredstva te razaraju tkivo.

40a. Koja grupa kemijskih tvari može pri opasnosti od trovanja biti praćena mjerenjem BGV-a?

Metali

41. Napišite kemijske formule fozgena i krom(VI)oksida?

Cr03  COCI2 '

42. Koji su znaci t rovanja arsen trihidridom. i koji je princip djelovanja?

Znaci trovanja su umor, vrtoglavica, mučnina, povraćanje; princip je da se veže na hemoglobin, nstaje hemoliza i prestaje rad bubrega,

43, Koji metali su kumulativni otrovi i gdje se nakupljaiu?

Olovo - u kostima j u tkivima: kadmii - u bubrezima i ietrima

44, Da li je CrO3 opasan zbog reaktivnosti; ako je kako i s kojim tvarima reagira?

Stupanj reaktivnosti - 1, reagira sa jako reduktivnim tvarima (aluminij, sumpor, fosfor) može uzrokovati paljenje i eksploziju,

45, Koja tvar iz grupe metala i njihovih anorganskih spojeva djeluje nagrizajuće na kožu i sluznicu

CrQ3 , krom(VI)oksid,

46 , Kako na ljudski organizam djeluje fozgen i koji su znaci trovanja?

Djeluje na dišne puteve j nadražuje oči i kožu, Znaci su iritacija grla, kašalj, bol u prsima, mučnina, otežano disanje, na kraju teško disanje i jako kašljanje i smrt gušenjem.

"

47. Nabrojte 5 običnih zaušIlvaca i 2 kemijska zaušrivca?Kemijski ~CO, H2S, HCN obični - Ugljični dioksid, i inertni plinovi (metan, etan, vodik, dušik)

48. Za koje tvari znadete da oštećuju živčani sustav?

Hg iPb.

49. Koji su znaci trovanja nakon udisanja para broma? Zašlo je brom nadražljivac i koje kemijsko svojstvo je odgovorno za to djelovanje?

Nadražuje oči, nos i grlo. Topljivost u vodi.

50. Nabrojite 3 kemijske tvari koje su opasne zbog prodiranja kroz neoštećenu kožu?

Krom, živa, cijanovodik, hidrazin.

5Oa. Da li vam je poznata neka tvar koja ima oznaku GA-1, 1 primjer?

Arsen ( VI ) hidrid

Ukoju skupinu fiziološke klasifikacije spada kloridna kiselina? Koje kemijsko svojstvo je uzrok takvog djelovanja?

Anorganska kiselina, nagrizajuća i nadražujuća pH vrijednost

53 Navedite 1 sku inu anorganskih spojeva čiji predstavnici imaju vrlo različito fiziološko djelovanje. Koji je razlog tome?

Metali i njihovi spojevi.

54. Koji anorganski plin reakcijom s vlagom stvara alkalnu tvar ? Kako djeluje na kožu

Amonijak, NH3• stavara kemijske opekline.

55. Navedite dvije anorganske tvari koje mogu ostaviti trajno oštećenie organizma, definirajte vrstu oštećenja?

Živa -,živčani sustav. dušični dioksid - trajni invaliditet

56. Koja tvar iz grupe metala je hlapiva i kako djeluje na ljudsko zdravlje?

Arsin, veže se za hemoglobin i izaziva hemolizu, u težim slučajevima prestaj rad bubrega i nastupa smrt, a u lakšim slučajevima umor. vrtoglavica, mučnina. povraćanje.

57. Nabrojite anorganske spjieve sumpora, koji od njih je najopasniji i zašlo?

Sumpor dioksid (S02). ugljični disulfid (CS2), sumporovodik (H2S).

58. Koja tvar može biti uzrok nekroze kostiju i koji su znaci kroničnog trovanja tom tvari?

Olovo, mučnina povraćanje, jaki bolovi u trbuhu

59. Koji su postupci pružanja prve pomoći nakon trovanja ugljik ( II ) oksidom? Zašto?

Ugljični monoksid ( CO ), davati kisik i pozvati liječnika, zbog toga jer se veže za hemoglobin i onemogućava vezanje kisika.

60. Napišite kemijske formula 3 anorganskih tvari koje prati oznaka CA-2, što to znači ? Arsin, kadmij, olovo - dokazano kancerogeno djelovanje na životinjama. ' ASH3, Cd, Pb

62. Navedite kemijskim formulama dvije plinovite tvari koie s vlagom stvaraju kiseline. Kako djeluju na ljudsko zdravlje? Dušični dioksid - N02 + H20 =H+; fozgen – COC2 +H20 =2HCl + CO2.  Uzrokuje opekline, edem pluća.

63. Koja analitička metoda se najčšće upotrebljava za određivan metala i zašto? Sa indikatorskom cjevčicom, zbog toga jer je najbrže i najjednostavnije.

64. Navedite dvije anorganske tvai koje se zbog svojeg djelovanja mogu razvrstati u barem dvije fiziološke skupine. Istaknite fizička ili kemijska svojstva koja su uzrok određenom djelovanju.

Sumporovodik - kemijski zagušljivac i nadražljivac; cijanovodik - kemijski zagušljivac i blagi nadražljivac

65.Sto su nitrozni  plinovi  gdje nastastaju i kako djeluju na ljudski organizam?

NO , N203 , N204 I a nastaju pri elektro zavarivaniu,  To je smjesa dušičnih dioksida sa ostalim oksidima dušika. Nadražuju kožu, izazivaju kašalj

66. NapIŠI kemijske formule 2  anorganske tvari koje uslijed neopreznog rukovanja mogu uzrokovati smrzaotine

CO2 ugljični dioksid, NH3 amonijak.

67. U kojem obliku fizikalne klasifikacije se najčešće pojavljuju metali (kao onečišćenje radne atmosfere)?

Kao prašina, dim, plin.

68. Napišite racionalna imena triju anorganskih plinova koji imaju stupanj škodljivosti 4. Što je razlog ?

Arsin ( III ) hidrid, cijanovodik, klor

69. Kako treba tretirati kemijske opekline uzrokovane nitratnom kiselinom i zašto?

Što hitnije oprati sa vodom i sapunom jer ostaju trajni ožiljci, a ako je polijevena veća površina kože može završiti smrću. Lužina (sapun) se stavlja na kiselinu da ju neutralizira.

70. Navedite 3 anorganske tvari koje mogu imati oznaku RE-K. Kako djeluje?

Krom, olovo, živa . Resorpcija putem kože.

- Ukoju fiziološku skupinu se može razvrstati dimetilsulfat? Što je uzrok takvom djelovanju?

- Napiši kemijske formule triju organskih tvari koje imaju PH vrijednost manju od 7. Kako djeluju na živa tkiva i zašto?

- Nabroji tri anorganske tvari koje prati oznaka G1. Što joj je značenje? Koja su ostala djelovanja tih tvari na ljudsko zdravlje?

- U koju fiziološku, a u koju kemijsku skupinu je svrstan aminobenzen? Kako ta tvar djeluje na zdravlje ljudi?

- Gdje se u industriji primjenjuje klor? Kako djeluje na ljudsko zdravlje?

- Dali je radna atmosfera opasna za zdravlje djelatnika ako je onečišćena parama nitrobenzena koncetracije 4 mg/m3 (MDK=5mg/m3) i sumporovodikom koncentracije 10 mg/m3( MDK=15mg/m3) i zašto?

- Koliki stupanj škodljivosti ima fosforovodik? Navedite njegovo djelovanje na ljudsko zdravlje.

- Navedite tri kemijske tvari organske prirode koje se mogu pratiti u organizmu određivanjem BGV-a. Zašto je to moguće?

- U koju fiziološku skupinu možete svrstati Hg? Kako djeluje na ljudsko zdravlje?

- Navedite dvije organske tvari koje imaju stupanj zapaljivosti 4. U kojem su agregatnom stanju na sobnoj temperaturi?

- Definirajte MDK. Navedite jednu tvar koja ima vrlo visoku ovu vrijednost i objasnite zašto.

- Dali je radna atmosfera opasna za zdravlje djelatnika ako je onečišćena parama žive koncetracije 0,04 mg/m3 ( MDK=0,05mg/m3), a radna smjena traje 10 sati?

- Koje je trijivalno ime propenala? Opišite njegovo djelovanje na ljudsko zdravlje.

- Kako Cd djeluje na zdravlje ljudi? U koju fiziološku skupinu bi ga razvrstali?

- Koliki stupanj zapaljivosti ima karbonildiklorid? Definirajte taj stupanj zapaljivosti.

- Koja od anorganskih kiselina je po vašem mišljenju najopasnija po ljudsko zdravlje i zašto?

- Koja kemijska tvar organske prirode ima stupanj reaktivnosti 3; što je u njezinoj građi odgovorno za takvu reaktivnost?

- Koji anorganski spoj prati oznaka CA-2. Što ona znači i kakva još djelovanja ima taj spoj na ljudsko zdravlje?

- U koju fiziološku skupinu možemo svrstati halogene elemente? Koja kemijska svojstva su odgovorna za takvo djelovanje?

- Nabrojite jednu organsku i jednu anorgansku tvar koja gorenjem razvija otrovne plinove i navedite kemijske formule tih plinova.

- Definirajte BGV. Koja je razlika od MDK?

- Izračunajte dali je radna atmosfera sigurna za zdravlje djelatnika, ako je onečišćena parama akroleina koncetracije 0,2mg/m3 (MDK=0,25mg/m3) i octene kiseline koncetracije 20mg/m3 ( MDK=25mg/m3).

- Definirajte stupanj škodljivosti 4. Navedite jednu organsku tvar koja ima taj stupanj škodljivosti.

- Zašto je važno znati topljivost škodljive tvari u vodi? Navedite jednu anorgansku tvar koja zbog tog svojstva ne oštečuje pluća, nego samo  sluznicu nosa ( ako je u manjim koncetracijama ).

- Što je RE-K? Koja svojstva mogu biti razlog takvog djelovanja?

- U koju fiziološku, a koju kemijsku skupinu spada fosgen? Kako djeluje na zdravlje ljudi?

- Kakvo djelovanje ima  tetraklorugljik na ljudsko zdravlje? Koji su mogući produkti njegovog termičkog raspada?

- Kakvo djelovanje na ljudsko zdravlje ima fluoridna kiselina i koja svojstva su odgovorna za to?

- Kako djeluje metanol na zdravlje ljudi, a kako metanal?

- Koja je po vašem mišljenju najmanje opasna tvar ( od obrađivanih ) za ljudsko zdravlje i zašto?

1. Kemijska, fiziološka klasifikacija metanala i zašto ?
 - formaldehid - zasićeni alifatski aldehidi, nadražljivac, kiselo svojstvo zbog aldehidne skupine koja ima = vezu.

2. Koje spojeve možemo pratiti biološkim monitoringom, navedi primjer.
- aromatske ugljikovodike ( s benzenskom građom), npr: benzen - udišemo benzen, metabolit u urinu je fenol, izdah - stiren.

3. Fiziološka, kemijska klasifikacija propenala i zašto, stupanj reaktivnosti i zašto.
- Akrolein (2 propenal) - nadražljivac, nezasićeni alifatski aldehidi, nezasićen zbog 2 = veze (alken), najveći stupanj reaktivnosti do sada - 3, 2 = veze.

4. Navedi krvne otrove,  kem. formula i objasni njihovo djelovanje na ljudsko zdravlje , zašto, definiraj RE-K.
- C6H5NO2 - nitrobenzen, kem. zagušljivac, krvni otrov, nadražljivo djelovanje zbog nitro skupine (u reakciji s H2O - kiselina).
- C6H5NH2 - aminobenzen, kem. zagušljivac, krvni otrov, nadražljivo djelovanje zbog amino skupine (lužnato svojstvo).
Češće trovanje RE-K, (visoko vrelište, pare iritirajuće), vežu se na hemoglobin (onemogućavaju prijenos kisika putem krvi do stanica) , jedan od pokazatelja, znakova - cijanoza. RE-K - resorpcija putem neoštećene kože.

5. Koja tvar hidrolizom daje alkohol i kiselinu, navedi njihova imena.
- dimetil sulfat - hidrolizom daje metanol i sumpornu kiselinu.

6. Napiši kemijsku formulu dimetil sulfata, objasni njegovo djelovanje na zdravlje i zašto?
- dimetil sulfat (ester) - (CH3)2 SO4 - jako nadražljivo djelovanje, kiselo svojstvo, hidrolizom daje kiselinu.

7. Koji  inertni zagušljivac znaš, objasni njegovo djelovanje na ljudsko zdravlje i trovanje.
- C4H10 -butan, razrjeđuje kisik, u visokim koncentracijama onemogućava disanje, trovanje udisanjem.

8. Koji štetni plinovi nastaju termičkom razgradnjom tetraklorugljika ?
- fosgen COCL2 (produkt kloriranih ugljikovodika), klorovodik, CO, CO2

9. Najotrovniju tvar koju smo učili, objasni zašto je smatramo najotrovnijom, gdje se koristi.
- Paration (ester tiofosfatne kiseline koji hidrolizom daje fosfatnu kiselinu), BGV: I grupa otrova (T+), insekticid.

1. Napišite racionalno ime ugljik monoksida i napišite njegov dijamant opasnosti ?

Ugljik (II) oksid, CO, 3.4.0.

2. Koja tvar iz skupine metala i njihovih spojeva djeluje kao nadražljivac i koja kemijska reakcija je odgovorna za to ?

Krom CrO3 s vodom stvara odgovarajuću kiselinu.

1. Navedite jednu organsku tvar koja u reakciji s vodom stvara kiselinu, kakva joj je kemijska struktura?
2. Navedite jednu organsku tvar koja ima oznaku G-1 i opišite značenje oznake G-1.
3. Koji stupanj zapaljivosti ima kloroform i definirajte taj stupanj.
4. Kako na zdravlje djeluje ugljik-tetraklorid?
5. Gdje se koristi octena kiselina i kako utječe na zdravlje?
6. Koja je po vašem mišljenju od do sada obrađivanih tvari najmanje škodljiva za zdravlje i zašto?
7. U koju skupinu pripada i kakvo je akutno djelovanje nitrobenzena na zdravlje?