ZADATAK PRVI:  Analitički izračunati, te tabelarno i grafički prikazati promjenu efektivne snage motora od promjene broja okretaja motora.

Traženi parametar moguće je dobiti iz izraza:

Ne(n) = Ne(max) [ C1* ( n / nmax) + C2 * ( n / nmax)2 - ( n / nmax)3]  [ kW ]

| broj okretaja motora [o/min] | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| razvijena snaga motora [kW] | 44,908 | 50,97776 | 57,13281 | 63,36834 | 69,6795 | 76,06148 | 82,50944 | 89,01855 | 95,584 | 102,2009 | 108,8646 |

| 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 115,57 | 122,3125 | 129,0872 | 135,8892 | 142,7137 | 149,556 | 156,4111 | 163,2743 | 170,1407 | 177,0055 | 183,8639 | 190,7109 | 197,5419 | 204,352 |

| 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211,1363 | 217,8901 | 224,6084 | 231,2865 | 237,9195 | 244,5027 | 251,0311 | 257,5 | 263,9045 | 270,2398 | 276,5011 | 282,6835 | 288,7822 | 294,7924 |

| 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 | 5400 | 5500 | 5600 | 5700 | 5800 | 5900 | 6000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300,7093 | 306,528 | 312,2437 | 317,8516 | 323,3468 | 328,7245 | 333,9799 | 339,1082 | 344,1045 | 348,964 | 353,6819 | 358,2533 | 362,6735 | 366,9375 |

| 6100 | 6200 | 6300 | 6400 | 6500 | 6600 | 6700 | 6800 | 6900 | 7000 | 7100 | 7200 | 7300 | 7400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 371,0406 | 374,9779 | 378,7447 | 382,336 | 385,7471 | 388,9731 | 392,0091 | 394,8505 | 397,4923 | 399,9297 | 402,1579 | 404,172 | 405,9673 | 407,5388 |

| 6100 | 6200 | 6300 | 6400 | 6500 | 6600 | 6700 | 6800 | 6900 | 7000 | 7100 | 7200 | 7300 | 7400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 371,0406 | 374,9779 | 378,7447 | 382,336 | 385,7471 | 388,9731 | 392,0091 | 394,8505 | 397,4923 | 399,9297 | 402,1579 | 404,172 | 405,9673 | 407,5388 |

| 7500 | 7600 | 7700 | 7800 | 7900 | 8000 | 8100 | 8200 | 8300 | 8400 | 8500 | 8600 | 8700 | 8800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 408,8818 | 409,9915 | 410,863 | 411,4914 | 411,8721 | 412 | 411,8704 | 411,4786 | 410,8195 | 409,8885 | 408,6807 | 407,1912 | 405,4152 | 403,348 |

| 8900 | 9000 | 9100 | 9200 | 9300 | 9400 | 9500 | 9600 | 9700 | 9800 | 9900 | 10000 | 10100 | 10200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 400,9846 | 398,3203 | 395,3502 | 392,0695 | 388,4734 | 384,5569 | 380,3154 | 375,744 | 370,8378 | 365,5921 | 360,0019 | 354,0625 | 347,769 | 341,1167 |

| 10300 | 10400 | 10500 | 10600 | 10700 | 10800 | 10900 | 11000 | 11100 | 11200 | 11300 | 11400 | 11500 | 11600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 334,1006 | 326,716 | 318,958 | 310,8218 | 302,3026 | 293,3955 | 284,0957 | 274,3984 | 264,2988 | 253,792 | 242,8732 | 231,5376 | 219,7803 | 207,5965 |

| 11700 | 11800 | 11900 | 12000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 194,9814 | 181,9302 | 168,438 | 154,5 |

ZADATAK DRUGI: Analitički izračunati, te tabelarno i grafički prikazati srednji efektivni tlak pe[bar] ovisno o promjeni broja okretaja motora.

Traženi parametar moguće je dobiti iz izraza:	 pe=Ne* 0,3 * T / Vr * n  [ bar ]

| broj okretaja motora [o/min] | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| srednji efektivni tlak [bar] | 19,24629 | 19,4201 | 19,58839 | 19,75117 | 19,90843 | 20,06017 | 20,20639 | 20,3471 | 20,48229 | 20,61196 | 20,73611 |

| 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20,85474 | 20,96786 | 21,07546 | 21,17754 | 21,2741 | 21,36514 | 21,45067 | 21,53068 | 21,60517 | 21,67414 | 21,7376 | 21,79554 | 21,84796 | 21,89486 |

| 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21,93624 | 21,97211 | 22,00246 | 22,02729 | 22,0466 | 22,06039 | 22,06867 | 22,07143 | 22,06867 | 22,06039 | 22,0466 | 22,02729 | 22,00246 | 21,97211 |

| 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 | 5400 | 5500 | 5600 | 5700 | 5800 | 5900 | 6000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21,93624 | 21,89486 | 21,84796 | 21,79554 | 21,7376 | 21,67414 | 21,60517 | 21,53068 | 21,45067 | 21,36514 | 21,2741 | 21,17754 | 21,07546 | 20,96786 |

| 6100 | 6200 | 6300 | 6400 | 6500 | 6600 | 6700 | 6800 | 6900 | 7000 | 7100 | 7200 | 7300 | 7400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20,85474 | 20,73611 | 20,61196 | 20,48229 | 20,3471 | 20,20639 | 20,06017 | 19,90843 | 19,75117 | 19,58839 | 19,4201 | 19,24629 | 19,06696 | 18,88211 |

| 7500 | 7600 | 7700 | 7800 | 7900 | 8000 | 8100 | 8200 | 8300 | 8400 | 8500 | 8600 | 8700 | 8800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18,69174 | 18,49586 | 18,29446 | 18,08754 | 17,8751 | 17,65714 | 17,43367 | 17,20468 | 16,97017 | 16,73014 | 16,4846 | 16,23354 | 15,97696 | 15,71486 |

| 8900 | 9000 | 9100 | 9200 | 9300 | 9400 | 9500 | 9600 | 9700 | 9800 | 9900 | 10000 | 10100 | 10200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15,44724 | 15,17411 | 14,89546 | 14,61129 | 14,3216 | 14,02639 | 13,72567 | 13,41943 | 13,10767 | 12,79039 | 12,4676 | 12,13929 | 11,80546 | 11,46611 |

| 10300 | 10400 | 10500 | 10600 | 10700 | 10800 | 10900 | 11000 | 11100 | 11200 | 11300 | 11400 | 11500 | 11600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11,12124 | 10,77086 | 10,41496 | 10,05354 | 9,686598 | 9,314143 | 8,93617 | 8,552679 | 8,16367 | 7,769143 | 7,369098 | 6,963536 | 6,552455 | 6,135857 |

| 11700 | 11800 | 11900 | 12000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5,713741 | 5,286107 | 4,852955 | 4,414286 |

ZADATAK TREĆI:   Analitički izračunati te tabelarno i gafički prikazati promjenu zaokretnog                                                                     momenta od promjene boja broja okretaja motora.

Traženi parametar moguće je dobiti iz izraza: Mz = Ne/ωe  [ Nm], gdje je kutna brzina izlaznog vratila motora: ω = ne * Π / 30 000

| broj okretaja motora [o/min] | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zakretni moment motora [Nm] | 536,0498 | 540,8908 | 545,5782 | 550,1118 | 554,4918 | 558,7182 | 562,7908 | 566,7097 | 570,475 | 574,0866 | 577,5444 |

| 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 580,8486 | 583,9992 | 586,996 | 589,8392 | 592,5286 | 595,0644 | 597,4465 | 599,6749 | 601,7497 | 603,6707 | 605,4381 | 607,0518 | 608,5118 | 609,8181 |

| 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 610,9707 | 611,9697 | 612,8149 | 613,5065 | 614,0444 | 614,4286 | 614,6591 | 614,736 | 614,6591 | 614,4286 | 614,0444 | 613,5065 | 612,8149 | 611,9697 |

| 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 | 5400 | 5500 | 5600 | 5700 | 5800 | 5900 | 6000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 610,9707 | 609,8181 | 608,5118 | 607,0518 | 605,4381 | 603,6707 | 601,7497 | 599,6749 | 597,4465 | 595,0644 | 592,5286 | 589,8392 | 586,996 | 583,9992 |

| 6100 | 6200 | 6300 | 6400 | 6500 | 6600 | 6700 | 6800 | 6900 | 7000 | 7100 | 7200 | 7300 | 7400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 580,8486 | 577,5444 | 574,0866 | 570,475 | 566,7097 | 562,7908 | 558,7182 | 554,4918 | 550,1118 | 545,5782 | 540,8908 | 536,0498 | 531,055 | 525,9066 |

| 7500 | 7600 | 7700 | 7800 | 7900 | 8000 | 8100 | 8200 | 8300 | 8400 | 8500 | 8600 | 8700 | 8800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 520,6045 | 515,1487 | 509,5393 | 503,7761 | 497,8593 | 491,7888 | 485,5646 | 479,1867 | 472,6551 | 465,9699 | 459,1309 | 452,1383 | 444,992 | 437,692 |

| 8900 | 9000 | 9100 | 9200 | 9300 | 9400 | 9500 | 9600 | 9700 | 9800 | 9900 | 10000 | 10100 | 10200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 430,2383 | 422,631 | 414,8699 | 406,9552 | 398,8868 | 390,6647 | 382,2889 | 373,7595 | 365,0763 | 356,2395 | 347,249 | 338,1048 | 328,8069 | 319,3553 |

| 10300 | 10400 | 10500 | 10600 | 10700 | 10800 | 10900 | 11000 | 11100 | 11200 | 11300 | 11400 | 11500 | 11600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 309,7501 | 299,9912 | 290,0785 | 280,0122 | 269,7922 | 259,4186 | 248,8912 | 238,2102 | 227,3755 | 216,3871 | 205,245 | 193,9492 | 182,4997 | 170,8966 |

| 11700 | 11800 | 11900 | 12000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 159,1398 | 147,2293 | 135,1651 | 122,9472 |

ZADATAK ČETVRTI:  Odrediti broj okretaja pri max. zaokretnom momentu iz tabelarnog    grafičkog prikaza i u kakvom je odnosu u odnosu na nominalni broj okretaja motora.

Iz tabelarnog i grafičkog prikaza vidljivo je da je max. zakretni moment u srednjem području broja okretaja, odnosno najveći zakretni moment od 614,736 Nm javlja se na 4 000 [ o/min ]. Odnos max. zakretnog momenta i nominalnog broja okretaja od 8 000 [o/min] u omjeru je 1 : 2, tj. 4 000 : 8 000 [o/min]. Max. zakretni moment javlja se u srednjem području broja okretaja motora koje je najbolje za optimalnu ekploataciju vozila.