ELEKTRONIKA I

PISMENI DIO ISPITA

19.11.2007.

Grupa B

1. Komadić silicija jednako je dopiran s 4*10^16 atoma primjesa po cm^3, a zatim još jednom s 6*10^16 atoma pimjesa po cm^3. Odrediti kojeg tipa mora biti prva, a kojeg tipa druga primjesa da bi sprecifični otpor nakon drugog dopiranja bio:

a) najveći;

b) najmanji;

c) za oba slučaja izračunati specifične otpore na 300 K.

2. Neki skokoviti silicijski PN-spoj ima širinu barijere na n strain 2µm, a na p strani 1.5 µm. Na T=300 K kontaktni potencijal iznosi 0,6V. Izračunati ravnotežne koncentracije većinskih i manjinskih nosilaca na obje strane diode, te napon priključen na diodu.

3. Dvije PN diode spojene sun a neki napon prema slici 1. Omjer struja dioda u ovakvom spoju je I1/I2 = 4. Ako se dioda D2 obrne, omjer tih struja iznosi 20. Odredite napon na koji su te dvije diode spojene, ako je Ur=25mV.

4. Dva tranzistora su spojena prema slici 2. Faktori efikasnosti emitera oba tranzistora iznose 0,98. Transportni factor tranzistora T1 je 0,98, a transportni factor tranzistora T2 je 0.99. Icb01=30nA, Icb02=150nA. Izračunajte faktore strujnih pojačanja spoja zajedničkog emitera i sve komponente struja (InE, IpE, Ig, InC,IE ,IB ,IC) oba tranzistora. Struja I iznosi 20µA.

5. Silicijev n-kanalni spojni FET ima Ugss=-4V, Uk=0,75V i Idss (Ugs=0V)=5mA. Ako je Ugs= -3V, odrediti Id na sredini triodnog područja i u području zasičenja. Nacrtati izlazne karakteristike za Ugs=0V, -3V i – 4V, te označiti točke u kojima je izračunata struja Id. T=300K.