1. MATERIJALI ZA IZRADU MAGNETSKIH KRUGOVA

1.1 FIZIKALNO OBJAŠNJENJE

1.2 PONAŠANJE PRI MAGNETIZIRANJU I RAZMAGNETIZIRANJU

1.2.1 Krivulja prvog magnetiziranja

1.2.2 Permeabilitet

1.2.3 Petlja histereze

1.2.4 Faktor izbočenosti

1.2.5 Faktor pravokutnosti

1.2.6 Gubici kod magnetiziranja

1.2.7 Magnetostrikcija

1.2.8 Magnetoelastičnost

1.2.9 Toplinska ovisnost krivulje magnetiziranja

1.2.10 Magnetska anizotropija

1.2.11 Ostala  ponašanja

1.3 PODJELA

1.4 OSNOVNE PRIMJENE I ZAHTJEVI NA MATERIJALE

1.4.1 Mekomagnetske jezgre

1.4.2 Tvrde magnetske jezgre

1.4.3 Izvedbe jezgri

1.5 PREGLED MATERIJALA

1.5.1 Osnovne grupe materijala

1.5.2 Materijali za meke magnete

1.5.2.1 Tehnički čisto željezo i meki čelici

1.5.2.2 Grupa ferosilicijskih legura

1.5.2.3 Grupa feronikalnih legura

1.5.2.4 Praškaste mekomagnetska jezgre

1.5.3 Materijali za tvrde magnete

1.5.3.1 Ugljični i legirani čelici

1.5.3.2 Disperzno kaljeni

1.5.3.3 Duktilni materijali

1.5.3.4 Kobalt - rijetke zemlje

1.5.3.5 Oksidni magneti

# MATERIJALI ZA IZRADU MAGNETSKIH KRUGOVA

(MAGNETSKI MATERIJALI)

To su dijelovi električnih proizvoda, koji imaju osnovni zadatak da usmjereno vode magnetski tok i time omogućuju elektromagnetske pretvorbe na kojima se zasniva funkcija tih proizvoda. Koriste se materijali koji izrazito dobro vode magnetski tok. Praktički svi materijali su magnetski, ali su samo feromagnetski i ferimagnetski od praktičke važnosti u tehnologiji, jer se lako magnetiziraju relativno slabim poljem (H), pa ćemo na te materijale i misliti kad govorimo o magnetskim materijalima.

## Fizikalno objašnjenje

Koja je osnova nastanka magnetizma, gdje su mu korijeni? Dok je uspjelo razdvojiti negativan od pozitivnog naboja, kod magnetskih pojava nam to nije uspjelo. Naime i kod najmanjih veličina imamo uvijek prisutan kompletan magnetski krug, nema djeljivosti polova. Magnetske pojave su ustvari pojave, koje prate struju. Izvor magnetizma je u atomu. U objašnjenju se polazi od Bohrovog modela atoma, već spomenutom kod vodiča. Jezgra se vrti oko svoje osi i to je prvi uzrok magnetskog momenta. Elektron se vrti oko jezgre to je drugi uzrok magnetskog momenta, te oko svoje osi (spin), što je treći uzrok magnetskog momenta. Spin je pozitivan ili negativan što ovisi o smjeru vrtnje. Kod atoma s višim rednim brojem (većim brojem elektrona) ljuske su podijeljene u podljuske, a popunjavanje elektronima se vrši tako da se prvo popunjavaju niži energetski nivoi, to jest podljuske bliže jezgri. Ukoliko u atomu imamo potpuno popunjenu ljusku magnetski momenti su međusobno poništeni i takav atom prema van ne pokazuje magnetski moment. Kod atoma s nepotpuno popunjenim ljuskama magnetski momenti unutar atoma nisu potpuno kompenzirani, te takav atom pokazuje magnetski moment, ali je on relativno mali.

Važna je činjenica da kod nekih elemenata dolazi do nepravilnog popunjavanja ljuski, to jest počnu se popunjavati viši energetski nivoi (vanjske ljuske), dok niži (unutarnje ljuske), još nisu popunjeni. To je slučaj s elementima željezo, kobalt i nikal što je prikazano u tablici. Kod njih je počelo popunjavanje četvrte ljuske, a treća još nije potpuno popunjena, tablica 1. Takovi atomi imaju znatne magnetske momente.

tablica 1 Raspored elektrona po ljuskama

| ljuska | K | L |  | M |  |  | N |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| podljuska | s | s | p | s | p | o | s | p | . . | spin | nekompenzirani elektroni |
| popunjena | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 |  |  |  |  |
| Fe | 1 1 | 1 1 | 3 3 | 1 1 | 3 3 | 5 1 | 1 1 |  |  | + - | 4 |
| Co | 1 1 | 1 1 | 3 3 | 1 1 | 3 3 | 5 2 | 1 1 |  |  | + - | 3 |
| Ni | 1 1 | 1 1 | 3 3 | 1 1 | 3 3 | 5 3 | 1 1 |  |  | + - | 2 |

Slijedeća važna činjenica je da se feromagnetizam pojavljuje samo u krutom agregatnom stanju, s kristalnom rešetkom gdje uglavnom dominira moment spina. U krutom agregatnom stanju su stalni razmaci među jezgrama atoma. te u određenim uvjetima dolazi do interakcije među atomima rešetke što ima za posljedicu pojavu spontanog magnetiziranja velikih grupa atoma. To se može dogoditi jedino uz uvjet da je omjer udaljenosti među atomima u rešetki  (D) prema radijusu nepopunjene, vanjske ljuske (r) u određenim odnosima to jest >3. To je upravo slučaj sa Fe (3.26), Co (3.64) i Ni (3.94) slika 1. Ukoliko se taj omjer zbog nekih razloga poremeti spontano magnetiziranje prestaje.

Dakle za pojavu feromagnetizma moraju istovremeno biti ispunjena tri uvjeta:

slika  1 Odnos udaljenosti atoma i radijusa nepotpuno zaposjednute  ljuske

postoji nepravilno popunjavanje energetskih nivoa

u unutarnjoj nepopunjenoj ljusci postoje nekompenzirani spinovi elektrona

atomi formiraju kristalnu rešetku s konstantom D/r >3

Paralelno usmjeravanje spinova dolazi u određenim grupama, područjima. većim ili manjim, a ne u cijelom materijalu, te ta područja nazivamo elementarne ili Weissove domene. U samoj domeni materijal je spontano magnetiziran do zasićenja, ali su njihove orijentacije različite kada na materijal nije narinuto vanjsko polje. Između domena su prijelazna područja, takozvane Blochove stijene, u kojima atomi nisu spontano magnetizirani, nego se samostalno ponašaju, slika 2. Njihova širina ovisi kako o vrsti kristala tako i o orijentiranosti dvije susjedne domene, jer njihova magnetska orijentacija postepeno prelazi od smjera jedne susjedne domene na smjer druge susjedne domene. Recimo ako je orijentiranost dvije susjedne domene 180 0 širina Blochove stijene je oko 200 nm, a ako je 90 0 onda je upola manja.

Na osnovu ovih izlaganja, a sa stanovišta magnetske vodljivosti i ponašanja u magnetskom polju materijali se mogu podijeliti u slijedeće grupe:

slika  2 Prikaz Blochovih stijena i Weisovih područja

diamagnetski materijali

paramagnetski materijali

feromagnetski materijali

ferimagnetski materijali

antiferomagnetski materijali

tablica 2 Podjela materijala prema ponašanju u magnetskom polju

| magnetski moment |  |  |  | postoje područja |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| jezgra | elektron |  | atom | (domene) | simbol | naziv |
|  | kruženje | spin |  |  |  |  |
| da | da | da | ne | ne |      | diamagnetski |
| da | da | da | da | ne |  | paramagnetski |
| da | da | da | da | da |  | feromagnetski |
| da | da | da | da | da |  | ferimagnetski |
| da | da | da | da | da |  | antiferomagnetski |

Prva dva tipa materijala praktički nemaju nikakve važnosti kao magnetski materijali, jer se u magnetskom polju ponašaju gotovo kao vakuum odnosno zrak. Za te materijale relativni permeabilitet, koji uspoređuje određeni materijal s vakuumom, iznosi otprilike 1.

paramagnetski (Al, Mn, Mg, Na, K, Ca, Pt) relativni permeabilitet je nešto veći od 1

diamagnetski (Au, Ag, Cu, Cd, Pb, Sn, Zn) relativni permeabilitet je nešto manji od 1

Antiferomagnetski materijali, koji imaju sve elemente feromagnetika, isto tako nisu interesantni, jer zbog  svoje građe, to jest međusobnog poništavanja magnetskog momenta susjednih domena, njihov magnetizam ne dolazi do izražaja.

Prema tome za nas su interesantni feromagnetski i ferimagnetski materijali, koji pokazuju veliku magnetsku vodljivost. Kada budemo govorili o magnetskim materijalima mislit ćemo upravo na njih, a ostale ćemo smatrati nemagnetskim materijalima. Njih karakterizira:

intenzivno magnetiziranje već relativno malim poljem (permeabilitet puno >1)

nelinearna krivulja magnetiziranja (permeabilitet ovisi o jačini polja)

postoje Weissove domene i Blochove stijene

dolaze u zasićenje

Prirodni feromagnetski materijali su željezo, nikal, kobalt, gadolinij, od čistih elemenata, te neke legure koje mogu biti sastavljene i od elemenata koji nisu feromagnetici, ako prilikom njihovog nastajanja nastanu prije rečeni uvjeti za pojavu feromagnetizma.

## Ponašanje pri magnetiziranju i razmagnetiziranju

(Ponašanje u magnetskom polju)

Vrijednost materijala za izradu magnetske jezgre ne mjerimo samo vodljivošću magnetskog toka nego i po cijelom nizu ostalih svojstava, kako ponašanja u magnetskom polju tako i ostalih (električkih, tehnoloških). Jedan od prvih kriterija je veličina magnetskog toka, koji taj materijal propusti pri određenom magnetskom polju (H). Uvodimo pojam magnetske indukcije (B), to jest gustoće magnetskog toka (Vs/m2) ili (T - Tesla). Dok je kod zraka, paramagnetskih i diamagnetskih materijala taj odnos linearan, kod feromagnetskih materijala on to nažalost nije. Krivulja ovisnosti magnetske indukcije o veličini magnetskog polja naziva se krivulja magnetiziranja ili B/H karakteristika.

### Krivulja prvog magnetiziranja

Krivulja prvog magnetiziranja kazuje način prvog magnetiziranja materijala, znači materijala koji dosada bio nenamagnetiziran i sada se prvi puta stavlja u magnetsko polje.

slika  3  Krivulje prvog magnetiziranja

Na krivulji prvog magnetiziranja, slika 3 vide se neki dijelovi i to: početni, strmi, koljeno i zasićenje.

Početni dio:

u tom dijelu je polje još malo, nedovoljno veliko za zakretanje Weissovih područja. U smjeru narinutog vanjskog polja zakreću se samo magnetski momenti atoma u Blochovim stijenama, koji pri tome privremeno povećavaju Weissova područja orijentirana u smjeru vanjskog polja, te je taj dio krivulje linearan. Ukoliko se materijal izvadi iz vanjskog polja atomi u Blochovim stijenama vraćaju se u prvobitnu orijentaciju, magnetska indukcija se vraća na početnu vrijednost. Na tom dijelu krivulje magnetiziranje i razmagnetiziranje vrši se po istom putu pa je taj dio krivulje magnetiziranja reverzibilan. Dužina i strmina tog dijela krivulje magnetiziranja jasno ovisi o vrsti materijala.

Strmi dio:

polje je već dovoljno veliko da dolazi do zakretanja Weissovih područja, čija je masa velika, a isto tako i magnetski moment, pa je i porast magnetske indukcije velik. Nakon izlaska iz magnetskog polja Weissova područja se tek dijelom vraćaju u prvotni položaj, a dijelom ostaju u smjeru ranije narinutog vanjskog polja. Osim toga Weissova područja, koja su, u trenutku kada je narinuto vanjsko polje, već bila u smjeru toga polja porasla su na račun drugačije orijentiranih područja. U materijalu su nastale trajne promjene, on ostaje trajno namagnetiziran. Taj dio krivulje je ireverzibilan.

Koljeno:

sva područja su sada orijentirana u smjeru vanjskog polja i ulazimo u područje zasićenja

Zasićenje

ovaj dio krivulje je linearan, i paralelan s pravcima magnetiziranja nemagnetskih materijala. Sva Weissova područja i Blochove stijene su usmjerene u smjeru vanjskog polja i dalje povećanje polja ima vrlo mali učinak. Materijal se dalje ponaša kao paramagnetski materijal. Magnetski materijal je dospio u zasićenje, govorimo o indukciji zasićenja Bm ili Bz. Indukciji zasićenja je u praksi vrlo važno svojstvo materijala

### Permeabilitet

Permeabilitet () je ustvari magnetska vodljivost, a definiran je kao odnos magnetske indukcije  i magnetskog polja

m=BHm=mrm0m0=4p10−7VsAm

slika  4 Ovisnost permeabiliteta o magnetskoj indukciji

Uvedena je veličina relativni permeabilitet (r), koji nam ustvari kaže koliko neki materijal bolje vodi magnetski tok od zraka odnosno vakuuma. Kako je krivulja magnetiziranja nelinearna, tako je i permeabilitet, slika 4, promjenjiva veličina, pri čemu su za nas naročito interesantne dvije veličine i to:

početni permeabilitet (p) određen početnim nagibom krivulje magnetiziranja (mjeri se kod vrlo malog polja reda veličine 10-5 A/m) te

maksimalni permeabilitet (m) određen maksimalnim nagibom krivulje magnetiziranja

diferencijalni permeabilitet određen je strminom krivulje magnetiziranja u bilo kojoj točki

md=dBdH

Iz svega do sada navedenog vidljivo je da permeabilitet ovisi o:

vrsti feromagnetika

stupnju magnetiziranja

stanju strukture

temperaturi

### Petlja histereze

Kako je krivulja magnetiziranja ireverzibilna magnetiziranje i razmagnetiziranje ne ide istim putem. Ukoliko bi izvršili cijeli krug magnetiziranja što znači: materijal namagnetizirati do zasićenja, razmagnetizirati ga, namagnetizirati ga u suprotnom smjeru do zasićenja te ga ponovo razmagnetizirati dobili bi petlju histereze, slika 5.

Karakteristične točke na krivulji su:

slika  5 Petlja histereze

Bm (Bz) indukcija zasićenja, maksimalna indukcija do koje se može materijal namagnetizirati

Br remanencija, gustoća magnetskog toka koja ostane u materijalu koji je, nakon magnetiziranja do zasićenja, izvađen iz polja

Hc koercitivna sila, jakost polja suprotnog smjera potrebna da se materijal, magnetiziran do zasićenja, razmagnetizira.

Površina obuhvaćena histerezom znači ustvari akumuliranu energiju magnetiziranja, koja je zadržana u materijalu, a to su ustvari gubici magnetiziranja.

Osim statičke postoji i dinamička petlja histereze. Razlika je u tome što dinamička petlja histereze obuhvaća i dodatne gubitke zbog magnetske tromosti materijala. Viša frekvencija - šira petlja histereze.

Ove veličine su za razne materijale veoma različite, od vrlo malih do vrlo velikih. Indukcija zasićenja (Bm) može biti od nekoliko dijelova Tesla pa do preko 2 Tesla, isto tako i remanencija (Br), a koercitivna sila (Hc) se kreće od nekoliko desetinki A/m pa do stotinjak kA/m. Koercitivna sila je ujedno veličina po kojoj se magnetski materijali u primjeni dijele na meke, koji imaju male koercitivne sile i tvrde koji imaju velike koercitivne sile.

### Faktor izbočenosti

Kod trajnih magneta (tvrdi magnetski materijali) koristi se drugi kvadrant petlje histereze, koji je za nas interesantan. On ustvari predstavlja akumuliranu energiju u magnetskom materijalu. S tim u vezi važan je faktor izbočenosti, slika 6, (fi) definiran kao:

slika  6 Energetski produkt

fi=(BH)mBrHc

gdje je:

(BH)m = maksimalni energetski produkt

Br = remanentna magnetska indukcija

Hc = koercitivna sila

Želja je radnu točku uvijek smjestiti na mjesto maksimalnog energetskog produkta.

### Faktor pravokutnosti

Faktor pravokutnosti definiran je kao omjer remanentne indukcije i indukcije zasićenja

fp=BrBz

### Gubici kod magnetiziranja

Gubici magnetiziranja dijele se u dva dijela, i to gubitke histereze i gubitke vrtložnih struja. Gubici histereze ovise o magnetskim svojstvima materijala (širina petlje histereze, permeabilitet, magnetsko kašnjenje), a gubici vrtložnih struja ovise o električkim svojstvima materijala (specifični električni otpor).

gubici histereze

Nh=hfBm2

gubici vrtložnih struja

Nv=sf2Bm2s=ka2ρ

gdje je

,  i   konstante materijala

Bm = maksimalna indukcija do koje je izvršeno magnetiziranje

f = frekvencija struje magnetiziranja

a = površina kroz koju se zatvaraju vrtložne struje

 = specifični električni otpor

sveukupni gubici magnetiziranja su znači

N=Nh+Nv=hfBm2+sf2Bm2

Iz ovih formula je vidljivo da su gubici vrtložnih struja naročito opasni kod visokih frekvencija, jer rastu s kvadratom frekvencije. Ujedno je vidljivi i način borbe protiv njih, a to su smanjenje površine kroz koju se zatvaraju vrtložne struje (lameliranje jezgre) te povećanje specifičnog otpora (upotreba legura).

### Magnetostrikcija

Magnetostrikcija je promjena dimenzije magnetskog materijala pod utjecajem i u ritmu narinutog magnetskog polja

Dll=f(H)

### Magnetoelastičnost

Magnetoelastičnost je svojstvo magnetskog materijala da pod utjecajem mehaničkih sila mijenja svoja magnetska svojstva (permeabilitet, indukciju zasićenja)

Bm=f(p)

### Toplinska ovisnost krivulje magnetiziranja

Porastom temperature slabe magnetska svojstva materijala. Indukcija zasićenja pada, krivulja se linearizira, slika 7, da bi pri određenoj temperaturi prerasla u pravac, te se materijal počeo ponašati kao paramagnetski materijali. Taj proces je reverzibilan, jasno ako materijal nije prethodno termički obrađen, kako bi se dobila neka specijalna struktura u svrhu poboljšanja magnetskih svojstava, te nakon hlađenja materijal poprima svoja prethodna svojstva. Ukoliko je materijal bio prethodno termički obrađen, trajno gubi svojstva postignuta tom obradom. Temperatura kod koje se feromagnetski materijal počeo ponašati kao paramagnetski naziva se Curieva točka ili Curieva temperatura a za pojedine feromagnetske elemente iznosi kako je pokazano u tablici 3.

slika  7 Toplinska ovisnost krivulje magnetiziranja

tablica 3 Curieve temperature

| Element | Željezo (Fe) | Kobalt (Co) | Nikal (Ni) | Gadolinij (Gd) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura (0C) | 769 | 1125 | 356 | 16 |

Iz navedenih temperatura je vidljivo zašto gadolinij pri normalnim temperaturama slabo pokazuje feromagnetski efekt, i ima malu praktičnu vrijednost

Magnetska anizotropija

a)

b)

slika  8 Magnetska anizotropija za kobalt (a) i željezo (b)

Magnetska anizotropija je ovisnost magnetskih svojstava magnetskog materijala ovisno o smjeru djelovanja magnetskog polja na njegovu os. Tako možemo vidjeti da kristal kobalta, slika 8 a, ima heksagonalnu kristalnu rešetku i dva karakteristična smjera magnetiziranja, te kristal željeza koji ima kubnu kristalnu rešetku i tri karakteristična smjera magnetiziranja slika 8 b

### Ostala ponašanja

Toplinska postojanost je različit pojam od temperaturne ovisnosti, a vezana je uz trajna magnetska svojstva, koja mogu nestati kao posljedica povišenih temperatura ili promjene temperatura koja izazivaju promjene u strukturi.

Kemijska otpornost je otpornost prema raznim kemijskim i tehnoklimatskim utjecajima.

Postojanost magnetskih svojstava prema drugim vanjskim utjecajima: udarci, vibracije također mogu mijenjati strukturu, a time i svojstva.

Tehnološka sposobnost je sposobnost oblikovanja limova i raznih oblika jezgara.

Osnovna primjena magnetskih materijala proizlazi iz elektromagnetskih pojava, koje se dešavaju u materijalu a to su:

potjecanje struje prati magnetsko polje

promjena polja inducira napon

u izmjeničnom krugu javlja se induktivni otpor

dolazi do mehaničkog privlačenja magnetiziranih dijelova pod utjecajem polja

## PODJELA

Magnetske materijale, odnosno magnetske jezgre sa stanovišta ponašanja pri magnetiziranju i razmagnetiziranju dijelimo na meke i tvrde magnetske materijale.

Nema precizne granice, ali u osnovi:

mekim magnetskim materijalima smatramo one u kojima već veoma malo vanjsko magnetiziranje stvara veliki magnetski tok, a kad vanjsko polje nestane tok se gubi ili je zanemariv. Idealno bi bilo da nema histereze.

Tvrdima magnetskim materijalima smatramo one u kojima nakon magnetiziranja I uklanjanja vanjskog polja zaostane značajan magnetski tok, pri čemu za tvrdoću nije bitno kako veliko magnetiziranje smo trebali da stvorimo taj tok.

U tvrdima magnetskim materijalima ostane značajna akumulirana energija. Tok postoji i kad nema vanjskog uzbudnog polja. Idealno što šira histereza.

Razlika je dakle u:

strmini krivulje magnetiziranja

širini petlje histereze

a to znači u  i Hc. Razlika se može vidjeti već po samom Hc  (granica 1000 A/m).

Bz i Br nisu odlučujući, odnosno nisu karakteristika po kojoj se može prepoznati meki od tvrdog magnetskog materijala.

 i Hc su fizikalne veličine koje zavise jedna od druge i obrnuto su proporcionalne.

Zato meki magnetski materijali imaju veliki , i mali Hc, pri čemu je oboje važno za praksu, a tvrdi magnetski materijali imaju veliki Hc i mali  koji nije važan za praksu.

## Osnovne primjene i zahtjevi na materijale

### Mekomagnetske jezgre

Upotrebljavaju se u istosmjernim I izmjeničnim magnetskim krugovima, raznih frekvencija, za transformaciju struje i napona, kao induktivni elementi:

transformatori svih vrsta

većina električnih strojeva

većina releja

elektromagneti

polni nastavci

Zahtjevi na materijal su:

strma krivulja magnetiziranja, veliki   obavezno

uska petlja, mali Hc obavezno

veliki Bz, Br poželjno

mala temperaturna ovisnost

dobra toplinska postojanost

dobre tehnološke sposobnosti

ponekad: pravokutnost, linearnost, anizotropija

te za izmjenične struje još i veliki  zbog vrtložnih struja

Pod tehnološkim sposobnostima smatramo mogućnost izrade limova, tehnologiju praha, mogućnost lijevanja, štancanja, rezanja, dobro izoliranje

### Tvrde magnetske jezgre

(Permanentni magneti)

Služe za trajne izvore magnetskog polja, bez vanjskog magnetiziranja kao što su

zvučnici

mali električni strojevi (dinamo, alternator)

neki releji i slično

magnetski zapisi (trake)

mjerni instrumenti

Zahtjevi na materijal su:

široka petlja, veliki Hc obavezno

veliki energetski produkt obavezno

veliki faktor izbočenosti obavezno

veliki Bz, Br poželjno

mala temperaturna ovisnost

velika toplinska postojanost

anizotropija (ponekad)

tehnološke sposobnosti, obično su tvrdi, lijevanje, prah

Po svojim svojstvima materijal nije savršen, nego je bliže jednom ili drugom, a granica je veličina koercitivne sile otprilike 1000 A/m (U praksi su one mnogo veće ili mnogo manje)

### Izvedbe jezgri

Obzirom na primjenu te na frekventno područje upotrebe magnetske jezgre se izvode u više izvedbi i to kao:

Masivne (kompaktne, pune), koje se izrađuju iz metala ili metalnih smjesa (legure, sinterizirani). Izrađuju se u potrebne oblike: lijevanjem, kovanjem, sinteriranjem

Primjena: mekomagnetske jezgre za istosmjerno magnetiziranje te tvrdomagnetske jezgre (permanentne magnete)

Lamelirane, limovi i trake debljine 0,02 do 1 mm, mogu biti paketirane ili motane

Primjena: mekomagnetske jezgre za izmjenične frekvencije (od industrijskih 50 Hz do 100 kHz) moraju biti izolirane: papir, lak, oksidi, fosfati i drugi anorganski kemijski spojevi.

Praškaste, prividno masivne jezgre izrađene iz smjese metalni prah + vezivo (nemagnetni materijal)

Primjena: mekomagnetske jezgre za visokofrekventnu tehniku, te kao permanentni magnetski materijali

## Pregled materijala

Iz prethodnog razmatranja je vidljivo da su to feromagnetski i ferimagnetski (feriti, oksidni magneti keramički materijali). Katkada trebamo i nemagnetske materijale.

Čisti: Željezo (Fe), Nikal (Ni), Kobalt (Co) i Gadolinij (Gd)( spada u rijetke zemlje).

Upotrebljavaju se rijetko, jer ne daju optimalne rezultate.

Smjese metala (legure i sinterirani), upotrebljavaju se najviše i daju optimalne rezultate. Pri tome koristimo

međusobne smjese feromagnetskih elemenata

smjese feromagnetskih i ostalih

smjese ostalih koje daju feromagnetske efekte

Feritni materijali, oksidi i drugi kemijski spojevi niza feromagnetskih i neferomagnetskih elemenata (suvremena rješenja)

### Osnovne grupe materijala

Za meke magnetske materijale upotrebljavaju se:

Tehnički čisto željezo i meki čelici

Grupa ferosilicijskih legura

Grupa feronikalnih legura

Metalni i feritni materijali za praškaste jezgre

Za tvrde magnetske materijale upotrebljavaju se:

Ugljični i legirani čelici

Disperziono kaljene legure željeza

Duktilne legure

Specijalne legure (rijetke zemlje)

Oksidni keramički materijali

### Materijali za meke magnete

#### Tehnički čisto željezo i meki čelici

Željezo treba biti kemijski što čistije (99.9%). Meki čelici (0.05 do 0.1% C). Upotrebljavaju se specijalne vrste kao što su:

ARMCO (dobiva se električnim taljenjem),

ELEKTROLITSKO, elektrolizom,

KARBONILNO, u obliku sitnih kuglica (prah promjera 10), koji se dalje može sinterizirati.

Svojstva: Bz = 2.16 T, Hc  100 A/m, m  6000, p  300

Upotreba samo kod istosmjernog magnetiziranja, zbog malog specifičnog otpora   0.1 mm2/m, releji, polni nastavci

Nikal i kobalt se čisti ne upotrebljavaju, nego kao jedna od komponenti u legurama.

#### Grupa ferosilicijskih legura

To je vrlo raširena grupa mekomagnetskih materijala naročito primjenjivih u području industrijskih frekvencija (50 odnosno 60 Hz). Kako je već prije rečeno borba protiv gubitaka zbog vrtložnih struja vodi se na dva načina, povećanjem specifičnog otpora i smanjenjem dimenzija (upotreba limova).

Utjecaj silicija (Si) na željezo je višestruk i to:

povećava specifični otpor  (5% Si poveća  s 0.1 na 0.65 mm2/m)

povećava permeabilitet 

smanjuje koercitivnu silu Hc

smanjuje indukciju zasićenja Bm (s 2.16 na 1.9 T)

smanjuje gubitke magnetiziranja ( gubitke vrtložnih struja zbog povećanog , a gubitke histereze zbog manje Hc i većeg )

povećava krhkost, čime smanjuje obradivost (to je i uzrok ograničenja gornje granice dodatka Si.)

Vidimo i na ovom primjeru kako pri tehničkim rješenjima činimo kompromise. U cilju poboljšanja nekih bitnih svojstava slabimo neka druga svojstva. Ovdje smo smanjili gubitke magnetiziranja ali smo to platili manjom indukcijom zasićenja i težom obradom, pri čemu je prvi učinak daleko veći. U praksi imamo toplovaljane (do 4.5% Si) i hladnovaljane (do 3.5% Si) limove. Toplovaljani znači da su valjani na povišenoj temperaturi pa je zato i dozvoljen veći postotak silicija. Hladnovaljani limovi mogu biti neorijentirani (izotropni) i orijentirani (anizotopni), a toplovaljani su izotropni. Izotropni lim ima ista magnetska svojstva bez obzira na smjer valjanja, a anizotropni lim ima različita svojstva u odnosu na smjer valjanja. Naime hladnim valjanjem može se postići usmjerenost kristala u smjeru valjanja, pa će takav lim biti magnetski najmekši u tom smjeru, a magnetski će biti najtvrđi pod kutom od 450 stupnjeva na smjer valjanja. Takovi limovi će se upotrijebiti samo tamo gdje smo sigurni da magnetski tok uvijek ide u smjeru valjanja (transformatori). Inače izotropni hladnovaljani limovi imaju pred toplovaljanim slijedeće prednosti: površina im je glatka pa ih je lakše izolirati, a tanji sloj izolacije znači bolji faktor ispune, što opet znači manja dimenzija za istu snagu.

Izolacija limova je različito izvedena. Najstarije izolacije su papirne, a novije izvedbe su lak te oksidi i sulfidi.

Debljine limova su: 0.3, 0.35, 0.5, 0.65 i 1 mm.

Gubici magnetskih limova daju se u W/kg pri indukciji 1 Tesla I 1 .5 Tesla.

tablica 4 Usporedba hladno i toplo valjanih FeSi limova

| lim | gubici 1 T (W/kg) | gubici 1.5 T (W/kg) | Hc (A/m) | Bm (T) | p | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| toplovaljani |  0.8 - 0.9 |  2 |  80 |  1.9 |  400 - 600 |  15000 - 20000 |
| hladnovaljani |  0.5 |  1 |  50 |  1.9 |  1500 |  40000 - 60000 |

Slično područje upotrebe imaju I legure Fe/Si/Al (jako su krhke), Fe/Al (tanki limovi, legura otporna na habanje, mala Bm ), Fe/Co (valjanje do nekoliko  tek uz dodatak vanadija).

#### Grupa feronikalnih legura

Feronikalne legure spadaju među najpoznatije mekomagnetske legure. Kako se željezo i nikal mogu miješati u svim omjerima, slika 9, tako na raspolaganju imamo veliki izbor tih legura vrlo različitih svojstava. Ipak sve one spadaju među magnetski najmekše materijale. Naime nikal se i dodaje željezu prvenstveno zbog magnetskog omekšanja. Te legure osim toga imaju odlična tehnološka svojstva, te se iz njih daju valjati vrlo tanki limovi debljine do 0.02 mm. Kako se mogu dobiti tako male debljine, te legure imaju šire frekventno područje upotrebe, pa se mogu upotrijebiti sve do 100 kHz. Pri višim frekvencijama i u njima su preveliki gubici pa se za više frekvencije upotrebljavaju druga rješenja (prašaste jezgre). Izvanredna svojstva tih legura postižu se tek određenom toplinskom obradom, čime se zadržava određena struktura materijala. Zato su te legure osjetljivije na povišene temperature nego ferosilicijske. Ta ovisnost svojstava o toplinskoj obradi naziva se permaloj efekt i izraženiji kod legura koje imaju više nikla. Te legure su također osjetljive i na mehanička naprezanja, o čemu treba voditi računa. Jezgre iz tih legura su često motane izvedbe. One se tek nakon konačnog oblikovanja toplinski obrađuju i to u magnetskom polju. Zato ako ih pokušamo preraditi gotovo sigurno ćemo im uništiti strukturu i na taj način im pokvariti svojstva. Iako se željezo i nikal daju miješati u svim omjerima u praksi se upotrebljavaju tri grupe legura 36% Ni, 50% Ni i 78% Ni. Legure s manje od 30% Ni su jako nestabilne pa se ne upotrebljavaju. U grupi legura 78% Ni imamo i višestruku leguru uz dodatke (Mo, Cr, Co, Cu) koja se naziva supermaloj i ona je jedna od uopće magnetskih najmekših legura. Okvirni pregled svojstava dan je u tablici 5.

tablica 5 Okvirni pregled svojstava FeNi legura

| sastav (% Ni) |  (mm2/m) | Hc (A/m) | Bm (T) | p | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 |  0.8 |  30 |  1.2 |  2000 |  10000 |
| 50 |  0.45 |  20 |  1.6 |  3000 |  35000 |
| 78 |  0.16 |  4 |  1 |  10000 |  100000 |
| supermaloj |  0.5 |  0.3 |  0.8 |  100000 |  1000000 |

slika  9 Feronikalne legure: specifični otpori, indukcije i permeabiliteti

Uspoređujući međusobno ferosilicijske i feronikalne legure dobijemo sljedeće odnose dane u tabeli 6, pri čemu (+) za nas znači poželjnije (bolje), a (-) nepoželjnije (lošije) svojstvo

tablica 6 Međusobna usporedba ferosilicijskih i feronikalnih legura

| legura |  (mm2/m) | Hc (A/m) | Bm (T) | p | p | gubici | obradivost | cijena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fe/Si | manji  | veća  | viša  | manji  | manji  | veći  | lošija  | niža  |
| Fe/Ni | veći  | manja  | niža  | veći  | veći  | manji  | bolja  | viša  |

Opet vidimo da biramo kompromisna rješenja. Kod velikih objekata, kao što su energetski transformatori i strojevi, a koji rade na niskim frekvencijama, prvenstveno su nam važni magnetska indukcija (zbog količine materijala) i cijena, te za to područje prednost dajemo ferosilicijskim materijalima, a kod viših frekvencija najveći problem su gubici zbog vrtložnih struja i tu prednost imaju feronikalne legure.

#### Praškaste mekomagnetska jezgre

Iznad 100 kHz, znači na najvišim frekvencijama daleko najveći problem predstavljaju gubici vrtložnih struja, te za to područje isključivo upotrebljavamo praškaste jezgre. pri tome imamo dvije grupe praškastih jezgri

metalne praškaste jezgre

feritne (magneto keramičke) jezgre

Metalne praškaste jezgre

One su načinjene od mješavine metalnog feromagnetskog praha i veziva kao nemagnetskog materijala. Feromagnetski materijal se samelje u sitan prah, kuglice dimenzije nekoliko mikrona. Vezivo je termostabilna smola, koja je po svojim električkim svojstvima izolacijski materijal. Metalni prah miješamo s vezivom i tu smjesu oblikujemo u potrebne oblike, te nakon toga pečemo da smola polimerizira. Na taj način smo postigli to, da se vrtložne struje zatvaraju kroz vrlo male površine, ali smo istovremeno drastično smanjili permeabilitete i indukcije zasićenja. Permeabilitet se istovremeno linearizira i u slučaju metalnih praškastih jezgri govorimo o efektivnom permeabilitetu, koji ovisi jednom o izabranom materijalu te drugi puta o sastavu smjese, to jest odnosu količine veziva i metala.

pojednostavljena formula za efektivni permeabilitet dana je kao:

me=11m+α3

 = postotak veziva

  = permeabilitet feromagnetskog materijala

uz minimalnu količinu veziva od 2% (a u praksi ga uvijek mora biti više), te beskonačni permeabilitet, što također nije, nego je manji, efektivni permeabilitet bi iznosio 150. U praksi su efektivni permeabiliteti od 1.5 do 50.

Feritne (magneto keramičke) jezgre

Napravljene su od feritnih materijala, a to su razni oksidi. Ti materijali su u novije vrijeme gotovo potpuno potisnuli metalne praškaste jezgre. Pošto se radi o nemetalima ti materijali sami po sebi imaju velike specifične otpore reda 1012 veće od metala, pa su im i gubici vrtložnih struja daleko manji, tako da se mogu upotrebljavati i pri najvišim frekvencijama. Njihova opća formula je MO  Fe2O3 , to jest smjesa željeznog oksida  i oksida nekog dvovalentnog metala (MnO, CuO, MgO, CoO). To su takozvani jednostruki ili jednostavni feriti i njihovi permeabiliteti su oko 250 a Bm oko 0.7 T. Višestruki ili složeni feriti imaju permeabilitete oko 6000 a Bm oko 0.4 T.

Izrađuju se tako da se razni oksidi samelju, smiješaju i sinteriziraju. Nakon toga se ponovo melju i oblikuju uz termičku obradu. svojstva osim o materijalima u velikoj mjeri ovise i o tehnološkom procesu proizvodnje (pritisci, temperature). Prednost pred metalnim praškastim jezgrama im je u: većem permeabilitetu, većem otporu i boljoj kompaktnosti.

Vidljivo je da čim imamo više frekvencije, veći je problem vrtložnih struja i sve veću važnost pri izboru materijala ima njegov otpor, i tom svojstvu podređujemo sva ostala svojstva.

### Materijali za tvrde magnete

(Permanentni magneti)

Rekli smo da tvrdi magnetski materijali za svoj rad koriste akumuliranu energiju, koju je u njima preostala nakon magnetiziranja. Zbog toga želimo da je njihova petlja histereze čim šira, to znači da im je koercitivna sila čim veća. Akumulirana energija magneta koristi u zračnom rasporu pa nam je za tvrde magnetske materijale interesantan drugi kvadrant krivulje magnetiziranja

Hl+H0l0=0H0=−Hll0

H = polje u materijalu, l = dužina materijala, H0 = polje u zračnom zazoru a l0 = duljina zračnog zazora

Veličine koje s interesantne kod permanentnih magnetskih materijala s Br, Hc, (BH)m i fi (faktor izbočenosti)

tablica 7 Interesantne veličine kod permanentnih magnetskih materijala

| vrsta | Hc (kA/m) | Br (T) | (BH)m (kWs/m3) | fi | H magnetiziranje (kA/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ugljični čelici | 4 - 20 |  1 | 1 - 8 | 0.4 | 64 |
| disperzno kaljeni | 10 - 50 | 0.5 - 1.2 | 10 - 50 | 0.9 | 240 |
| duktilni | 40 - 60 | 0.3 - 0.5 | 3 - 7 | 0.4 | 300 |
| Co - rijetke zemlje | 700 | 0.9 | 160 | 0.4 | 5000 |
| oksidni | 150 | 0.2 - 0.4 | 7 - 8 | 0.2 | 400 |

U tablici 7 su dane najvažnije grupe legura za permanentne magnete s orjentacijskim interesantnim vrijednostima.

#### Ugljični i legirani čelici

To su najstariji permanentni magneti, relativno jeftini, ali male koercitivne sile pa su nestabilni i osjetljivi na vanjske utjecaje. Upotrebljavaju se kao zakaljeni materijali. Prije kaljenja se dobro obrađuju. Zbog male Hc moraju biti dugački, a zbog malog energetskog produkta su za određenu akumuliranu energiju veliki. Osjetljivi su na povišene temperature , kada trajno gube svojstva.

#### Disperzno kaljeni

To su višestruke legure bez ugljika poznate pod trgovačkim nazivima ALNI (Al, Ni i Fe), ALNIKO (Al, Ni, Co i Fe), ALNIKOKU  (Al, Ni, Co, Cu i Fe). To su suvremene legure veoma dobrih svojstava i trenutno su najraširenije u upotrebi. Tražena struktura i svojstva dobivaju se određenim termičkim postupcima, ali je ta struktura stabilna, pa su postojani na povišene temperature. Zbog dodatka aluminija su lakše, i otporne su na koroziju. Tvrde su i krhke, obrađuju se lijevanjem, sinteriranjem i lijepljenjem njihovog praha nekim ljepilom. U tom slučaju gube nešto na svojim svojstvima.

#### Duktilni materijali

To su mehanički najmekši permanentni magneti. Glavna prednost su im dobre tehnološke sposobnosti, pa se iz njih izrađuju proizvodi valjanjem, rezanjem štancanjem i to tanki limovi i žice. Poznati su pod nazivima KUNIKO, KUNIFE što pokazuje i njihov sastav (Cu, Ni, Co odnosno Cu, Ni, Fe)

#### Kobalt - rijetke zemlje

To su najsuvremeniji materijali čija je primjena u velikoj ekspanziji. Već sada su to najkvalitetniji materijali, što se tiče magnetskih svojstava, a još se na tom području vrše mnoga ispitivanja i poboljšanja. Očita rezerva krije se u malom faktoru izbočenosti, koji se nastoji povećati. Po svojim tehnološkim svojstvima slične su disperzno kaljenim legurama ali su još krtije i osjetljivije na udarce. Obrađuju se lijevanjem, sinteriranjem i lijepljenjem, pri čemu je najaktualnije sinteriranje. U tom području dolazi se svakodnevno do novih rješenja. Rijetke zemlje su lantanidi (Mendeljeva tablica od rednog broja 57 do 71). Ovi magneti se upotrebljavaju za male magnete, mjerne instrumente, u svemirskoj tehnici, kao magnetski ležajevi i sl.

#### Oksidni magneti

(Feriti,  Keramički magneti)

To su mješavine raznih oksida sa željeznim oksidom. Prednost im je veliki otpor i mala težina, a nedostatak toplinska osjetljivost. Upotrebljavaju se za magnetske zapise nanesene na neki nosač.

Osim ovih grupa postoji još čitav niz permanentnih magnetskih materijala, kao što su: Co Pt za minijaturne magnete zatim Hessler-ove legure (Mn, Al) ili (Mn, Bi, Cu) koje kako vidimo nemaju ni jedan feromagnetski element, te mnoge druge.

Važno je voditi računa o tome da prilikom magnetiziranja trajnih magneta moramo ići duboko u zasićenje što znaći da nam Hm  (maksimalno polje magnetiziranja) mora biti  5 Hc