Fakultet elektrotehnike i računarstva

Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju

ELEKTROTEHNIČKI MATERIJALI I TEHNOLOGIJA

koncept predavanja

Zagreb, 2004

SADRŽAJ

1.	UVOD	4

1.1	Svojstva materijala	4

1.1.1	Opća fizikalna svojstva	4

1.1.2	Mehanička svojstva	4

1.1.3	Tehnološka svojstva	5

1.1.4	Električka svojstva	5

1.1.5	Magnetska svojstva	5

1.1.6	Termička svojstva	5

1.1.7	Kemijska svojstva	5

1.2	Ispitivanja	5

2.	SISTEMATIZACIJA MATERIJALA	6

3.	MATERIJALI ZA VODIČE, VODIČKE I POLUVODIČKE ELEMENTE	7

3.1	Vodiči za namote, vodove, kabele i spojne vodove	7

3.1.1	Građa materijala	7

3.1.2	Pregled materijala za izradu vodiča za namote, kabele  vodove i spojne vodove	9

3.1.2.1	Tehnički čisti metali:	9

3.1.2.2	Legure:	10

3.1.2.3	Složeni vodiči	10

3.1.3	Oblici vodiča	10

3.1.3.1	Žice, trake folije	11

3.1.3.2	Šuplji vodiči za namote	11

3.1.3.3	Šipke i cijevi	11

3.1.3.4	Užad, pletenice	11

3.1.3.5	Složeni oblici	11

3.1.3.6	Optička vlakna	12

3.2	Vodljivi slojevi na nevodljivim podlogama	12

3.2.1	Vodljivi slojevi od čistih metala i legura	12

3.2.1.1	Debeli slojevi:	12

3.2.1.2	Tanki slojevi (filmovi)	13

3.2.2	Vodljivi premazi na nevodljivim podlogama (paste, kitovi, boje, tinte, lakovi)	13

3.2.2.1	Smolni premazi	13

3.2.2.2	Keramički premazi (paste)	13

4.	MATERIJALI ZA ELEKTRIČNE KONTAKTE	13

4.1	Fizikalne osnove	14

4.2	Vrste kontakta	14

4.3	Materijali	15

4.3.1	Čisti metali:	16

4.3.2	Legure:	16

4.3.3	Sinterirani:	16

4.3.4	Impregnirani:	16

4.3.5	Platirani:	16

4.4	Klizni kontakti (četkice):	17

4.4.1	Sirovine	17

4.4.2	Grupe materijala	17

4.4.3	Fizikalne osobine	17

4.4.4	Radne osobine	17

4.4.5	Glavni zahtjevi	17

4.4.6	Vrste četkica	17

4.4.6.1	Amorfne (U) (Ugljene)	17

4.4.6.2	Elektrografitne (EG)	18

4.4.6.3	Grafitne (G i EGG)	18

4.4.6.4	Bakelitgrafitni (GB)	18

4.4.6.5	Metalografitne (BG)	18

4.4.6.6	Kolektori i koluti	18

5.	MATERIJALI ZA ELEKTRIČNE OTPORNIKE	18

5.1	Žičani otpornici	18

5.1.1	Osnovni zahtjevi na materijal su:	19

5.1.2	Opći	19

5.1.3	Precizni	19

5.1.4	Žarni (elektrotermijski)	20

5.2	Nežičani otpornici	21

5.2.1	Masivni	21

5.2.2	Slojni	21

6.	KONDENZATORI	21

6.1	Karakteristične vrijednosti kondenzatora	22

6.2	Podjela kondenzatora	22

6.2.1	Stalni kondenzatori:	22

6.2.2	Promjenljivi kondenzatori	23

7.	MATERIJALI ZA TERMOBIMETALE	24

8.	MATERIJALI ZA TERMOELEMENTE	24

9.	RASTALNI OSIGURAČI	25

10.	SPECIFIČNE PRIMJENE POLUVODIČKIH MATERIJALA	25

10.1	Otpornici s ovisnošću električnog otpora o nekom vanjskom faktoru	25

10.1.1	Naponsko ovisni otpornici (VDR, wilit, tirit, ocelit)	25

10.1.2	Temperaturno ovisni otpornici (NTC, Termistori)	26

10.1.3	Fotootpori	26

10.1.4	Fotoelementi	26

10.2	Kristalni ispravljači	26

# UVOD

Nauka koja govori o materijalima i postupcima prerade naziva se tehnologija.

Elektrotehnologija je poddisciplina tehnologije vezana uz elektrotehničke materijale i proizvode.

Elektrotehnički materijali su svi oni materijali koji ulaze u električne proizvode, a u užem smislu to su oni materijali, koji svojim svojstvima omogućuju optimalno djelovanje električnih i elektromagnetskih pojava.

Elektrotehnički proizvodi su oni proizvodi koji svoj rad zasnivaju na iskorištenju električnih i elektromagnetskih pojava (pretvaranje mehaničke u električnu energiju i obrnuto, električne u toplinsku, prijenos signala i sl.)

Za neki proizvod potrebni su određeni materijali odnosno sirovina. Pri tome je pojam proizvoda odnosno sirovine relativan, a ovisi o fazama odnosno vrsti proizvodnje. Na primjer proizvodni niz za bakar: bakrena ruda - bakar - žica - izolirana žica - namot - električni stroj.

Često su električni proizvodi vrlo složeni i sastavljeni su od puno različitih materijala, kako po građi tako i po svojim svojstvima.

Promatrano sa stanovišta elektrotehnike u elektrotehničkom proizvodu imamo dva suštinska dijela:

električki, koji provodi struju (na različite načine, raznih veličina i frekvencija)

magnetski, koji provodi magnetski tok, te mora biti dobar magnetski vodič.

Osim tih dijelova postoje i konstrukcijski dijelovi čiji je zadatak da aktivne dijelove povežu u kompaktnu cjelinu, a pri tome imaju i neke funkcije ( osovina, hlađenje, zaštita) vrlo bitne za rad proizvoda.

Svaki proizvod ne mora sadržavati obavezno i električki i magnetski krug, može samo električki (magnetski krug ne može postojati bez električkog)

Električki i magnetski krug moramo izrađivati od materijala koji optimalno zadovoljavaju sve moguće kriterije, pri čemu je osnovni kriterij za pojedine proizvode različit.

Sa praktičkog stanovišta postoje grupe kriterija:

1. Konstrukcijski kriteriji, za određeni proizvod to su :

svrsishodnost

električki i magnetski zahtjevi

mogućnost prerade

2. Kriteriji koji proizlaze iz vanjskih utjecaja ili utjecaja okoline. To su tehnoklimatski kriteriji. Tehnoklima, jer je to klima koja djeluje na tehničke proizvode.

Materijal moramo birati s obzirom na sve ove uvjete ali možemo, često ustvari moramo, činiti i kompromise. Ako materijal zadovoljava sve ostale kriterije, a ne zadovoljava ovom zadnjem, onda ga zaštitimo od utjecaja klime. Na primjer kućište uređaja.

## Svojstva materijala

Sliku o materijalu kao i njegovu tehničku vrijednost određuju njegova svojstva. Koje od svojstava će za primjenu biti od odlučujućeg značenja, a koja će se svojstva moći u manjoj ili većoj mjeri smatrati manje utjecajnim, ovisi o konkretnom slučaju. U svakom je međutim slučaju za izbor materijala potrebno poznavati neka njegova osnovna tehnički važna svojstva. Ovima pripadaju:

### Opća fizikalna svojstva

Gustoća () je odnos mase i volumena materijala, koji se izražava u g/cm3 , kg/dm3, t/m3

Talište, područje taljenja, točka omekšanja, kapljište i stinište, mjereni u 0C predstavljaju općenito granicu između krutog i tekućeg stanja materijala.

Vrelište, mjereno također u 0C predstavlja granicu između tekućeg i plinovitog stanja.

Viskozitet, mjeren u stupnjevima Englera izražava se odnosom vremena isticanja ulja ili laka iz standardizirane posude i vremena isticanja iste količine vode.

Otpornost na vodu - higroskopnost (%)

### Mehanička svojstva

Čvrstoća na vlak, tlak, savijanje, torziju i t.d. predstavlja najveći teret u N koji neki komad materijala može podnijeti po jedinici presjeka (mm2, m2 ) prije razaranja.

Granica popuštanja, je vlačno naprezanje svedeno na jedinicu površine prije naprezanja, kod kojega nastupa trajno istezanje materijala od 0,2%.

Istezanja ispod ove granice su elastična. Na primjer kod dubokog izvlačenja limova moraju sile biti takove, da prelaze granicu popuštanja, a da ne pređu prekidnu čvrstoću. Dopušteno naprezanje materijala u uređajima i aparatima smije iznositi samo jedan dio granice popuštanja (na pr. šestinu za metale; a desetinu za drvo). Krhki materijali nemaju granice popuštanja, već se kod određenog naprezanja lome bez prethodne trajne deformacije.

Modul elasticiteta je odnos naprezanja prema istezanju u elastičnom području. On daje naprezanje koje bi rezultiralo 100 %-tnim istezanjem. Što je veći modul elastičnosti, to je krući materijal.

Prekidna dužina (dužina kidanja), mjerena u km, odgovara dužini, kod koje bi nit, žica, vrpca i sl., pukla uslijed naprezanja vlastitom težinom.

Otpornost na habanje je otpor prema trošenju površine uslijed trenja (struganja).

Tvrdoća je otpor krutog tijela prema prodiranju nekog tvrdog materijala. Već prema postupku određivanja razlikuje se tvrdoća po Brinell-u, Vickers-u, Rockwell-u i Mohs-u.

Žilavost je sposobnost materijala, da svoju kompaktnost izgubi tek nakon jačih promjena oblika. Mjere za žilavost su istezanje koje nastupa kod ispitivanja prekidne čvrstoće, savijanja kod određivanja čvrstoće na savijanje, kao i broj previjanja kod žica i limova, potreban da materijal pukne.

### Tehnološka svojstva

Ova svojstva daju informaciju o njegovoj obradivosti. Najvažnija su:

Sposobnost deformiranja u hladnom i toplom stanju je sposobnost materijala da se može valjati, kovati, izvlačiti, savijati, duboko izvlačiti, previjati i tome slično.

Sposobnost struganja je mjerilo za obradivost materijala ručnim alatom i strojevima koji rade na principu skidanja strugotine.

Zavarljivost i lemljivost je sposobnost spajanja materijala varenjem i lemljenjem.

Sposobnost lijevanja, za koju kao mjera služi među ostalim skupljanje kod otvrdnjavanja te sposobnost ispunjavanja kalupa složenih oblika. Kao skupljanje označava se procentualno smanjenje dužine odljeva nakon otvrdnjavanja prema dužini kalupa.

### Električka svojstva

Za vodljive materijale dolazi kao najvažnije svojstvo specifična električka vodljivost (Sm/mm2) i njena recipročna vrijednost, specifični električni otpor (mm2/m), te temperaturni koeficijent otpora.

Za ostale materijale postoji cijeli niz električkih svojstava, o kojima će međutim, biti govora kasnije.

### Magnetska svojstva

Ona karakteriziraju ponašanje nekog materijala u magnetskom polju. Obzirom na njihovu specifičnost, bit će ona iznesena u svezi sa razmatranjima magnetskih materijala.

### Termička svojstva

Linearni koeficijent istezanja predstavlja prirast dužine sveden na jediničnu dužinu kod povišenja temperature materijala za 1 0C (%/K)

Toplinska vodljivost predstavlja sposobnost materijala za vođenje topline. (W/m K)

Specifična toplina predstavlja količinu topline potrebnu da se količini materijala jedinične težine povisi temperatura za 1 K (J/kg K)

Toplina taljenja je količina topline potrebna da se masa od 1 kg materijala prevede iz krutog u tekuće stanje nakon što je dovedena do temperature taljenja (J/kg)

### Kemijska svojstva

Kemijsko ponašanje materijala karakterizirano je njihovom sposobnosti otapanja u drugim materijalima i njihovim spajanjem sa drugim materijalima. Ovdje također dolazi i postojanost materijala pod djelovanjem različitih atmosferskih prilika.

## Ispitivanja

Zadaća je ispitivanja da što točnije ustanove svojstva materijala, koja je potrebno poznavati bilo kod prerade bilo kod primjena. Ovo se međutim može postići samo ukoliko se točno poznaju i ako su točno određene različite okolnosti za utvrđivanje svojstava. Takvi su slučajevi na pr. kod utvrđivanja temeljnih kemijskih svojstava, općih fizikalnih svojstava materijala, električne vodljivosti metalnih vodiča, temeljnih magnetskih karakteristika metala i sl. Postoji međutim niz drugih svojstava, koja pored ostaloga ovise i o načinu ispitivanja. Tako na pr. mehanička svojstva ovise o obliku uzorka, brzini porasta naprezanja kod ispitivanja i t. sl. Naročito je teško definirati i dati zajednički jezik za neka od praktičkih svojstava materijala, kao na pr. sposobnost lijevanja, postojanost na koroziju, otpornost na habanje i tome sl. jer je teško naći metodu ispitivanja, koja bi bila univerzalna za sve materijale.

Općenito se vrše tri vrste ispitivanja materijala.

U prvu grupu dolaze ispitivanja prema standardima. Ova su ispitivanja točno propisana i daju podatke o tome dali, i u kojoj mjeri materijal po vrijednosti odgovara kvaliteti koja se od njega očekuje. Ta ispitivanja također omogućuju usporedbu materijala, a također i zaključivanja na neke momente iz njegove povijesti, dakle postupka izrade, i t. d. Općenito ona daju dobru opću sliku o materijalu.

U drugu grupu dolaze ispitivanja kojima je svrha da se dobije slika o nekom materijalu namijenjenom za rad u određenim prilikama. Ova ispitivanja mogu se bazirati na različitim ispitnim metodama, uključujući i metode standardnih ispitivanja. Obično se u ovom slučaju koriste metode prilagođene prilikama koje vladaju u pogonu, a režimom ispitivanja nastoji se cijeli postupak ustanovljavanja posljedica u razumnim granicama ubrzati. Ova ispitivanje iako još ne omogućuju neposredno prenošenje rezultata na sve praktičke slučajeve pogona, daju veoma korisne podatke i najčešće se primjenjuju kod osvajanja novih proizvoda i u drugim sličnim slučajevima. Potrebno je međutim dobro poznavanje općih svojstava materijala i dobro vladanje tehnikom ispitivanja.

I konačno, treću grupu čine ispitivanja ponašanja materijala u izgrađenim, gotovim proizvodima. Ova su ispitivanja veoma skupa i često dugotrajna, no najbolje omogućuju uvid u ponašanje materijala u konkretnom slučaju primjene. Također omogućuju prenošenje iskustava na druge slične slučajeve.

Koja ispitivanja i u kojem obimu će se izvršiti u pojedinim prilikama, ovisi također i o mnogo drugih faktora. Tako će na pr. proizvođač nekog materijala u svrhu kontrole svoga proizvoda vršiti obavezno sva standardna ispitivanja u veoma velikom broju, dok će kupac u pogledu standardnih ispitivanja vršiti redovito samo t.zv. "štih-probe", u opsegu koji ovisi o konkretnom slučaju.

Sa svrhom unificiranja zahtijeva na materijale kao uvođenje jednoobraznosti metoda i režima ispitivanja izrađuju se u svim tehnički razvijenijim zemljama standardi za materijale i njihovo ispitivanje, Ovim standardima nastoji se obuhvatiti sve materijale upotrebljavane u tehnici. U toku posljednjih godina učinjeno je i u našoj zemlji mnogo na području standardizacije, te se ide za sistematskim standardiziranjem materijala i ispitivanja po grupama.

Od inostranih standarda poznati su DIN (Deutsche Industrie - Normen), VDE (Verband deutscher Elektrotechniker), ASTM (American Society for testing materials), BS (British Standards), GOST (Gosudarstvenie standardi) i drugi.

Od međunarodnih standarda za područje elektrotehnike poznati su IEC (International Electrotehnical Commission) te ISO (International Standard Assotiation). Nastoji se da se nacionalni standardi usklade s međunarodnim standardima, kako bi i usporedba rezultata ispitivanja dobivenih u raznim zemljama bila lakša.

Kad se govori o ispitivanjima u praksi je isto tako važno i ispitivanje tržišta prije polaska u bilo kakav program izrade proizvoda, a i kasnije prilikom nabavke određenih materijala.

# SISTEMATIZACIJA MATERIJALA

Već je rečeno da se elektromagnetske pojave odvijaju u svim materijalima ali različito po vrsti i intenzitetu. Kroz sve materijale teče struja, kroz većinu teče elektronska struja ali kroz elektrolite teče ionska struja. Svi materijali vode magnetski tok, ali samo nekolicina ih ima veliku magnetsku vodljivost. U električne proizvode ugrađujemo samo one materijale koji omogućuju da se te elektromagnetske pojave odvijaju optimalno po funkciju proizvoda, znači za prijenos električne energije dobar vodič, a za vođenje magnetskog toka materijale s izraženom magnetskom vodljivošću. Zahtjevi koji se postavljaju na određeni materijal nisu uvijek isti. Isto svojstvo pojedinog materijala može nam u jednom slučaju koristiti a u drugom štetiti; na pr. elektromotorna sila prema bakru nam je u većini slučajeva nepoželjna pa želimo da je čim manja, ali termoelementi rade baš na toj osnovi pa nam je u tom slučaju korisna i želimo da je čim izraženija.

Svaki elektrotehnički materijal ugrađen u elektrotehnički proizvod ima svoju osnovnu funkciju (primarnu funkciju), ali pored te funkcije materijal mora odolijevati svim unutarnjim naprezanjima i utjecajima nastalim zbog rada stroja (zagrijavanje, mehanička naprezanja itd.), te isto tako mora odolijevati i svim vanjskim utjecajima (utjecaj okoline odnosno klimatskim utjecajima). Osim toga materijal se mora moći oblikovati u potrebne oblike i međusobno sastavljati u skladnu cjelinu. Zato nam je potrebno poznavanje njegovih svojstava i njegovih tehnoloških sposobnosti.

Pri tome vrlo često u radu dolazi do isprepletanja funkcija.

Sistematizaciju elektrotehničkih materijala u našim daljnjim razgovorima ćemo izvršiti po njihovoj primarnoj funkciji pa ih dijelimo na:

1. Materijale za vodiče, vodičke i poluvodičke elemente

2. Materijale za izradu magnetskih krugova

3. Materijale za električnu izolaciju

Uz istu primarnu funkciju postoje znatne razlike u radu a samim tim i zahtjevima na materijal. Na raspolaganju nam stoje razni materijali po sastavu i porijeklu: čisti elementi, smjese, spojevi, zatim prirodni i umjetni materijali.

# MATERIJALI ZA VODIČE, VODIČKE I POLUVODIČKE ELEMENTE

Vodič u užem smislu je element strujnog kruga koji povezuje sve ostale elemente u tom krugu i jedini mu je zadatak da što bolje vodi struju.

Ako uz taj zadatak ima i neku drugu funkciju jednako važnu ili čak važniju za željenu svrhu od samog vođenja, ili ako se prilikom vođenja struje javljaju još neki specifični iskoristivi efekti onda govorimo o vodičkom ili poluvodičkom elementu u širem smislu, koji nosi specifične nazive (kontakti, otpornici ..). Pri tome imamo mnogo raznih primjena i raznih materijala i izvedbi. U najužu grupu vodiča spadaju:

## Vodiči za namote, vodove, kabele i spojne vodove

Susrećemo ih u svakom električnom proizvodu i svuda gdje se prenosi električna energija. Rekli smo da su to elementi za transport energije, a prisutna je najveća šarolikost slučajeva i to:

po vrsti struje (istosmjerna, izmjenična niskih i visokih frekvencija)

po jakosti struje (od vrlo malih do vrlo velikih)

po visini napona (od vrlo malih napona do vrlo velikih napona)

po smještaju (unutar ili van električnog proizvoda)

po ambijentu (različiti klimatski uvjeti)

po dinamici rada (stalni ili povremeni rad)

Kad govorimo o vodiču kao elementu strujnog kruga, onda ga promatramo skupa s nosačima i izolacijama. Obzirom na gore navedeno imamo mnoštvo različitih vrsta i izvedbi, ali postoje zajednički zahtjevi:

Primarni koji je uvijek prisutan: dobro vođenje struje

Ostali su različito prisutni i raznog su karaktera - odolijevanje unutarnjim i vanjskim naprezanjima

Tehnološke sposobnosti od kojih su naročito su važne:

sposobnost oblikovanja

podatnost u primjeni

dobro spajanje u električnom smislu

Ekonomičnost

Specifični zahtjevi

Pri odabiru materijala bit će u pravilu presudna vodljivost kao primarni zahtjev, pa se pitamo koji materijali dolaze u obzir.

Pri odabiru materijala moramo se prisjetiti građe materijala.

Amorfni materijali odlikuju se nepravilnim rasporedom atoma i atomskih grupa, a kristalinični materijali odlikuju se pravilnim rasporedom atoma odnosno molekula.

### Građa materijala

Detaljno o građi materijala učiti će se u fizici čvrstog stanja a sada samo neke natuknice.

Prisjetimo se Paulijevog principa da dva elektrona u atomu ne mogu biti u istom energetskom stanju, a to stanje je određeno kvantnim brojevima. Imamo četiri kvantna broja:

n	glavni kvantni broj 1(K); 2(L); 3(M); 4(N); 5(O); 6(P); 7(Q)

l	broj vrtnje	od 0 do (n-1)

m	magnetski kvantni broj	od (-l) do (l)

s	spin	(1/2)

S ta četiri broja određeni su svi elektroni u atomu i ti nam brojevi ustvari određuju broj elektrona u pojedinoj ljusci atoma. U pravilu se ljuske pravilno popunjavaju od niže prema višoj, tablica 1.

tablica 1 Raspored elektrona po ljuskama

|  | K | L |  |  |  | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n | 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| l | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| m | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 |
| s | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| podljuska | 2 | 2 | 6 |  |  | 2 | 6 |  |  | 10 |  |  |  |  |
| ljuska | 2 | 8 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Elektroni posjeduju određeni kvant energije. Vanjski elektroni su važni za građu i ponašanje materijala. To su takozvani valentni elektroni. Na osnovu međusobnog načina vezivanja atomima imamo

slika  1 Energetski odnosi za razne materijale

ionsku vezu NaCl 		Na+ Cl-

Na: 2, 8, 1 = 11  Cl: 2, 8, 7 = 17

kovalentnu Si4

Si: 2, 8, 4 = 14  Ge: 2, 8, 18, 4 = 32

metalnu

Dok su u prve dvije veze valentni elektroni čvrsto vezani, metalna veza omogućuje stvaranje takozvanog elektronskog oblaka kao slobodnog nosioca električnog naboja. Materijali s takovom vezom su nam interesantni kao materijali za vodiče. To su metali. Energetski odnosi vodljive i valentne trake vide se na slici 1.

Jedno od najvažnijih svojstava materijala sa stanovišta elektrotehnike je otpor. Empirijska podjela materijala po specifičnom otporu je:

izolatori	 1012 mm2/m

poluvodiči	   10 do 1012 mm2/m

metali	 10 mm2/m

Prema tome za vodiče bi se upotrebljavali čisti metali, ali se zbog dva razloga odstupa od toga pravila:

tehnološki je nemoguće, odnosno veoma je  skupo dobiti potpuno čisti metal

takav metal najčešće ne udovoljava ostale zahtjeve koji se postavljaju na njega (mehanički, kemijska postojanost, toplinska svojstva, neekonomičnost)

Prilikom skrutnjavanja metala dolazi do kristalizacije, to jest stvaranja pravilnih oblika i odnosa koje atomi međusobno zauzimaju. Pod raznim uvjetima može doći do različite kristalizacije:

monokristal, sitna kristalna ili krupna kristalna struktura; slika 2. Unutar jednog kristala atomi su pravilno raspoređeni, a na granici zrna dolazi do deformacija. Kako se vodljivost metala bazira na putovanju slobodnih elektrona svaka deformacija u građi znači dodatnu prepreku tom putovanju. Rečeno je, da je vrlo složeno i skupo dobiti potpuno čisti metal, te u praksi dobivamo nečiste metale. Svaka takova nečistoća znači opet poremećaj u građi strukture, pri čemu ne djeluju sve nečistoće jednako, neke imaju veći a neke manji utjecaj. Nadalje porastom temperature rastu i termička gibanja čestica što opet smanjuje slobodan put za gibanje elektrona. Prema tome

slika  2 Kristalna struktura

Specifična električna vodljivost metalnih materijala ovisi o:

vrsti metala (svaki metal ima svoju vodljivost)

čistoći (vrsti i količini primjesa)

stanju strukture (monokristal kao kristal s najmanje deformacija ima najveću vodljivost, a metal sitnozrnate strukture ima najmanju vodljivost)

temperaturi (porastom temperature vodljivost pada)

Supravodiči Pb (olovo),Ta (tantal), Cd (kadmij)

Prema tome ako možemo biramo: čiste odnosno tehnički čiste metale (bitna vrsta i količina primjese)

Ako nas to ne zadovoljava biramo smjese dobivene legiranjem ili materijale dobivene metalurgijom praha (sinteriranje).

Složeni vodiči sastavljeni po presjeku od dva ili više odvojenih materijala.

Osnovni koncept je: zadržati vodljivost, popraviti ostala svojstva (mehanička, kemijska i toplinska)

### Pregled materijala za izradu vodiča za namote, kabele  vodove i spojne vodove

Već smo rekli da će se za vodiče u užem smislu upotrijebiti: čisti metal, smjese (legure) i složeni vodiči. Sa stanovišta specifične vodljivosti  materijali koji imaju visoku vodljivost, a to znači iznad 106 S/m (10 S m/mm2), tablica 2.

#### Tehnički čisti metali:

tablica 2 Specifične vodljivosti i specifične mase nekih metala

|  | specifična vodljivost (S m/mm2) | specifična masa (kg/dm3) |
| --- | --- | --- |
| Srebro (Ag) | 62 | 10,46 |
| Bakar (Cu) | 58 | 8,9 |
| Zlato (Au) | 45 | 19,3 |
| Aluminij (Al) | 38 | 2,7 |
| Natrij (Na) | 23 | 0,97 |
| Željezo (Fe) | 10,5 | 7,8 |

Tehnički čisto znači da idemo na vrlo veliku čistoću (99,9) i još pri tome moramo paziti na vrste primjesa

Bakar:

Razlog

mali otpor, velika vodljivost, čistoća 99,9 %

dovoljna mehanička svojstva

otpornost na koroziju - opasnost visokih temperatura

dobra obradivost - osim lijevanja

dobra lemljivost

Dobivanje:

žarenje rude - koncentrat rude

redukcija ugljika - bakreni kamen

prerada bakrenog kamena - sirovi bakar

rafinacija sirovog bakra - rafinirani bakar

elektroliza rafiniranog bakra - elektrolitski ili katodni

Svojstva:

crvene boje, specifična masa 8,9 kg/dm3; atomska težina 63,57 ; redni broj 29; temperaturni koeficijent istezanja 17.10-6/K; talište 1083 OC; vrelište 2300 OC;  toplinska vodljivost 893 W/K.m; toplina taljenja 211.5 kWs/kg; temperaturni koeficijent otpora = 4.10-3/K

Utjecaj primjesa:

Zn, Cd, Ag imaju mali utjecaj na specifičnu vodljivost

slika  3 Utjecaj primjesa na Cu

Ni, Sn, Al imaju srednji utjecaj na specifičnu vodljivost

Be, As, Fe, Si, P imaju veliki utjecaj na specifičnu vodljivost

Bakar bez kisika; lijevanje bez dna "OFHC"

Obrada u krajnje oblike; izvlačenje: vruće pa hladno

Stanja:

Ekstra meki	 E Cu F20	 57	40%

Meki E Cu F25

Polutvrdi E Cu F30

Tvrdi E Cu F37

Ekstra tvrdi E Cu F45		 56	2%

Aluminij:

Razlog:

dosta mali otpor

mala specifična težina (najvažniji laki metal specifične težine ispod 5 kg/dm3)

dobra kemijska postojanost

dobra obradivost

specifična svojstva (mogućnost lakog oksidiranja, otpornost na električni luk)

Dobivanje:

nema ga elementarnog u prirodi (poznat od 1823)

iz boksita

dobivanje čiste glinice

elektroliza

Svojstva:

srebrno bijele boje; specifična masa 2,7 kg/dm3; atomska težina 26.98; redni broj 13; temperaturni koeficijent istezanja 24.10-6/K; talište 658 OC; vrelište 2270 OC; toplinska vodljivost 209.3 W/K.m; toplina taljenja 396 kWs/kg; temperaturni koeficijent otpora  = 4,2.10-3/ K

Utjecaj primjesa:

slika  4 Utjecaj primjesa na Al

Ni, Si, Fe, Zn imaju mali utjecaj na specifičnu vodljivost

Cu ,Ag, Mg imaju srednji utjecaj na specifičnu vodljivost

Ti, Va, Mn, Cr imaju veliki utjecaj na specifičnu vodljivost

Stanja:

meki E  Al F7	36	 40%

polutvrdi E Al F9

tvrdi E Al F13

ekstra tvrdi E Al F17	35	2%

Natrij

Razlog:

jeftin

veoma lagan

Svojstva:

srebrno bijele boje, lako zapaljiv; specifična masa 0.97 kg/dm3; atomska težina 22.98; redni broj 11; temperaturni koeficijent istezanja 71.10-6/K; talište 98 OC; vrelište 881 OC; toplinska vodljivost 138.1 W/K.m; toplina taljenja (2.6 kJ/mol) XX kWs/kg; temperaturni koeficijent otpora  = 6.7 10-3/ K

Polietilenske cijevi - spriječiti kontakt sa zrakom

Zamjena bakra alumnijem:

zračni vod

kabel

namot

#### Legure:

Nikada se legure ne upotrebljavaju zbog poboljšanja vodljivosti, jer ona obavezno pada, nego zbog nekih drugih razloga. Najčešće se upotrebljavaju legure na bazi:

Bakra (Cu)

Kadmij (Cd), u malim količinama - povećana otpornost na habanje

Srebro (Ag), povišena temperatura rekristalizacije i otpornost na habanje

Kositar (Sn), razne konstrukcijske bronce

Fosfor(P) i berilij (Be), odlična mehanička svojstva

Cink (Zn), dobije se širok izbor raznih legura pod nazivom mjedi

Aluminija (Al)

Silicij (Si) silumin, lijevanje, mali kavezni motori

Silicij (Si) i magnezij Mg), legura pod nazivom aldrey odličnih mehaničkih svojstava za zračne vodove (specifična masa 2.7 kg/dm3, specifična vodljivost 31 Sm/mm2, zatezna čvrstoća 350 N/mm2 )

Željeza (Fe), ugljik (C), čelici samo u iznimnim slučajevima zbog niske vodljivosti

Specijalne legure

Za supravodiče  NbZr, NbTi, N3Sn

#### Složeni vodiči

kombinacija čistih metala (Fe, Cu)

čisti metali + legure (Al, Če)

### Oblici vodiča

Postoji niz vrsta vodiča, koji se razlikuju po obliku, presjeku, načinu izoliranja, a sve prvenstveno ovisi o primjeni, te su oblici diktirani sa:

prikladnošću napajanja

tehnološkim sposobnostima

specijalnim zahtjevima

#### Žice, trake folije

sposobnost namatanja, različiti oblici, beskonačna duljina

okrugli promjera do 3 mm

materijali Cu i legure Cu; Al i legure Al; čelik i Ag samo iznimno

profilni presjeka do 100 mm2

materijali Cu i legure Cu; Al i legure Al

plosnati debljine 0.2 do 3 mm

materijali Cu, Al

folije debljine 0.04 do 0.2 mm

materijali Cu, Al, Au, Ag, legure Cu

Izrađuju se valjanjem i izvlačenjem

Upotreba: namoti, zračni vodovi, kabeli, spojni vodovi, tiskane pločice, elektrode kondenzatora

#### Šuplji vodiči za namote

pravokutni sa zaobljenim rubovima, šupljine služe za dodatno hlađenje

materijal obavezno Cu

Izrađuju se valjanjem i izvlačenjem

Upotreba: namoti velikih snaga

#### Šipke i cijevi

raznih oblika i presjeka

okrugli presjeka 100 mm2

materijali Cu i legure Cu; Al i legure Al

pravokutni presjeka 100 mm2

materijali Cu i legure Cu; Al i legure Al

višekutni   S > 100 mm2

materijali Cu i legure Cu; Al i legure Al

cijevi

materijali Cu i legure Cu; Al i legure Al

Izrađuju se valjanjem i izvlačenjem

Upotreba za: spojne vodove, za vodljive elemente, krute valovode

#### Užad, pletenice

užad jedan ili više površina raznih materijala, pletenice obično jedan materijal, materijali jednakih ili različitih presjeka, veoma savitljivi.

Izrađuju se valjanjem i izvlačenjem, te nakon toga upredanjem

Upotreba za: spojne vodove, zračne vodove, kabele

#### Složeni oblici

obloženi (platirani)

materijali: kao osnova Cu, Al, Če, Ag

kao pokrovni Ag, Au, Sn, Cr, Ni,

matrični	 supravodiče

materijali: kao osnova Cu

kao vodljiva komponenta NbZr, NbTi, Nb3Sn

služe za: spojne vodove, zračne vodove, krute valovode, vodičke elemente

Izrađuju se na dva osnovna načina:

Metalurški - na taj način dobiju se deblji slojevi:

metalurški, šipka, cijev

ljevački, oblikovanje trupaca

valjanje, ploča na ploču

Kemijski - na taj način dobiju se tanji slojevi

čisto kemijski, taloženje ili uranjanje (bez struje) u otopini koja  sadrži metal

elektrolitski, nanošenje elektrolizom

Svrha:

povećanje električne vodljivosti  (Cu oko Fe)

poboljšanje kontakta (pozlata)

poboljšanje kemijske otpornosti (pozlata, niklanje)

poboljšanje lemljivosti (kositar (Sn) na Cu)

dekoracija

Upotreba: spojni vodovi, zračni vodovi, kruti valovodi, vodljivi elementi, supravodiči

Vodiče treba izolirati i to se vrši na različite načine: lak, papir, umjetna smola, guma, kombinacije raznih materijala što ovisi o uvjetima u kojima vodič radi, ali o izolacijskim materijalima će biti govora kasnije

#### Optička vlakna

To su posebni oblici složenih vodiča, gdje aktivnu funkciju vodiča preuzima staklo ili prozirna plastika, koje je po svojim svojstvima izolacijski materijal. Signal se prenosi kao svjetlost vođena totalnom refleksijom. Nosilac je visokofrekventni signal frekvencije 1013 do 1015 Hz. Vidimo da se radi o vrlo visokim frekvencijama.  Za sada je najčešća upotreba u komunikacijama, ali se područje upotrebe naglo širi i na ostala područja.

Oko aktivne niti, koja je od prozirnog stakla, najčešće silicijsko staklo vrlo velike čistoće i precizne izrade, nalazi se plastični omotač za zaštitu od kemijskih i mehaničkih oštećenja, te za sprječavanje preslušavanja s ostalim valovodima. Vrlo često je u sredini metalna žica kao nosilac mehaničkih svojstava.

slika  5 Shema optičkog kabela

Prednost:

nema interferencije s drugim sustavima,

visokofrekventni signali manji su gubici

moguć mali polumjer savijanja

podnosi visoke temperature

otporni na koroziju

mala težina

Nedostaci:

osjetljivost na ionizacijska zračenja

relativno visoka cijena izrade određena ekstremnom čistoćom materijala i točnošću izrade dimenzija

međusobno spajanje staklenih vodiča kao i spajanje vodiča s modulatorima

Primjena

telekomunikacije, televizija, računarstvo, industrijska automatika, zemaljske satelitske stanice, vojna primjena

## Vodljivi slojevi na nevodljivim podlogama

U užu grupu vodiča, ali s proširenim mogućnostima isto tako spadaju i vodljivi slojevi na nevodljivim podlogama. Služe kao spojni vodovi, ali se mogu upotrijebiti i kao drugi vodički elementi. Nastali su kao posljedica potrebe da se vođenje struje (različitim oblicima žičanih vodiča za mnoge svrhe) riješi prikladnije. U toj grupi postoje:

vodljivi slojevi od čistih metala

vodljivi premazi

### Vodljivi slojevi od čistih metala i legura

U osnovi to je na vodljivu podlogu nanesen metal, ali tako da ne bude obuhvaćena cijela površina nego samo određeni dio. Za to postoje dva osnovna načina

nanošenje folije

nanošenje metala u prahu (rastaljenog metala, ili kemijsko)

Prema debljini metalnog sloja imamo dvije grupe

#### Debeli slojevi:

debljine preko 5, koji se nanose

1. Lijepljenjem metalne folije na izolacijsku podlogu

a) pločica na pločicu  pomoću ljepila - vrući postupak

b) izrezani oblik na pločicu pomoću ljepila - vrući postupak

2. Reljefno uprešavanje hladni postupak

upotrebljava se za neravne površine, bakar se nanosi pomoću "žiga" koji je od gume

3.	Sinteriranje praha na podlogu

4. Štrcanje rastaljenog metala na podlogu, obično kroz masku

5. Elektrolitski postupak

semi elektrolitski: najprije se površina kemijski platira (neelektrolitski prevuče metalnim slojem male debljine), a zatim se dio površine prevlači elektrolitski do konačne debljine. Prvo se na površinu nanese vodljivi premaz lak, tinta ili boja zatim elektrolitski metal.

potpuno kemijski: željeni dio se neelektrolitski platira, a zatim uranja u otopinu

Metali:

kao za prevlake na metale

Cu, Ni, Au, Ag, Sn, Sn/PB, Sn/Ni, Rh

Podloga:

plastika, guma. staklo, poluvodič

#### Tanki slojevi (filmovi)

debljine ispod 5, koji se nanose

1. Kemijskim obaranjem na vruću podlogu

kemijske reakcije metalne prašine na površinu vruće podloge

2. Tehnologija naparavanja u vakuumu

vrući materijal na hladnu podlogu, metal se grije u vakuumu isparava i kondenzira se na hladnu podlogu. Ovisno o vrsti grijanja izvora

a) otporno grijanje: žica od volframa (W) u kontaktu s metalom koji isparava

b) fleš: metalni prah na grijanoj podlozi, isparava se

c) elektronski mlaz: grijanje metala elektronskim mlazom koji rastapa metal, te on opet isparava

3. Prskanje (ionizacija)

hladna tehnologija, svodi se na bombardiranje metala ionima. Ionizirani argon (plemeniti plin) bombardira VN katodu (metal) i izbija atome koji se talože na podlogu koja je na negativnom potencijalu

Metali:

Ag, Cu, Au, Al, Ta, Cr/Ni, Cr, Mo, Pt

### Vodljivi premazi na nevodljivim podlogama (paste, kitovi, boje, tinte, lakovi)

Tu su smjese metala i nekog nemetalnog materijala, koje se nanose na nevodljivu podlogu. Po sastavu dijelimo ih u dvije grupe

#### Smolni premazi

metalni prah (punilo) + tekuća umjetna masa + (otapalo); nanošenje a zatim pečenje (100 - 200 OC)

Metali:

Ag, Cu, C (grafit nije metal), Au, Pt, Paladij, Rutenij

Umjetne mase

uglavnom epoksidne smole u obliku: paste, boje, tinte, lakova, kitova

#### Keramički premazi (paste)

metalni prah + stakleni ili keramički prah s dodatkom umjetne mase i eventualno otapala

nanošenje, sušenje, paljenje (300 - 1000 OC) Ostaje metal u staklenoj masi a smola koja je služila kao tehnološka komponenta izgori.

Metali:

Ag, Cu, C (grafit nije metal), Au, Pt, Paladij, Rutenij

Umjetne mase:

najčešće epoksidne smole u obliku paste

Nanošenje:

ličenje (premazivanje), štrcanje, uranjanje, sitotisak

Ovisno o vrsti umjetne mase i gustoće smjese

Upotreba: sve veća

elektrostatska zaštita (tinjanje visokonaponski vodljivi i poluvodljivi lakovi)

spajanje, popravci vodljivih površina

priključak izvoda

vodljivo lijepljenje

elektrode

kontaktna površina

površine za elektrolitsko platiranje

razne vodljive i otporne petlje

uzemljene površine

lemne površine

# MATERIJALI ZA ELEKTRIČNE KONTAKTE

Električni kontakti su elementi sklopnih uređaja, koji služe za uključivanje i isključivanje strujnih krugova. Oni drugim riječima omogućuju da se odijeljeni dijelovi strujnog kruga međusobno privremeno ili trajno povezuju i odjeljuju te time omogućuju da struja u strujnom krugu teče ili ne teče. Pri tome otvoreni kontakt mora besprijekorno odvajati, a zatvoreni besprijekorno voditi struju. Mora biti pouzdan i omogućiti da se to čini mnogo puta. Kada je kontakt otvoren na njemu je cijeli napon, a kada je zatvoren na njemu je samo pad napona (poželjno čim manji). Zahtjevi se jednom postavljaju na materijal, da po svojim svojstvima zadovoljava, te na konstrukciju (mehanizam koji to mora omogućiti). Zahtjevi su raznog karaktera: električni, mehanički, toplinski, kemijski, specifični a ovise o uvjetima u kojima radi kontakt: 	razna strujna opterećenja

razne izvedbe

razni načini rada

## Fizikalne osnove

Bez obzira kako pažljivo izveli kontakt nikada nije cijela kontaktna površina u dodiru, nego je dodir samo u nekoliko točaka. Prilikom uključivanja, pod pritiskom, dolazi do plastične deformacije, kontaktna ploha raste, smanjuje se otpor kontakta. Zahvaljujući nesavršenosti kontakta dolazi do dodatnog pada napona na kontaktu a time i do mjestimičnog zagrijavanja kontakta. Taj dodatni otpor nazivamo prijelazni otpor odnosno kontaktni otpor. Radi lakšeg razumijevanja događanja na kontaktu kontaktni otpor možemo podijeliti na dva dijela

provlačni otpor RP

slojni otpor RS

slika  6 Shema kontakta

RK=RP+RsRP=ρ2pHF⋅=ρ2aRS=sHF=spa2RK=RP+RS=ρ2a+spa2

 = specifični otpor  m

 = specifični slojni otpor  m2

F = kontaktni pritisak N

H = tvrdoća materijala N/m2

a = polumjer dodirne površine m

Kod slabih pritisaka (male struje) prevladava slojni otpor RS, a kod velikih (jake struje) prevladava provlačni otpor RP

Bez obzira na specifičnosti uvijek će se u manjoj ili većoj mjeri od materijala tražiti:

dobra električna vodljivost

mali prelazni otpor na dodirnom mjestu

dobra toplinska vodljivost

mehanička otpornost

kemijska otpornost

toplinska otpornost

u vezi s tim:

zavarivanje materijala

prenošenje materijala

Zastupljenost intenziteta navedenih zahtjeva ovisi o vrsti i izvedbi, te načinu rada, odnosno o mehaničkom režimu rada koji čine:

brzina uklapanja

učestalost uklapanja

pritisak između lamela kontakta

trajanje rada kontakta pod opterećenjem

te električkom režimu rada koji čine:

vrsta i veličina struje

visina napona

snaga ukapčanja

karakter strujnog kruga

## Vrste kontakta

A) Kontakti koji otvaraju i zatvaraju strujne krugove u pravilu bez električnog opterećenja a dijele se na;

utične i spojnice (vijčani)

B) Kontakti koji otvaraju i zatvaraju strujne krugove pod električnim opterećenjem, a dijele se na razne načine:

a) po izvedbi:

tlačni, klizni, kotrljajući

b) po intenzitetu opterećenja na kontakte za:

mala opterećenja (bez luka, mali pritisci)

srednja opterećenja (do 20 A i 600 V, moguć luk, trošenje)

velika opterećenja (20 A , veliki pritisci, obavezan luk), ponekad rade u ulju ili vakuum

c) po nazivnom naponu:

niskonaponski (Un 1kV ~ odnosno 1.2 kV = )

visokonaponski (Un 1kV ~ odnosno 1.2 kV = )

srednje visoki (3 do 35 kV)

visoki (35 do 400 kV)

vrlo visoki 400 kV

d) po mjestu primjene:

kućne instalacije

razvodne mreže

industrija

vuča

rudnici

e) po namjeni:

rastavljači	otvaranje u praznom hodu razmak

sklopke	prekidaju normalni pogon

prekidači	kratkotrajno struje kratkog spoja

pokretači		pokretanje motora ograničenje struje

regulatori		drži određenu veličinu

osigurači		prekidaju kod određenih veličina

odvodnici prenapona

releji	mjere neku te veličinu automatski ukapčaju ili iskapčaju, mogu biti automatski i neautomatski

f) po obliku

Materijali

slika  7 Razni oblici kontakata

Pri izboru materijala polazimo od visoke vodljivosti, znači da će nas u osnovi interesirati metalni materijali ali za neke svrhe postoje vrlo složeni zahtjevi, pa izbor nije jednostavan, a vršimo ga na osnovu:

pogonskih uvjeta a to su

vrsta, funkcija, vrsta opterećenja, okolina, primjena

tehničkih zahtjeva

električki, termički, mehanički, kemijski, tehnološki

fizikalnih svojstava

električna vodljivost, toplinska svojstva, tvrdoća, svojstva mikrosloja, rekuperacija

Najjednostavnije je kod utičnih kontakta, koji ukapčaju bez struje. Znatno složenije je kod tlačnih i kliznih kontakta kod kojih svaka vrsta opterećenja nosi svoje probleme

od minimalnih do maksimalnih električnih naprezanja

od minimalnih do maksimalnih mehaničkih naprezanja

od minimalnih do maksimalnih toplinskih naprezanja

U pravilu se metali upotrebljavaju za utične, stezne i tlačne kontakte, a nemetali ili smjese metal - nemetal za klizne

Metalni:

čisti metali (dosta rijetko, jer čisti metal gotovo ni za jedan kontakt nema sva svojstva)

legure (veoma mnogo, jer legiranjem možemo u velikoj mjeri korigirati potrebna svojstva)

sinterirani (veoma mnogo, razlozi slični kao i kod legiranih)

obloženi (platirani) (veoma mnogo, postoje velike mogućnosti kombiniranja)

### Čisti metali:

Kod čistih metala imamo tri grupe metala određene na osnovu:

velike vodljivosti: Cu, Ag

kemijske otpornosti: Rh, Pd, Ir, Pt, Au

visoke toplinske postojanosti i čvrstoće: W, Mo

Bakar (Cu) (tvrdi): čisti, sklon oksidiranju, za visoke napone ili konstrukcije koje osiguravaju čišćenje kontaktne površine

Srebro (Ag): najčešći, najveća vodljivost električna i toplinska ne oksidira, ali je osjetljiv na sumpor, stvaraju se sulfidi koji smetaju kod malih pritisaka, upotreba u raznim oblicima, mehanički je mekan

Zlato (Au): jedan od najplemenitijih metala, nema površinskih slojeva, samo za prevlake jer je mek i skup

Platina (Pt): ne stvara slojeve, kemijski otporna, visoko talište, dobro platiranje, skupa

Paladij (Pd): slabiji od Pt, bolji od Ag, jeftiniji od Rh

Rodij (Rh) - plemenit, tvrd, prevlake

Iridij (Ir): tvrd, kemijski otporan, visoko talište, galvanske prevlake

Volfram (W): visoko talište, tvrd, otporan na habanje, Sinteriranje

Molibden (Mo) lakše se obrađuje od volframa, a sličnih je svojstava

Ugljik (C): ispariv oksid, ostaje čista kontaktna površina

### Legure:

Na bazi

Bakra Cu (Be, Cd)

Cu/Be mehanički odličan

Cu/Cr

Cu/Ni

Cu/Cd otpornost na mehanička opterećenja i zavarivanje

Srebra Ag (Cu, Cd, Pd, Au)

Ag/Cu Cu povećava čvrstoću, smanjuje otpor na koroziju

Ag/Cd mehaničko poboljšanje, otpornost na zavarivanje

Ag/Au još veća kemijska stabilnost

Ag/Pd smanjuje utjecaj sumpora (30-60%)

Platine Pt (Ir)

Pt/Ir kemijska otpornost, mehanički odličan

### Sinterirani:

Na bazi

Srebra Ag (C, CdO, Ni, W, Mo)

Ag/C(grafit) 2 do 5%  za tlačne kontakte, otporni na zavarivanje

Ag/CdO 3 do 10% bolja mehanička i toplinska svojstva

Ag/Ni 20 do 50% zavarivanje, toplinska postojanost

Ag/W 30 do 50% toplinska otpornost, otpornost na luk

Ag/Mo toplinska otpornost, otpornost na luk

Bakra Cu (W, C)

Cu/W toplinska postojanost (do 80%W)

Cu/Mo toplinska postojanost

Volframa (W)

W/Ni 2%  bolje oblikovanje

### Impregnirani:

Wo/Ag: 40% Ag tvrdoća, vodljivost

### Platirani:

Kao osnovni materijal upotrebljava se:

Cu, Ms, Bz, Ag

Kao materijal za oblaganje:

Ag, Au, Pt, Pd, Rh, Ir, Pt/Ir

To oblaganje može biti veoma tanko (galvanski) ili deblje, prikladno nanesena pločica

## Klizni kontakti (četkice):

Komutacija, potrošnja, mehanička čvrstoća, samopodmazivanje, trenje sve su to elementi o kojima moramo voditi računa pri izboru materijala.

Komutacija je

sposobnost četkice da pod teškim električkim i mehaničkim uvjetima osigura prijenos struje bez iskrenja uz minimalnu potrošnju kliznog kontakta

aktivni plinovi - soli - slabe komutaciju, uvjetuju porast temperature što izaziva smanjenje otpora

Patina je

a) oksidna metalna prevlaka (bez korozivnih plinova) tijesno povezana s metalom koji se nalazi pod njom "metalna patina" debljine do 0.02

crveni oksidul Cu2O

crni oksid CuO

b) fine čestice ugljika patina koja sadrži ugljik, mijenja boju patine - intenzitet crnila

prelazni sloj - ugljik u oksidu čija debljina ovisi o struji

### Sirovine

- PETROKOKS - grafitibilna svojstva, mali  i mali prelazni otpor

- ŽARENA ČAĐA - relativno veliki  , mala količina pepela

- SMOLNI KOKS -

### Grupe materijala

- Amorfni (U)

- Elektrografitni (EG)			grafitizacija iznad 25000C

- Grafitni (G i EGG)

- Bakelitgrafitni (GB)

- Metalografitni (BG)

### Fizikalne osobine

- Prividna specifična masa i porozitet

- Tvrdoća

- Specifični električni opor

- Čvrstoća na savijanje

- Količina pepela

### Radne osobine

- Pad napona

- Koeficijent trenja

- Potrošnja četkice

### Glavni zahtjevi

- Dobra sposobnost komutacije

- Mala potrošnja četkice i kolektora

- Mali ukupni gubici

- Velika električna i termička opteretivost

- Velika mehanička čvrstoća

- Velika sposobnost podopterećenja

- Jednolika raspodjela struje

Utjecaj brzine na potrošnju H = 0.5 *10-3*v2 (mm/100 sati)	H = brzina potrošnje

Temperatura značajno utiče iznad 100 0C

Vlažnost zraka >0.4 g/m3

### Vrste četkica

Ugljik svojim svojstvima najbolje zadovoljava tim zahtjevima, pa su četkice i napravljene na bazi ugljika i to kao:

#### Amorfne (U) (Ugljene)

žarena čađa + petrokoks

mljevenje, sijanje, miješanje s vezivomprešanjezagrijavanje do 1373 K (1100 0C)

tvrde, prelazni pad napona 1.50 - 1.75 V,  = 0.2 - 0.3, manja brzina v =< 20 (15 – 20) m/s,

gustoća struje G <6 (4 -  6) A/cm2 ( = 18-60 mm2/m)

#### Elektrografitne (EG)

žarena čađa + petrokoks

kao amorfne + zagrijavanje bez prisutnosti zraka > 2773 K (2500 0C)

mekše, prelazni pad napona 1.3 - 1.5 V,  = 0.1 - 0.2, brzina v < 60 m/s, gustoća struje G < 12 A/cm2

Grafititacija izvršena na umjetan način iz plemenitog ugljena. Svojstva im variraju od ugljenih do grafitnih, već prema stupnju grafitizacije. Te četkice imaju najširu primjenu i najviše se nalaze u upotrebi.

#### Grafitne (G i EGG)

grafit + elektrografit

mljevenje, miješanje s dodacima te aglomeriranje, zagrijavanje do 1573 K (1300 0C)

mekane, elastične, prelazni pad napona 1 - 1.25 V,  = 0.1 - 0.15, veće brzine v < 75 (20 – 40) m/s

gustoća struje G = 10 - 12 A/cm2 ( = 10 - 40 mm2/m)

#### Bakelitgrafitni (GB)

grafit + elektrografit

aglomeriranje pomoću fenolformaldehidnih smola, zagrijavanje do 453 K (180 0C)

mehanički tvrde, veliki  prelazni pad napona 1.1 - 1.6 V,  = 0.12 - 0.15, v < 40 m/s

gustoća struje G < 8 A/cm2

#### Metalografitne (BG)

metalna prašina (Cu, Ag, Bz) + prirodni grafit+ vezivo

miješanje, vezivo fenolformaldehidna smola zagrijavanje do 453 K (180 0C)

teške, prelazni pad napona 0.1 - 0.5 V,  = 0.1 - 0.2, v < 40 (20 – 40) m/s, gustoća struje G > 30 A/cm2 (trenutno do 100 A/cm2), ( = 0.05 - 12 mm2/m)

imaju zbog grafita dobru mogućnost podmazivanja, velike obodne brzine, zbog metala najmanje otpore, najveća strujna opterećenja

Poznato je da u električnom stroju uvijek imamo više četkica koje rade paralelno, te treba paziti da su sve četkice iste vrste kako bi i njihovo opterećenje bilo ravnomjerno. Istovremeno treba nastojati da su paralelne četkice iste duljine

#### Kolektori i koluti

Kolektori se izrađuju iz tvrdog bakra ili legura Cu/Ag

Koluti se izrađuju iz bronce (Bz)

# MATERIJALI ZA ELEKTRIČNE OTPORNIKE

Oni također spadaju u grupu vodljivih elemenata, ali za razliku od vodiča u užem smislu od njih se traži čim veći specifični električni otpor. Možemo reći da je otpornik element strujnog kruga kojemu je zadatak da na sebe u različite svrhe preuzima jedan dio ili cijeli napon strujnog izvora. Svrha u koju otpornik preuzima napon je različita, te može biti: regulacija struje i napona, mjerne svrhe, pretvaranje struje u toplinu, svjetlost itd. Uvijek pri preuzimanju dijela ili cijelog napona struja, koja teče kroz otpornik, uzrokuje da otpornik na sebe preuzima određenu snagu. kako će se otpornik ponašati u strujnom krugu određujemo njegovim dimenzioniranjem i to sa stanovišta:

veličine električnog otpora koji je potreban

veličine struje (presjek da ne pređe ili da dostigne temperaturu)

visine napona (da bude dovoljno izoliran)

Sa stanovišta snage i veličine otpora postoje dvije osnovne izvedbe:

Žičani (žice, trake, šipke i sl.)

neograničene snage

ograničeni omski otpor(< 100 k)

velikih dimenzija

to područje pokrivaju metalni materijali

Nežičani (masivna otporna tijela, otporni slojevi)

ograničena snaga	neograničeni omski otpor (cca 100 M)

male (do minimalne) dimenzije

to područje pokrivaju poluvodički materijal ili tanki slojevi

## Žičani otpornici

Izrađuju se za snage od dijelova W do nekoliko kW

### Osnovni zahtjevi na materijal su:

- veliki specifični električni otpor (vodljivost do 10 Sm/m2, u praksi  = 0,2-1,5 m2/m) iz toga zahtjeva želimo legure

- mali temperaturni koeficijent otpora zbog stabilnosti otpora u širem području (razni uzroci, jednom zbog preciznosti, drugi put zbog širokog područja upotrebe

- otpornost prema raznim kemijskim utjecajima (atmosfera podloga)

- otpornost na oksidaciju na radnoj temperaturi i načinu oksidiranja

- mali temperaturni koeficijent istezanja

- postojanost na starenje

- adekvatna mehanička svojstva

- mali termoelektropotencijal (elektromotorna sila) prema bakru

- tehnološke sposobnosti

- oblikovanje (jednolika žica)

- spajanje

Navedeni zahtjevi se u većoj ili manjoj mjeri pojavljuju ovisno o vrsti i režimu rada. Sasvim je druga slika otpornika za snage mW ili za snage kW, za mA ili desetke ampera struje. Ipak kod svih su važni:

veliki specifični otpor

mali temperaturni koeficijent otpora

tehnološke sposobnosti (izrada)

zbog količine materijala, izrade i stabilnosti

Prema namjeni dijelimo ih u slijedeće grupe:

- opći (regulacijski)

- precizni (mjerni)

- žarni (za elektrotermiju)

Ovisno o primjeni od materijala se traže u većoj ili manjoj mjeri neki od navedenih zahtjeva.

### Opći

Služe za regulaciju strujnih krugova, kao djelitelji napona i slično. To su otpornici vrlo širokog područja primjene pa želimo da su čim jeftiniji. Pri radu dolazi do njihovog zagrijavanja, ali u pravilu te temperature ne prelaze 200 0C, Njihove vrijednosti kreću se u vrlo širokom području.

Zahtjevi na materijale su:

određena toplinska postojanost

jeftin

U tu svrhu upotrebljavaju se legure na bazi željeza, iz kojih se izrađuju otpornici za velike snage, ali ne baš kvalitetni. Druga grupa legura su legure na bazi bakra, od kojih je najpoznatiji konstantan, koji po svojim svojstvima zadovoljava sve zahtjeve pa bi se mogao upotrijebiti i za precizne otpornike, ali ima veliku elektromotornu silu prema bakru  što nije dozvoljeno kod materijala za precizne otpornike.

Konstantan

To je legura bakra i nikla (55% Cu i 45% Ni)

Svojstva

specifični električni otpor  = 0,49  m2/m

temperaturni koeficijent otpora  = 0,00004 = 4.10-5/K

elektromotorna sila prema bakru EMS = 43 V/K ( 4,3 mV/100 K)

dobra obradivost (daju se izvlačiti fine žice)

zadovoljavajuća toplinska postojanost

određenom toplinskom obradom dobije se na površini žice oksidni sloj koji može poslužiti kao izolacija i izdrži napon od jednog volta po zavoju.

Osim konstantana postoje i druge legure sličnih svojstava, kao što su:

Novo srebro, Argentan, Nikelin, (Cu/Ni/Zn),  = 0.3 do 0.4 m2/m,  =20 do 80 10-5/K, Rezistin.

To su sve dosta robusne legure (materijali) kojima ne smeta zagrijavanje na temperaturi 300-600 0C pa ne stradaju od kratkotrajnih preopterećenja.

### Precizni

Služe za ugradnju u mjerne uređaje, za pravljenje normalnih otpornika (etalona) i sl. U pravilu rade na sobnim temperaturama do 60 0C. Moraju biti precizni pa se postavljaju i posebni zahtjevi:

minimalni temperaturni koeficijent otpora 

minimalna EMS prema Cu

vremenska stabilnost

cijena nije bitna (uvjetno rečeno)

U to svrhu se upotrebljavaju materijali legure na bazi bakra (Cu/Mn/Ni ili Al) a najpoznatija, te u mnogim zemljama i jedina priznata legura u te svrhe je:

Manganin

To je legura bakra nikla i mangana (86% Cu 12% Mn i 2% Ni)

Svojstva

specifični električni otpor  = 0.43  m2/m

temperaturni koeficijent otpora  = 0,00001 = 1.10-5/K

elektromotorna sila prema bakru EMS = 1 V/K ( 0.1 mV/100 K)

otporan na starenje (vremenska stabilnost dobiva se određenom toplinskom obradom

osjetljiv na preopterećenja

Osim manganina postoje i druge legure sličnih svojstava, kao što su:

Izabelin (84% Cu; 13% Mn; 3% Al),  = 0,5 m2/m,  =-2.10-5/K, EMS = -0,2 V/K, Therlo (85% Cu; 9,5% Mn, 5,5% ,Al)  = 0,45  m2/m, Novokonstantan (82,2% Cu; 13,5 % Mn; 1% Fe; 3% Al),  = 0,5  m2/m

Sve te legure rade na temperaturama do 60 0C, a ako pređu te temperature gube karakteristike.

### Žarni (elektrotermijski)

Služe za pretvaranje električne u toplinsku energiju, rade na temperaturama 900 - 1250 oC, pa odavde proizlaze i posebni zahtjevi. I ovi otpornici imaju vrlo široku primjenu.

Svojstva na koja treba naročito obratiti pažnju su:

visoka toplinska postojanost (prisutna intenzivna oksidacija na povišenim temperaturama)

mali toplinski koeficijent istezanja (pucanje oksida na površini)

što manji temperaturni koeficijent otpora 

tehnološke sposobnosti

jednako izvlačenje

homogeni sastav

niska cijena

U tu svrhu s upotrebljavaju legure na bazi nikla i kroma te legure na bazi kroma i željeza. Njihove radne temperature su oko 1000 0C, a specifični otpori oko 1  m2/m. Osim tih ponekad se upotrebljavaju i specijalne legure na bazi Pt, W (C, SiC)

Legure Cr/Ni

a) Bez Fe (80% Ni; 20% Cr)

 = 1,1  m2/m,  = 6.10 -5/K, pogonska temperatura = 1100 -1150 0C

To su legure bez željeza, rade na najvišim temperaturama, ali im je sumpor štetan.

Trgovački nazivi: nikrom, kromel, cekas II, kromin

b) Malo Fe (60 - 65% Ni; 15 - 20% Cr; 15 - 20% Fe)

 = 1,1  m2/m,  = 8.10-5/K, pogonska temperatura  = 1000-1050 0C

Postojane prema kiselinama, u sastavu se pojavljuje željezo, niža cijena ali i niža pogonska temperatura

Trgovački nazivi: ferokromin, nikrom II, cekas

c) Mnogo Fe (20% Ni, 25% Cr, 55% Fe)

 = 0,97  m2/m,  = 30.10-5/K, pogonska temperatura  = 950-1000 0C

Mnogo željeza, niža pogonska temperatura, jeftinije

Trgovački nazivi: cekas 0, cekas I, CNE

Vidljivo je da povećanje željeza smanjuje pogonsku temperaturu, povećava temperaturni koeficijent otpora , i snizuje cijenu. Kad god nam uvjeti dopuštaju upotrijebiti ćemo jeftinije legure.

Legure Cr/Fe

To su legure bez nikla pa su jeftinije. Toplinska postojanost im je visoka, ali nisu nehrđajuće pa ih treba staviti u zaštitnu atmosferu.

a) Cr/Fe/Si (20  30% Cr; 2,5% Si, ostatak Fe)

 = 0,75-0,81  m2/m (više Si veći ), 	 = 45.10-5 1/K, pogonska temperatura = 900 - 1000 oC

b) Cr/Fe/Al (30% Cr, 65% Fe, 5% Al)

 = 1.4 3.10-5  m2/m,  = 3 10-5 1/K, pogonska temperatura  = 1300 - 1350 oC

Trgovački nazivi: megapir, cekas extra, kantal

Specijalne legure

Platina (Pt+30% Rh), pogonska temperatura  = 1300 oC (veoma skupa)

Volfram, Molibden, pogonska temperatura  = 1700 oC, potrebna zaštitna atmosfera

Otporni štapovi

Silicijev karbid (SiC)

pogonska temperatura = 1400 oC, ima izrazito negativan temperaturni koeficijent otpora (otpor pri sobnoj temperaturi 2000 , a na radnoj 1000 .

Ugljen, grafit pogonska temperatura 2000 0C, oblik  štapa, negativan temperaturni koeficijent otpora

## Nežičani otpornici

To su otpornici napravljeni na bazi nemetala ustvari najčešće na bazi ugljika. Po izvedbi dijele se na masivne i na slojne s debelim ili tankim slojem

### Masivni

a) koloidalni

otporni materijal + organsko vezivo

Izrada: oblikovanje, pečenje na 100 do 200 oC

b) keramički

otporni materijal + anorganski materijal (keramika, staklo) + organsko vezivo

Izrada: oblikovanje, pečenje na 100 do 200 oC, paljenje na blizu 1000 oC (neutralna atmosfera), pri tome izgori organska komponenta, koja nam je poslužila kao tehnološko pomagalo

Prednost keramičkih otpornika je viša toplinska postojanost. Otpor ovih otpornika je ovisan o sastavu smjese iz koje se izrađuju, podnose preopterećenja, dosta su robusni, nisu za visokofrekventnu tehniku imaju vlastiti kapacitet, otpor je ovisan o naponu, vremenom otpor im se mijenja -  stare

Otporni materijali su silicijev karbid (SiC) i ugljik (C).

### Slojni

a) s debelim slojem (> 5 )

koloidalni

otporni materijal (C) + organsko vezivo, na podlogu (keramika ili staklo), pečenje (100 0C)

keramički

otporni materijal (C) + anorganski materijal (keramika, staklo) + organsko vezivo, na podlogu (keramika ili staklo)

Izrada: pastu koja je smjesa svih navedenih komponenti nanosimo na podlogu koja je od keramike ili stakla, pečenje na oko 100 oC, polimerizira organsko vezivo, paljenje u neutralnoj zoni (500 - 1000 0C) pri čemu organska komponenta nestane.

Paste

Paste se izrađuju na bazi paladija, platine, rutenija, talijevog oksida, ugljika. Slojevi do nekoliko desetaka  debljine, a otpor sloja je dan za kvadratnu površinu i iznosi 1 do 1 M/. Ne podnose preopterećenja, mogu u visokofrekventnoj tehnici. Povećanje otpora moguće je urezivanjem spirale u otporni sloj, ali se u tom slučaju otpornik ne može upotrijebiti u visokofrekventnoj tehnici.

b) sa tankim slojem (filmom < 5 m )

otporni sloj se nanosi tehnikom tankog filma (kemijsko obaranje, naparavanje u vakuumu, prskanje ili ionizacija)

karbovidni: na bazi C kristalični sjajni ugljen

keramički na bazi Cr/Ni, Cr/SiO, talijevi spojevi, kristalni ugljen

Otpor sloja iznosi 10  do 10 M/, veoma su osjetljivi na preopterećenja

# KONDENZATORI

Kondenzator je dio električnog kruga koji ima sposobnost da se u njega nakrca električni naboj Q, dakle može se reći da je kondenzator akumulator energije. Pri tome se kondenzator nabije na napon U, i to tako da je trenutna vrijednost naboja proporcionalna naponu. Struja kroz idealni kondenzator (koji ima samo čistu kapacitivnost bez ikakvih parazitnih veličina) jednaka je vremenskoj promjeni naboja Q:

jed 1

Struja je dakle proporcionalna brzini promjene napona, a faktor proporcionalnosti C zove se kapacitet. Ako je napon sinusoidna oblika, struja kroz kondenzator također je sinusoidna, ali fazno pomaknuta za 900 u odnosu prema naponu. U tom je slučaju idealni kondenzator element kojemu struja punjenja prethodi narinutom naponu za fazni kut od 900.

Svaki kondenzator izveden je od dvije vodljive plohe (obloge) međusobno odvojene izolatorom (dielektrikom). Kapacitet kondenzatora proporcionalan je dielektričnosti (dielektričnoj konstanti) izolatora e i to je veći što su površine vodljivih ploha veće a razmak među njima (određen debljinom izolatora) manji.

Kako kondenzator nije savršen, jer dielektrik nema beskonačan otpor, u svakom kondenzatoru se pojavljuje i radna komponenta struje koja određuje gubitke kondenzatora. Ukupna struja kroz kondenzator je I = Ic +Ir i ona je fazno pomaknuta prema naponu za kut manji od 900. Gubici kondenzatora se izražavaju kutom gubitaka  odnosnom njegovim tangensom tan  ( = 900 – ).

tanδ=IcIr=1RωC	jed 2

Realni kondenzator prema tome predstavlja impedanciju apsolutne vrijednosti

Z=1ωC1+tan2δ	jed 3

Osim gubitaka uslijed nesavršenosti kondenzatora u dielektriku izolatora dolazi do polarizacije, od kojih neke vrste polarizacije izazivaju dodatne gubitke.

## Karakteristične vrijednosti kondenzatora

Veličine koje karakteriziraju kondenzator su:

- nazivni ili nominalni kapacitet (ispisan na kućištu u F=10-6F, nF=10-9F ili pF=10-12F)

- tolerancija

- temperaturno područje rada

- temperaturni koeficijent kapaciteta

- faktor gubitaka

- radnim maksimalni i ispitni napon

ponekad se navodi:

- vremenska konstanta kapaciteta (promjena kapaciteta nakon dvogodišnjeg uskladištenja)

- granična frekvencija

- parazitni induktivitet

## Podjela kondenzatora

Kondenzatori se dijele na stalne i promjenljive. Kapacitet stalnog kondenzatora se ne može mijenjati nakon što je proizveden, dok se kapacitet promjenljivih kondenzatora može mijenjati u određenim granicama i nakon što je proizveden. Pri tome se kapacitet nekih kondenzatora može mijenjati tokom rada (promjenljivi kondenzatori) a nekima se kapacitet može mijenjati smo prilikom ugradnje ili popravka (polupromjenljivi kondenzatori), što ovisi o konstrukciji kondenzatora.

### Stalni kondenzatori:

Stalni kondenzatori se dijele prema materijalu od kojeg su napravljeni na:

- Papirni kondenzatori

Imaju kao dielektrik trake od specijalnog papira (kondenzatorski papir) debljine ~10 m, a kao vodljive obloge služe aluminijske folije debljine ~7 m, koje su međusobno razdvojene najmanje dvjema slojevima papira. Trake se motaju spiralno, da bi se na malom prostoru dobio što veći kapacitet. Da bi papir zadržao dobra izolacijska svojstva, on se impregnira mineralnim uljima ili nekim drugim impregnantom kako bi se spriječilo prodiranje vlage u papir. Impregnacijom se povećava i probojna čvrstoća papira. Papirni kondenzatori se proizvode u vrlo širokom opsegu nazivnih vrijednosti (0,1.···200 F) i naponskih opterećenja (100 V do nekoliko kV). Nalaze svestranu primjenu u uređajima kojima gubici treba da budu mali i stabilnost velika. Upotrebljavaju se i u energetskim mrežama za kompenzaciju jalove snage (cos φ), uz kontakte za sprečavanje iskrenja, uz električne strojeve za otklanjanje radio smetnji i dr.

- Kondenzatori od plastičnih masa

Dielektrik takovih kondenzatora izrađuje se od različitih umjetnih folija koje imaju odlična izolacijska i dielektrična svojstva pa ih nije potrebno impregnirati jer su otporni na vlagu. U načelu su slični papirnim kondenzatorima, samo što su kod njih dovoljne jednostruke izolacijske folije. Ove folije imaju male faktore gubitaka. Kao dielektrik upotrebljavaju se folije na bazi: polistirena (komercijalni naziv styroflex), tetrafluoretilena (teflon), polietilena (lupolen), polypropylena, polyestera i dr. Elektrode su im metalne folije  Upotrebljavaju se na visokim frekvencijama gdje su im gubici manji nego kod papirnih kondenzatora.

- Keramički kondenzatori

Keramički kondenzatori imaju kao dielektrik keramiku, koja se može proizvesti sa sasvim temperaturnim koeficijentom kapaciteta. Proizvode se nanošenjem tankog sloja metala (naparavanjem) na obje strane keramičke pločice ili cjevčice, koja se zatim premaže zaštitnim slojem. Ti kondenzatori su u pravilu vrlo stabilni. Ovisno o vrsti keramike različite su im i dielektrične konstante. Kondenzatori na bazi titan-oksida (rutila) i magnezijum-silikata imaju r od 6 – 500, a na bazi feroelektričnih materijala (barijum-titanati) imaju r od 500 – 1000.

- Kondenzatori od tinjca

Tinjčevi kondenzatori imaju kao dielektrik tanke listiće tinjca (muskovit) koji se odlikuju velikim izolacijskim otporom i dielektričnom konstantom r~6-7. Ti kondenzatori su vrlo stabilni i odlikuju se malim temperaturnim koeficijentom kapaciteta te visokom toplinskom postojanošću.

- Kondenzatori od stakla

Upotrebljavaju se za rad na visokim temperaturama (do 200 0C) i tamo gdje je velika vlaga. Izrađuju se na sličan način kao kondenzatori od tinjca, s tim da se nakon formiranja podvrgavaju visokom pritisku i temperaturi.

- Elektrolitski kondenzatori

Elektrolitski kondenzatori imaju samo jednu metalnu oblogu, zvanu anoda, a drugu oblogu čini otopina elektrolita. Kao izolacijski sloj (dielektrik) sliži sloj oksida koji se stvara u toku formiranja anodnom oksidacijom na metalnoj oblozi. Taj oksidi sloj, čija debljina iznosi 0,5-5 m (već prema nazivnom naponu) ima vrlo veliku dielektričnu čvrstoću (107 V/cm) i veliku relativnu dielektričnu konstantu r (8-30)

Zbog male debljine i velike r dielektrika dobivaju se znatno veće vrijednosti kapaciteta po jedinici zapremine nego s ostalim vrstama kondenzatora. Anoda je često hrapava čime se poveća kapacitet. Kao druga obloga rjeđe služi kompaktna otopina elektrolita, češće papir ili tkanina natopljena u takvoj otopini. Drugi je pol kondenzatora u tom slučaju spojen s elektrolitom pomoću još jedne dodatne metalne elektrode koja se naziva katodom. Oksidni sloj na anodi tvori zaporni sloj koji ima ventilsko djelovanje. Ono se očituje u tome što teče samo vrlo mala struja, tzv. poprečna struja ili struja gubitaka, ako je elektrolit negativan u odnosu prema anodi, a uz obratni polaritet teče znatna struja, koja stvara oksid uz katodnu oblogu, pri čemu se razvija znatna toplina dolazi i do razaranja kondenzatora. Zato su elektrolitskih kondenzatori polarizirani (priključci su označeni sa + i –), a za izmjenične struje se mogu primijeniti samo nepolarizirani elektrolitski kondenzatori koji su ekvivalentni dvjema polariziranim kondenzatorima spojenim u seriju tako da među izvodima slijede jedna za drugom katoda – anoda – anoda – katoda. Elektrolitski kondenzatori imaju sposobnost regeneracije, jer se u slučaju proboja uslijed toka struje razvija toplina, koja uzrokuje stvaranje novog oksida na mjestu proboja.

Materijal za elektrode elektrolitskih kondenzatora je aluminij ili tantal. Najčešće se izrađuju namatanjem  anodne (aluminijske) folije nosača elektrolita i katodne folije, koji se nakon namatanja smjeste u aluminijsko kućište i kojim se spoji katoda, a pozitivni pol ima žičani izvod. Kao elektrolit upotrebljava se boraks, borna kiselina i drugi spojevi, pomiješani s glikolom i glicerinom. Elektrolitski kondenzatori izrađuju se s nominalnim kapacitetima od 0,2 do 100 F, za napone od 250 do 500 V i od 100 d0 5000 F za napone do 200 V. Faktor gubitaka kod ovih kondenzatora je relativno velik i iznosi tan = 0,25.

### Promjenljivi kondenzatori

Kapacitet ovih kondenzatora može se može se mijenjati u određenim granicama i to mehanički, najčešće zakretanjem osovine.

- Polupromjenljivi kondenzatori (trimeri)

Ovi kondenzatori su predviđeni za podešavanje kapaciteta samo prilikom ugradnje, odnosno popravka. To su po svojim dimenzijama uglavnom mali , najčešće zračni ili keramički kondenzatori, koji se dodaju paralelno nekom većem kondenzatoru da bi se ukupan kapacitet mogao podesiti na željenu vrijednost.

- Promjenljivi kondenzatori

Njihova se vrijednost kapaciteta može mijenjati u toku rada uređaja u koji su ugrađeni. Kao  dielektrik imaju najčešće zrak i izrađuju se sa dva niza paralelnih ploča od je jedan (stator) nepokretan, a drugi (rotor)pomičan te se može zakretati oko osovine. Pri zakretanju osovine ploče rotora mijenjaju svoj položaj u odnosu prema položaju statora uslijed čega se mijenja i kapacitet kondenzatora. Ploče moraju biti međusobno izolirane, a kao izolacijski materijal se upotrebljavaju držači od keramike. Ovi držači određuju izolacijski otpor kondenzatora koji može iznositi i do 109 MW. Kondenzatori s čvrstim dielektrikom upotrebljavaju se tamo gdje smo ograničeni s prostorom. Uz dielektrik među pločama mora postojati i tanki sloj zraka, zbog mogućeg zakretanja, čija se debljina ne može točno odrediti niti održati na stalnoj vrijednosti, pa su takvi kondenzatori manje točni i manje stabilni od zračnih.

# MATERIJALI ZA TERMOBIMETALE

Termobimetali su dva čvrsto vezana sloja metala ili njihovih legura s veoma različitim temperaturnim koeficijentima istezanja. Kod zagrijavanja dolazi do različitog istezanja svakog od njih, te se cijela kombinacija savija na stranu materijala s manjim temperaturnim koeficijentom istezanja, Područje upotrebe je od -20 do 250 oC.

A=as(L100)2Dt

slika  8 Termobimetal

A = otklon bimetala

a = specifični otklon bimetala (s = 1 mm, L = 100 mm,  t = 1 0C

formula vrijedi ako je s < 10 L i za manje otklone

U pravilu bi se mogla upotrijebiti bilo koja dva metala koja imaju različite temperaturne koeficijente istezanja ali se kao jedan od materijala najčešće upotrebljava invar (64% Fe, 36% Ni) zbog vrlo malog temperaturnog koeficijenta istezanja (1.10-6/ oC). Usporedbe radi bakar ima temperaturni koeficijent istezanja 17.10-6/ oC, Aluminij 24.10-6/ oC, Fe 10.10-6/ oC,  Srebro 19.10-6/ oC, Nikal 13.10-6/ oC, Kositar 26.10-6/ oC, Molibden 5,2.10-6/ oC, Mangan 17.10-6/ oC.

Upotreba: mjerenje temperature, regulacija temperature, signalizacija, glačala, bojleri, peći

# MATERIJALI ZA TERMOELEMENTE

Termoelement je vodljivi spoj dvaju različitih metala, kod kojih se na slobodnom kraju javlja potencijalna razlika, koja je proporcionalna razlici temperatura spojenog i slobodnog kraja. Za kontaktni potencijal je mjerodavna razlika u izlaznoj radnji i broju elektrona koji je različit za razne materijale. Ako je zatvoren krug ili ista temperatura na oba kraja nema razlike potencijala. Da bi došlo do efekta jedan kraj mora biti otvoren a drugi zatvoren, te se tada stvara potencijalna razlika, slika 9.

u=f(Dt)

slika  9 Termoelement

tablica 3 Pregled najčešćih termoelemenata

| termoelement | osjetljivost (V/0C) | područje primjene (0C,K) |
| --- | --- | --- |
| Cu/konstantan | 43 | 350 |
| Fe/konstantan | 50 | 600 |
| Fe/kopel | 55 | 600 |
| kromel/kopel | 80 | 600 |
| kromel/alumel | 41 | 900 - 1000 |
| Ni/CrNi | 40 | 900 - 1000 |
| Pt/PtRh | 7 - 10 | 1600 |
| W/WMo | x | 3000 |

Upotreba: mjerenje temperature, regulacija, signalizacija

Veličine napona su reda veličine V/0C, a područje upotrebe se poklapa s područjem linearnosti i toplinske postojanosti (0 do > 1000 0C)

Izvedbe:

u cijevima dužine 250, 500, 1000 mm, žice debljine 0,3 - 6,5 mm

# RASTALNI OSIGURAČI

Rastalni osigurač je element u strujnom krugu, kojemu je zadatak da u normalnim prilikama u strujnom krugu omogućuje normalni tok struje, ali kad veličina struje prijeđe kritične vrijednosti da svojim rastaljivanjem prekine strujni krug. To je najstariji oblik zaštite strujnih krugova. Po svom karakteru postoje razni strujni krugovi, razna dozvoljena opterećenja, razna preopterećenja pa i osigurači moraju biti različiti kako po svojoj veličini tako i brzini djelovanja. Postoje:

Brzi osigurači koji prekidaju strujni krug kada struja dostigne vrijednost 5 In   0,1 sekunde (kratki spoj prekidaju momentalno)

Spori osigurači izdrže 10 In kroz 1 sekundu.

To se postiže izborom materijala i izvedbom samog osigurača, slika 10, (utjecaj ambijenta, spirale, lemljenog mjesta i slično)

slika  10 Razne izvedbe rastalnih osigurača

Interesantna svojstva pri izboru materijala:

specifična toplina, toplina taljenja, talište, specifični otpor, toplinska vodljivost

Materijali:	Potreban je vodički materijal, ali tako dimenzioniran, da omogućuje rastaljivanje kod određene prekomjerne struje. U obzir dolaze metali i legure

Srebro (Ag) može se upotrijebiti za sve struje, ima točno talište, može se precizno dimenzionirati naročito za manje struje  (instrumenti) < 3 A

Legura Ag/Cu (50/50)  za velike struje.

Bakar (Cu) za opće svrhe u obliku veoma tankih žica.

Aluminij (Al) je neprecizan, velika toplinska tromost, velika specifična  toplina, izdrži preopterećenja, upotrebljava se za trome osigurače, niski napon velike struje.

Legura Pb/Sn (olovo/kositar) za srednje struje, mehanički mekana, ne mogu se izvlačiti tanke niti

Cink (Zn) nisko talište, ali treba biti oprezan jer pri naglom topljenju dolazi do prskanja  što može uzrokovati stvaranje vodljivog sloja na površini kućišta osigurača.

# SPECIFIČNE PRIMJENE POLUVODIČKIH MATERIJALA

Poluvodiči su nemetalni kemijski elementi ili kemijski spojevi, napose kemijski spojevi metala koji vode struju, ali znatno manji od metala. Uz to osnovno svojstvo pokazuju neke dodatne efekte, kojih metali nemaju pa im je to prednost. Njihova primjena ide u dva osnovna smjera

A) Nadopuna proizvoda u iste svrhe kao metali sa svrhom proširenje područja:

kontakti (ne tale se, samopodmazivanje)

otpornici (veliki otpori, tanki slojevi

elektrode; lučne lampe, zavarivanje, metalurgija (kemijska otpornost, visoko talište, ne otapaju se elektrolitski).

U tu svrhu upotrebljava se prvenstveno ugljik, razne njegove modifikacije (grafit, čađa, koks, ugljen)

Ugljik (C) svojstva: 2200 0C grafitizacija, 3800 - 3900 0C topljenje, specifična masa 2 kg/dm3, specifični otpor = 46  m2/m (ugljen) - 8,5  m2/m (grafit), oksidira u obliku plina, ne zavaruje se, negativni temperaturni koeficijent otpora, otpor mu je ovisan o pritisku (mikrofoni, regulacijske otporne pločice)

B Specifične primjene

To su primjene kod kojih se koriste neke specifične prirodne ili umjetno izazvane sposobnosti određenih poluvodičkih materijala.

Pri tome koristimo razne kombinacije (čisti poluvodič, poluvodič - poluvodič, poluvodič - metal)

## Otpornici s ovisnošću električnog otpora o nekom vanjskom faktoru

### Naponsko ovisni otpornici (VDR, wilit, tirit, ocelit)

kod metala vrijedi linearni odnos struje i napona i = k U, kod ovih otpornika vrijedi

i = k Ux gdje x = l.05 - 7

Materijali SiC + grafit + keramičko vezivo. Pod djelovanjem napona dolazi do proboja zapornog sloja i povećanje broja slobodnih elektrona, posljedica čega je povećanje vodljivosti.  = 102 - 1010  mm2/m,

Oblici: štapovi, cijevi, pločice, prsteni

Namjena: odvodnici prenapona, zaštitni otpornici, stabilizatori napona, ograničivaći struje.

### Temperaturno ovisni otpornici (NTC, Termistori)

RT=RT0eB1T−1T0

RT0 = hladni otpor, B = konstanta, T = temperatura

temperaturni koeficijent otpora () = 10 puta veći od metala i negativan (  -10-2/K)

Materijali: mješavina metalnih oksida ili sulfida: AgS, CuO, MgO + TiO2, ZnO

Upotreba se bazira na:

ovisnosti otpora o temperaturi okoline (mjerenje temperature)

ovisnosti otpora o zagrijavanju zbog vlastitog protoka struje

termičkoj tromosti (vremensko kašnjenje)

nelinearnosti U - I karakteristike (stabilizacija napona)

Svojstva ovise i o tehnologiji dobivanja (temperaturi pečenja)

Oblici: štapovi, pločice

### Fotootpori

Koristi se fotoelektrični efekt (unutarnji), apsorpcija svjetlosne energije oslobađa nove elektrone, smanjuje se otpor, pri tome je prisutna valna osjetljivost. Osjetljivost se smanjuje porastom temperature.

Materijali talijev sulfid (talofidi), silicij, kadmijev sulfid

Prednosti: Visoka osjetljivost, male dimenzije

Primjena: regulacija, automatsko upravljanje

Oblici: štapovi, pločice

To su pasivni elementi

### Fotoelementi

Aktivni elementi, pri osvjetljenju postaju izvor struje. To su kombinacije metal i poluvodič. Svjetlost pada na pokrivnu poluprozirnu elektrodu (Au) debljine nekoliko atoma. Zaporni sloj: pokrivna elektroda poluvodič, elektroni putuju u metal.

Materijali Cu2O, Se, TlS, osjetljivost se mjeri u mA/lumen. Prisutna ovisnost osjetljivosti o valnoj dužini.

## Kristalni ispravljači

Rade na principu tijesnog kontakta dva različita poluvodiča posljedica čega je nejednolika vodljivost u oba smjera. To su poluvodičke diode koje su praktički u potpunosti zamijenile nekada jako proširene suhe ispravljače, koji su radili na principu tijesnog kontakta poluvodič -  metal.