PROIZVODNI I OPERATIVNI MANAGEMENT

UVOD U PREDMET

PREDMET ISTRAŽIVANJA:

Proizvodni proces kao proces stvaranja specifičnog oblika vrijednosti;

Proces pretvaranja ulaznih inputa u specifičan proizvod ili uslugu.

# ISHODIŠTA RAZVOJA POM-a

Praktična: specijalizacija aktivnosti i znanja usporedno s porastom ekonomski efikasne veličine poduzeća:

-         razvoj novih oblika pogonske energije te mogućnosti širenja razmjera proizvodnje, razvoj postupaka prerade i obrade materijala,

-         organizacija za uspostavljanje ekonomija razmjera,

-         organizacija za sustavno uvođenje proizvodnih tehnoloških i organizacijskih unapređenja (studij rada, funkcionalna analiza vrijednosti, projektiranje proizvoda i proizvodnih postrojenja...)

-         specijalizacija pratećih tehničkih i administrativnih poslova (naručivanje mat; vođenje zaliha, održavanje opreme i postrojenja, operativno planiranje, obračun proizvodnje...)

-         informatizacija pratećih tehničkih i administrativnih poslova (kasnije integracija)

Znanstvena: razvoj tehničkih znanosti; razvoj sustava znanja o organizaciji (managementu) proizvodnog poslovnog područja; operacijska istraživanja, ekonomika proizvodnje.

POTICAJI NOVOG VALA ZANIMANJA ZA POM

-         ubrzan ZT razvoj (nove tehnologije, konvergencija tehnologija, ubrzana distribucija i komercijalizacija znanja)

-         tercijarizacija gospodarstva

-         globalizacija

-         rascjepkanost tržišta i premjene preferencija potrošača

-         zahtjevi za povećanom fleksibilnosti poslovanja (tehnički sustav najmanje fleksibilan poslovni sustav)

-         alternativni modeli organizacije proizvodnje

# Ekonomska teorija proizvodnje

= model odlučivanja poduzeća u uvjetima savršenog ili monopolskog tržišta; tumačenje ekonomija razmjera

Problemi:

-         visok stupanj apstrakcije neprimjeren rješavanju svakidašnjih operativnih problema

-         prvenstvena namjena protumačiti djelovanje tržišnog mehanizma, tek sekundarni cilj protumačiti uspjeh proizvodnje

Prilagodba:

- pojam proizvodnoh faktora, pojam izdašnosti (koef. Konverzije)

- input – output modeli

- pojam supstitucije i krivulja supstitucije jednog proizvodnog faktora drugim

# RAZVOJ POM – A

Industrijska revolucija (1700-1900) novi pogonski mehanizmi: mehanizacija

Znanstveno upravljanje (1910-1960) – principi znanstvenog upravljanja, studij vremena, analiza radnih metoda (MTA), standardizacija, planiranje, kontrola

Teorija međuljudskih odnosa (1930-1970-e)- humano oblikovanje radnih mjesta, selekcija i obuka radnika, sustavi poticaja (motivacija)

Operacijska istraživanja (1950-e nadalje)- matematička analiza i modeliranje problema, optimizacija zaliha, optimizacija redosljeda operacija (serijska proizvodnja)

Informatizacija (1980-e nadalje)- SW za planiranje zaliha (FPS), SW za preraspored opterećenja kapaciteta, ERP sustavi...

ERP sustavi- tiha revolucija kroz dodavanje i prilagodbu SW- osobito razvoj uslužnih djelatnosti koje uslijed veličine poslovnih sustava obrađuju ogromne količine standardiziranih podataka, procjena je da se u svijetu 2000-e godine uložilo 100 mld. USD u ERP sustave, od čega cca 10 do 20 % vrijednost samog SW (licenci)

# Tablica 1.5. Razdoblje nakon 90-tih

| Strategija | Metode i sredstva |
| --- | --- |
| Proizvodno funkcijsko područje  još kraći životni ciklusi  modularni dizajn  multitehnologija  integriranje proizvoda i usluga  intenzivnija specijalizacija, ali uz mrežno povezivanje | - umrežavanje poduzeća polazeći od procesa - e-business (internetsko poslovanje) u finalnoj prodaji ali i u nabavi, uključivo poslovnih usluga - daljnja integracija komunikacijskih procesa - ERP sustavi za planiranje i organizaciju operativnog poslovanja  CRM  SCM  PLM - konvergencija strateškog i operativnog planiranja |
| Tržišno funkcijsko područje | - clusterizacija – marketing regionalnih brandova i/ili brandova poslovnih grupacija - personalizirani marketing |

Izazovi:

Kolik utjecaj standardiziranih poslovnih rješenja (ISO) te softwera (ERP-ova) na ujednačavanje organizacijske prakse

Kakav je položaj i koje su razvojne mogućnosti poduzeća fizički vezanih uz manje razvijene regije... koje su im konkurentske prednosti, u kojim djelatnostima...koliko su nezavisni u poslovnom planiranju pa i postavljanju vlastite operativne organizacije poslovanja....kakva je razdioba koristi ostvarenih zajedničkim djelovanjem u nekom clusteru.....

POPIS KRATICA

JIT Just in time

CNC Computer Numerically Controled Machines

FPS/FMS Flexible Production/Manufacturing Systems

MRP Material Requirement Planning

MRP II Manufacturing Resource Planning

CAD Computer Aided Design

CAM Computer Aided Manufacturing

CIM Computer Integrated Manufacturing

ERP Enterprise Resource Planning

CRM Customer Relationship Management

SCM Supply Chain Management

PLM Product Life Cycle Management

EAI Enterprice Application Integration

AGREGATNI PLAN- plan resursa temeljan na količinama koje se, rukovodeći se potražnjom, namjeravaju proizvesti u nekom vremenskon razdoblju (godini, tromjesečju...)

TERMINSKI PLAN - plan alokacije resursa (kapaciteta) unutar zadanog vremenskog okvira kako bi se na najbolji način ostvarili raznorodni ciljevi proizvodnje:

- efikasnost (=visoka iskorištenost kapaciteta)

- niska razina zaliha

- kvaliteta usluge/proizvoda sa stanovišta kupaca

Za linijske procese, dio terminiranje zadan (riješen) već prilikom definiranja tehnologije.

Problem terminiranja ne postoji kad se na jednoj proizvodnoj liniji izrađuje samo jedan proizvod, već nastaje onda kada je potrebno vremenski uskladiti više paralelnih ili uzastopnih procesa u sličaju kad postoje češće varijacije u asortimanu i veličini serija, odnosno, kada se na istim proizvodnim linijama proizvodi više proizvoda. => potrebna alokacija linijskog kapaciteta na više različitih proizvoda.

POSTUPAK:

- izračunati potrebnu veličinu serije (konfliktni zahtjev: minimalni troškovi, vrijeme zamjene alata)

- odrediti vrijeme, redosljed izrade svakog pojedinog proizvoda (pod pretpostavkom da se svi djelovi proizvoda proizvode za zalihe prioritet ima onaj proizvod za kojeg je držanje zaliha najskuplje...)

- izračunati vrijeme isteka zalihe za svaki proizvod (proizvodi s najmanjim vremenom isteka zaliha dolaze prvi na red)

Za diskontinuirane procese, terminiranje je složenije, osobito određivanje redosljeda poslova te vremena početka operacija.

Korištene tehnike:

- koncentriranje na vremenski redosljed - gantovi dijagrami (1917),

- tehnike mrežnog planiranja – kompromisne odluke o minimiziranju vremena i troškova,

- MRP sustavi – složeniji (kompjutorizirani) sustavi planiranja optimalnih razina zaliha i optimalnog iskorištenja kapaciteta (naglasak na tokovima materijala: 1. sastavnice, 2. vremena protoka, 3. stanje zaliha)

Što je složeniji proizvodni sustav veći su i rizici nastanka neočekivanih događaja.

Tehnike «zaštite»:

- Ukalkulirane vremenske rezerve

- Kriteriji prioriteta dolazaka na red:

Minimalno vrijeme procesiranja

Minimalno preostalo vrijeme po operaciji

FCFS (first come, first served)

Minimalni planirani rok početka (možda zaostatak iz prethodnog plana)

Minimalni rok završetka

...slučajnim izborom...kombiniranje

# ELEMENTI PROIZVODNIH PROCESA – «ORGANIZACIJSKE JEDINICE»

Proizvodni proces – vrijeme trajanja proizvodnog ciklisa kao cjelokupnog procesa obrade materijala od ulazne sirovine u krug poduzeća do izlaska (isporuke) finalnog proizvoda – vrijeme provedeno unutar određenog poslovnog sustava- vrijeme obrta kapitala u jednom proizvodnom ciklusu.

Postoje tri temeljna oblika tehnoloških procesa:

-         procesi dobivanja materije

-         proces preobrazbe materije

-         procesi preoblikovanja materije

Proizvodni proces sastoji se od tehnoloških i pratećih procesa. Dobra organizacija proizvodnje (racionalizacija) znači povećanje udjela tehnološkog ili «korisnog» vremena nasuprot pomoćnim vremenima.

S- kako još poduzeće povećava troškovnu efikasnost????

Tehnološki preces – vrijeme trajanja aktivnosti kojima se mijenjaju svojstva materijala u pogledu izgleda, sastava, namjene...

Tehnološki procesi mogu biti:

-         mehaničko – tehnološki (u pravilu diskontinuirani – organizacija fleksibilnija)

-         kemijsko – tehnološki (prirodno zadani)

Tehnološki proces sastoji se od tehnoloških postupaka  koji se mogu shvatiti kao jedinstveni i cjeloviti zadaci (-> zadaci koji služe kao jedinica analize prilikom projektiranja, organizacije poslova i delegiranja zadataka)

Tehnološki procesi sadrže metode rada na radnom mjestu, režime rada, vremena rada.

Tehnološke procese dalje dijelimo na postupke. Postupci mogu biti postupci izrade i montaže ako je riječ o prerađivačkoj industriji. U uslužnom sektoru obično govorimo o radnom postupku.

Tehnološki postupci dijele se na  tehnološke operacije.

Tehnološke operacije su postupci koji se neprekidno (ciklički) ponavljaju na jednom radnom mjestu.

Operacije se dijele na zahvate i mikrozahvate, a ovi se mogu dijeliti na pokrete i mikropokrete.

Prateći procesi – transport, čekanje, pripremno – završna vremena

OPERACIJSKE STRATEGIJE U SKLOPU INTEGRALNE STRATEGIJE PODUZEĆA

SUSTAV CILJEVA I STRATEGIJA PODUZEĆA

Misija

Razvojne strategije

Funkcijske strategije

Konkurentske strategije

Operacijskom strategijom se relativno trajno predodređuju konkurentske sposobnosti poduzeća tako što se, kao posljedica donesenih odluka, u budućnosti ograničava manevarski prostor u pogledu vođenja ekonomične politike asortimana, mogućnosti uvođenja proizvodnih i tehnoloških inovacija, predodređuju se vjerojatne politike kapaciteta, politike zaliha, politike kvalitete...

ELEMENTI PROIZVODNE STRATEGIJE PODUZEĆA

- Odluke o pozicioniranju poslovnog sustava

- odluke o stupnju fokusiranja proizvodnje

- odluke o izboru tehnoloških procesa i tehnologija

- odluke o alokaciji resursa prema strateškim alternativama

- odluke o veličini, lokaciji i rasporedu kapaciteta

ad.1. definiranje stupnja standardiziranosti proizvoda i usluga ovisno o karakteristikama potražnje (ravnomjerna ili sezonska, trend rasta potražnje, intenzitet uvođenja proizvodnih i tehnoloških inovacija)

Alternative:

- veće serije i stabilan proizvodni i tehnološki sustav

- manje serije i širi asortiman

Posljedice:

- jednokratno ili iterativno dizajniranje proizvoda; specijalizirana procesna proizvodnja  ( linijski raspored ) ili prilagodljivi alatni strojevi, različiti postupci planiranja kapaciteta i izvođenja proizvodnje, razlike u UT, održavanju, razlike u razinama zaliha i u troškovima i rizicima vezanim uz držanje zaliha. Razlike u postupcima kvalitete...

- različit sastav zaposlenih i formalna struktura poslova

- razlike u dokumentiranosti proizvodnog sustava, upravljanju kvalitetom, mogućnostima računovodstvenog praćenja...

Ishodišta ekonomičnosti:

Uravnotežen ritam proizvodnje vs. proizvodnja po narudžbi i politika maksimalne popunjenosti kapaciteta, uz postizanje specifirane kvalitete i održavanja preuzetih rokova isporuke.

ad.2. precizno tržišno pozicioniranje i politika asortimana koja će u konkretnom vremenu optimalno iskoristiti potencijale što ih pruža proizvodna tehnologija, distribucijski kanali i poznavanje tržišta

Utvrđivanje optimalnog stupnja horizontalne i vertikalne diversifikacije

Od 80- tih traje trend povećanja fokusiranja

Prednosti fokusiranja:

- preglednost: ograničavanje složenosti, odnosno izbjegavanje nedostatka neprioritetnog proizvoda i proizvodne linije ( v. Prm. Shroeder, str. 47 «tvornica u tvornici» )

- lakše praćenje ZTR

- stvaranje zaštićenih tržišnih niša u tehnološki intenzivnim sektorima

ad.3.  podrazumijeva projektiranje opreme i postrojenja

ovisi o zahtijevanoj brzini i točnosti  obrade, potrebnom protočnošću pojedinih faza tehnološkog procesa, poželjnim i dostupnim stupnjem automatizacije, predviđenim tržišnim fluktuacijama

ad.4. presudna stvarna ili percipirana oskudnost resursa

definiranje prioriteta, ali i politike povlačenja resursa, stupnja autonomije pojedinih organizacijskih cjelina u pogledu vremenskog usklađivanja poslova, provođenja aktivnosti održavanja i obnove, interventne alokacije resursa

ad.5. troškovi dopreme i otpreme

skladištenje i manipulacija

unutarnji transport i međufazne zalihe

pristup i tehnike planiranja

fleksibilnost u korištenju ljudskih i tehničkih resursa

OPERACIJSKE STRATEGIJE U KONTEKSTU POSLOVNE POLITIKE

-ELEMENTI SUSTAVAOPERATIVNOG MANAGEMENTA-

Poslovni sustavi nastoje sistematizirati odlučivanje kako bi mogli uspostaviti primjerenu organizaciju sustava.

Efikasno upravljanje poslovnom operativom obično pretpostavlja postojanje koncepcije sistematizacije, odnosno svjesno definiranje elemenata sustava odlučivanja  iz kojeg je moguće iščitati logične povezanosti  ( logični slijed ) među elementima operativne politike, odnosno strategije.

Okolnosti poslovanja ( širina tržišta, konkurencija, veličina poduzeća, raspoloživi kadrovi i financijska sredstva, ZT razvoj i vlastita tehnička opremljenost itd.) predodređuju koliko i kako će koje poduzeće detaljno raščlaniti odlučivanje o operativnom poslovanju, te prema kojim kriterijima.

Primjeri sistematizacija:

1.      prema objektu:

        odluke o resursima

        odluke o tehnologijama

        odluke o organizaciji

2.      prema ročnosti:

        strateške – uskladiti razvoj operativnog sustava s poslovnom koncepcijom poduzeća

        taktičke – organizirati efikasnu politiku provođenja specifičnih aktivnosti ( planiranje proizvodnje, planiranje skladišta i transporta, prilagodba i održavanje opreme, upravljanje kvalitetom, projektiranje radnih mjesta i zaštita na radu…)

        operativne odluke – tekuće vođenje i adaptivne prilagodbe

3.      prema elementima konkurentske strategije ( N. Gaither )

        stupanj standardizacije

        stupanj fokusiranja

4.      prema informacijskim vezama ( tijekovima informacija )

TEMELJNA PITANJA U OPERATIVNOM MENEDŽMENTU

## Odluke	          Strateške                                      Taktičke                                       Operativne

Resursi      Kakvi resursi su potrebni?             Kako bi resursi trebali       Kako se resursi mogu efikasno

biti alocirani u organizaciji          iskoristiti?

Tehnologija   Koje bi tehnologije trebalo           Koje bi od raspoloživih        Kako se tehnologija može

razvijati u budućnosti?	       tehnologija trebalo koristiti?       produktivno koristiti?

Upravljanje  Kakav organizacijski okvir           Kako mogu menadžeri        Koji je najbolji način

bi trebalo razviti?                         najbolje reagirati na promje- provođenja i kontrole planova?		                                  njivu okolinu?

Strateške odluke

Analiza procesa

Glavni proizvodni plan

Pogonski raspored

Poslovno planiranje planiranje

Planiranje potrebnih

resursa

Projektiranje sistema lokacije i distribucije

Planiranje

#### Taktičke odluke

Agregatno planiranje proizvodnje

Politika zaliha

Razvoj proizvoda

Grubo planiranje kapaciteta

Oblikovanje radnih mjesta

Operativne odluke

MRP

Operacije planiranja i kontrole proizvoda

Upravljanje tokovima materijala

Kontrola kvalitete

Detaljno planiranje kapaciteta

# IZRAŽAVANJE KAPACITETA

1. ugrađeni kapacitet ( nazivni kapacitet ) = kapacitet s obzirom na ugrađene tehničke  značajke stroja

K = 365 * 8 * 3 = 8760 sati godišnje

2. radni kapacitet = stvarno iskoristivo vrijeme

Kradni = Kinst – trajanje nužnih prekida

nužni prekidi uključuju kvarove, podmazivanje, čišćenje, preventivno održavanje, nužno stajanje ( npr. hlađenje ), grla proizvodnje…

3. optimalni kapacitet = kombinacija tehničkih i ekonomskih faktora

      najpovoljniji odnos relativnih fizičkih i tehničkih veličina koje daju najpovoljniji financijski učinak

brži rad = veća produktivnost i možda bolja iskorištenost kapaciteta, ali i brže trošenje alata, više pogrešaka ( škart ), zamor radnika ( preopterećenost ), uz eventualne ozljede…

veća ili manja kvaliteta

optimalni kapacitet se najčešće ne promatra sa stanovišta jednog stroja ili radnog mjesta, nego sa stanovišta ukupne proizvodne linije ili postrojena

## MJERENJE KAPACITETA

## 1. u fizikalnim veličinama ( količinski )

## 2. u ekonomskim jedinicama ( vrijednosno )

## ad 1. OK za homogen proizvod; za nehomogenu proizvodnju kapacitete moguće vrijednosno izražavati u strojnim satima , norma satima… odnosno, kroz uvjetni proizvod

EKONOMIKA POSTROJENJA (KAPACITETA)

POSTROJENJA = strojevi i uređaji

alati i naprave

KAPACITETI = proizvodna sposobnost, učinak moguć u jedinici vremena

ili učinak po jedinici ulaganja

EKONOMIKA POSTROJENJA à racionalno korištenje

ovisi o obilježjima postrojenja, odnosno o tipu industrijske proizvodnje koji

- predodređuju inpute

-         ograničavaju elastičnost u primjene različitih materijala

-         određuju zahtjeva u pogledu stručnosti različitih materijala

-         određuju stupanj međuzavisnosti proizvodnih operacija i radnih mjesta

- predodređuju svojstva proizvoda

-         razinu kvalitete koji je moguće dostići realnim zalaganjem (ulaganjem)

-         mogućnost inoviranja na postojećim tipovima proizvoda

-         učestalost promjene asortimana

-         mogućnost personalizacije proizvoda

-         fleksibilnost u pogledu veličine serija (relativne gubitke zbog odstupanja od optimalne-maksimalne razine iskorištenja kapaciteta)

- predodređuju razini i strukturu cijene korištenja

-         udio direktnih i indirektnih troškova

- predodređuju ukupnu organizaciju operativnog poslovanja – organizaciju aktivnosti podrške

-         skladište

-         UT

-         Sustave planiranja i nadzora

SVIM NAVEDENIM – predodređuje se konkurentska sposobnost poduzeća. Počevši od fleksibilnosti u rokovima isporuka, preko fleksibilnosti dizajna i izvedbe sve do "otpornosti" poduzeća na veće i manje tržišne šokove kroz privremeno ograničavanje proizvedenih količina ili kroz prijelaz na druge i drugačije proizvode u razdobljima krize. Podjednako značajne za fleksibilnost postrojenja jesu i mogućnosti nadogradnje uz relativno niža dodatna ulaganja.

OPĆI TREND – neovisno o tipu ind. proizvodnje – sve više stupanj automatizacije, robotizacije, kompjutersko integriranje informacijskih resursa, koji zajedno djeluju na način da kontinuirano podižu fleksibilnost proizvodnih sustava.

Automatizacija – sposobnost da bez ljudske intervencije prelazi iz stanja u stanje

Robotizacija – upotreba programabilnih mehaničkih uređaja koji zamjenjuju ljudski rad (strojeva za manipuliranje, uzimanje ili odlaganje, obradu i slično)

OSNOVNI DIJELOVI SUSTAVA KOMPJ. INTEGRIRANE PROIZVODNJE

Sustav planiranja i upravljanja

Kompjutorski podržano projektiranje (CAD)
Kompjutorski podržano tehnološko planiranje (CAP)

Kompjutorski podržano izvršenja (CAM)

Kompjutorski podržano osiguranje kvalitete (CAQ)

Kompjutorski podržano uredsko poslovanje (CAO)

UPRAVLJANJE POSTROJENJIMA

Pozicioniranje poslovnog sustava jedna je od temeljnih odluka koje, između ostalog, definira:

- tip proizvodnog sustava

- izbor opreme i postrojenja

- organizaciju tekućeg funkcioniranje proizvodnog sustava

Temeljni zahtjev ekonomike postrojenje – maksimalna popunjenost kapaciteta odnosno tzv. "djelotvornost protoka"

DP = % ukupnog vremena angažiranog u poslu /ukupno vrijeme proizvodnje

Teoretski postoje dva osnovna tipa proizvodnog sustava:

- proizvodno orijentirani sustavi

- procesno orijentirani sustavi

Razlike u stupnju fleksibilnosti, stupnju fokusiranja, stupnju vertikalne integracije… (S)

Obilježja linijskog tijeka proizvodnje:

- zadaci usko povezani (cilj: proces bez prekida tijeka procesa, bez UT…odn. kontinuirana proizvodna linija)

- izbalansirati kapacitet

- naglasak na početnoj i završnoj kontroli

- maksimalni stupanj specijalizacije opreme

- fleksibilnost moguća na štetu efikasnosti

Obilježja radioničkog tipa proizvodnje:

- diskontinuirani proces – isprekidan tijek proizvodnje (vrijeme čekanja kod pojedinih strojeva dugo!)

- tijek proizvodnje definiran za svaku pojedinačnu seriju / proizvod

- grupni raspored opreme

- rizik tržišnih promjena manje izražen ali umanjena i djelotvornost

Hibridni sustavi kao pokušaji istovremenog povećanja efikasnosti i fleksibilnosti (FPS):

Vezano uz pozicioniranje: MTS – ATO – MTO – ETO

Vezano uz prostorni razmještaj: modularna organizacija (također se koristi izraz cellular, GT – grupna tehnologija..)

Alternativni rasporedi opreme: U – sustav, raspored u trokut..

FPS obično danas u većoj mjeri koriste automatizaciju, računalnu kontrolu strojnih operacija, kompjuterski upravljane sustave usmjeravanja dijelova i transporta…

Tehnike za organizaciju tijeka procesa – tehnike za prikaz i modeliranje:

-         analize toka materijala (plan montaže za bicikl)

-         dijagrami tijeka procesa (5 simbola)

-         prostorni raspored (layout)

-         analize toka informacija

OBLIKOVANJE PROCESA

Proizvodni proces: slijed aktivnosti kroz koje nastaje proizvod ili usluga

Moguće definirati i kao proces transformacije inputa u specifični output, odnosno niz tokova materijala, energije i informacija kroz proizvodni sustav.

U užem smislu proizvodni proces shvaćamo kao tokove materijala.

Tehnološki proces: proces dobivanja materije, pretvorbe i preoblikovanja materijala.

Tehnološki proces je dio proizvodnog procesa.

Tehnološki proces obuhvaća metode reda na radnom mjestu i režime rada.

Svaki se tehnološki proces može dijeliti na manje cjeline prema hijerarhijskim i/ili vremenskom slijedu.

Teko se tehnološki proces sastoji od radnih procesa, koji se dalje dijele na postupke operacije, zahvate (najmanja jedinica tehnološkog procesa) i pokrete.

Kod prerađivačke industrije često se tehnološki proces dijeli i na proces (postupke9 izrade i proces (postupke) sklapanja.

Odabir oblika proizvodnog procesa jedna je od temeljnih odluka koja će utjecati na organizaciju i efikasnost proizvodnje.

Kriteriji izbora procesa:

      Tržišni uvjeti

      Potrebe za kapitalom

      Raspoloživa radna snaga

      Raspoloživost sirovina

      Raspoložive (uključujući alternativne) tehnologije

Strateški važna odluka koja dugoročno predodređuje:

      Strukturu troškova

      Razinu kvalitete

      Brzinu isporuke

      Fleksibilnost (promjene u asortimanu i svojstvima proizvoda)

Izbor i oblikovanje procesa odrazit će s na operativnu efikasnost predodređujući:

- izbor tehnologije

- politiku kapaciteta (sustavi planiranja proizvodnje)

- politiku zaliha (sustavi zavisnih i nezavisnih zaliha)

- organizaciju rada (studij rada)

ANALIZA TIJEKA PROCESA

- Definiranje sustava – preduvjet za analizu tijeka procesa

- "izolacija" sustava za potrebe istraživanja, odnosno identifikacija:

      granica

      outputa

      inputa

      izvora (inputa)

      korisnika (outputa)

      tijeka (tijekova) procesa

- potrebna dokumentacija (uobičajena)

      montažni crteži

      montažni planovi

      opisi postupaka

      dijagram tijeka procesa

- Analiza sustava – generiranje i testiranje alternativa

-         identificiranje kritičnih točaka

-         primjena kvalitativnih i kvantitativnih tehnika generiranja rješenja (npr. brainstorming)

-         primjena kvalitativnih i kvantitativnih tehnika analize (scenariji, simulacije, proračuni…)

- Oblikovanje procesa – uravnoteženje rješenja prema mogućnostima (danim ograničenjima) i prema posebnostima elemenata sustava (iz točke jedan)

-         Ograničenja:

      Zgrade, fiksna lokacija, odjeća

      Organizacijska rješenja u smislu rasporeda poslova po službama, hijerarhija odlučivanja

      Tehnološke veze i odnosi

      Varijabilnost poslova, asortimana, vremena trajanja operacija

      Psihosociološki faktori

-         bitni elementi pri oblikovanju procesa:

      prostorni raspored oprema (alt. organizacija radnog prostora – raspored opreme i pomagala na radnom mjestu)

      rješenja za unutrašnji transport

-         izračun učešća prema novom prijedlogu

      razina zaliha (vrste, količine, efekti i troškovi zaliha)

      iskorištenost instrumentalnih kapaciteta ( odraz na stopu povrata ulaganja)

-         dokumentiranje procesa (tlocrti, sastavnice, dijagrami tijeka, opisi procesa, opisi operacija, nova organizacijska shema…)

čimbenici izbora

1.      cijena

2.      eksploatacijski vijek i troškovi održavanja

3.      troškovi pogona

4.      proizvodnost i kvaliteta obrade / izrade

5.      sposobnost iskorištavanja materijala (koeficijent konverzije)

6.      sposobnost – mogućnost angažiranja alternativnih, jeftinijih, nestandardnih proizvodnih faktora (materijala, broja i kvalifikaciju zaposlenih)

7.      sigurnost u eksploataciji i utjecaj na okolinu

EKONOMIČNOST OPREME ne ovisi samo o tehničkim nego i o organizacijskim faktorima kao što su raspored opreme, organizacije planiranja i pripreme proizvodnje, organizacija nabavnog i skladišnog poslovanja…

FIZIČKI RAZMJEŠTAJ opreme bitan za

        Dobro iskorištavanje kapaciteta i bolju iskorištenost prostora,

        Troškove i vrijeme internog transporta – kraće transportne putove u pogonu i manje vrijeme internog transporta (=kraći proizvodni ciklus), te za

        Humanost uvjeta rada – sigurnost, produktivnost i zadovoljstvo zaposlenih

CILJEVI DOBROG RAZMJEŠTAJA

Dobra koordinacija – objedinjavanje faktora vezanih uz iste operacije i operacije u slijedu

Racionalan UT

Produktivnost -  uspješno korištenje svih faktora (strojnih kapaciteta, ljudskog rada i znanja, vremena i prostora)

Fleksibilnost – mogućnost ekonomične proizvodnje unatoč promjenama količina, asortimana, svojstava proizvoda (mogućnost dogradnje i širenja kapaciteta; mogućnost prerasporeda opreme..)

Pravilan i uravnotežen ritam proizvodnje

Ekonomiziranje prostorom (urednost, nezagušenost ali i ne previše praznog hoda) udobnost, zadovoljstvo, zaštita na radu

TIPOVI RASPOREDA

PROCESNI (naglasak na tehnološkom procesu – pojedinačna proizvodnja)

LINIJSKI (naglasak na proizvodu – proizvodne linije u masovnoj proizvodnji)

HIBRIDNI (U-oblik, grupna tehnologija)

FIKSNA LOKACIJA (građevinski objekt)

PLANIRANJE PROIZVODNJE UJEDNO PLANIRANJE KAPACITETA

Pojam – tehničko ekonomska kategorija – proizvodna sposobnost; planska jedinica

ELEMENTI – 1. položivo vrijeme (radni kapacitet); 2. planski standardi (mjerne jedinice – norme); 3. analiza troškova – FT i VT, odnosno koristi (komplementarne politike; npr. politika zaliha i troškovi zaliha, prekovremenog rada, veća ili manja kvaliteta…posljedice po ukupni proizvodni asortiman, zadovoljstvo kupaca, financije)

# EKONOMIKA KAPACITETA I POSTROJENJA

POSTROJENJA = strojevi i uređaji

alati i naprave

# EKONOMIKA POSTROJENJA

Obilježja postrojenja ovisna o tipu industrijske proizvodnje

Utjecaj: predodređuju inpute drugih proizvodnih faktora i ukupnu organizaciju poduzeća

Predstavlja relativno nefleksibilan proizvodni faktor, odlučujući za konkurentsku sposobnost poduzeća

Predodređuje odnose među elementima kvalitete proizvodnog sustava kao što su proizvodni troškovi, kvaliteta proizvoda, rokovi isporuke i stupanj raznolikosti

Trend prema sve višim stupnjevima automatizacije, robotizacije, težnja fleksibilnoj tehnologiji

Postrojenja sve manje dodatak živom radu, proizvodnja sve više kapitalno i tehnološki intenzivna čak u proizvodnji malih serija personaliziranih proizvoda

Þ stavi foliju IZBOR TEHNOLOGIJE

# TROŠKOVI POSTROJENJA

- ovisni o vrijednosti (vrijednosno – financijski određeni)

- ovisni u funkciji (tehnološki određeni)

ad A.

Amortizacija

Osiguranje

Održavanje

Ad B.

Troškovi rada pogona (energija, podmazivanje...)

Troškovi opsluživanja postrojenja (sustav zaposlenih, karakteristike materijala)

# ODLUKE KOJE UTJEČU NA EKONOMIČNOST POSTROJENJA

- izbor tehnologije

- izbor opreme i proizvođača

- organizacije pogona (makrolokacije, mikrolokacija i raspored opreme)

- planovi preizvodnje i održavanja, te stupanj zaposlenosti postrojenja

Ad A. i B.

IZBOR ovisan o razvojnim poslovnim strategijama (ocjeni konkurentskih mogućnosti, politici asortimana, svojstvima proizvoda, planiranoj varijabilnosti potražnje, kretanjima na tržištu materijala, sirovina i energenata...),

I proizvodnim strategijama: poželjnom stupnju automatizacije, stupnjuspecijalizacije opreme, mogućnostima sinergija

Te strategijama na drugim funkcijskim područjima: financijskim mogućnostima

(profitabilnost grana/tržišta raspoloživosti kapitala iz internih i vanjskih izvora)

TEHNIKE MREŽNOG PLANIRANJA

NAMJENA: planiranje projekata, osobito vezano uz sve češću primjenu projektne organizacije i upravljanje projektnim timovima;

Planiranje rokova izvršenja složenih proizvodno – poslovnih aktivnosti (projektnig karaktera);

Planiranje i praćenje iskorištenosti kapaciteta; planiranje rokova održavanja, remonta...

Svaki projekt traži: planiranje ciljeva, resursa, rokova

Praćenje izvršenja planova

Reviziju planova

Rokovi isporuke, troškovi, iskorištenost kapaciteta, planiranje materijala, planiranje potrebe radne snage, planiranje izvora i usklađivanje tokova novca

RAZVOJ TEHNIKA MREŽNOG PLANIRANJA

Ganttove karte – PRETHODNICA

1901. Henry Gantt – grafički prikazi u dvije dimenzije

popis (pregled aktivnosti u tablici gdje jedna dimenzija predstavlja vrijeme trajanja aktivnosti zauzetosti kapaciteta...najčešće zasjenjivanjem polja označava se stupanj izvršenja plana)

NEDOSTATAK nije moguće utvrditi povezanost aktivnosti, nužnost prethodnog dovršenja nekih aktivnosti da bi uslijedile druge; proboj plana traži ponovno crtanje gantograma OK kad je riječ o jednostavnijim, kratkoročnijim, ne pre skupim projektima

PREDNOST preglednost, jednostavnost izrade i razumijevanja

TMP

1957. Remington Rand i Du Pont razradili tehniku za planiranje radova na održavanju kemijskih postrojenja (CPM)

istovremeno i PERT – Polaris (atomska podmornica) i interkontinentalni raketni sustav prije Rusa

Osnovni zahtjev: usklađivanje vremenske dinamike aktivnosti uz minimalan ukupan vremenski utrošak- niti jedna aktivnost ne smije  biti previđena... novac sekundaran

INFO POTREBE: potpun popis aktivnosti, definirane veze među aktivnostima, procjenjeno trajanje pojedinačnih aktivnosti.

REZULTAT: pouzdana procjena ukupnog trajanja projekta, mogućnost utvrđivanja kritičnih aktivnosti, rezervi vremena;

Podloga za reviziju plana, korekcije trajanja pojedinih aktivnosti i traženje troškovno prihvatljivih alternativa (redefiniranje načina izvođenja aktivnosti i potrebnih resursa) Þ fleksibilnost, mogućnost dorade sustava

Osobito s razvojem kompjuterskih programa našli široku primjenu

POSTUPAK

A)    PLANIRANJE PROJEKTA- pripremna faza: utvrditi sve potrebne aktivnosti i odnose međuzavisnosti (redoslijed); prikazati tablicom

B)     POSTUPAK IZRADE DIJAGRAMA (mrežnog plana)

1.                  nacrtati dijagram (konvencije u prikazivanju aktivnosti  i događaja)

2.                  analizirati trajanje svakog puta i utvrditi kritičan put i ukupno trajanje projekta

3.                  izračunati najranije završno vrijeme za svaku aktivnost

4.                  izračunati najkasnije završno vrijeme za svaku aktivnost

5.                  izračunati rezerve vremena za svaku aktivnost

6.                  izračunati najranije i najkasnije početno vrijeme za svaku aktivnost

7.                  izračunati vjerojatnost izvršenja projekta u očekivanom vremenu (PERT)

C)    PRAĆENJE I REVIZIJA POLAZNOG PLANA

Dobivene informacije primjeniti prilikom prilagodbe plana objektivnim okolnostima (analiza financijskih tokova, alternativnih tehničkih mogućnosti, preinake na postrojenjima: sastavu, rasporedu, funkcijama...)*

PRAVILA GRAFIČKOG PRIKAZIVANJA

Kod CPM-a: aktivnosti označene kružićima;

strelice ukazuju na odnose slijeđenja i prethođejna

kod PERT- a: aktivnosti određene početnim i završnim događajem

optimističko vrijeme, vjerojatno vrijeme, pesimističko vrijeme;

očekivano trajanje aktivnosti (To + 4Tv + Tp) / 6

###### FUNKCIJA ODRŽAVANJA

pomoćna funkcija usmjerena ka većoj racionalizaciji poslovanja

SVRHA: održati tehničku sposobnost opreme u granicama tehnološke točnosti s ciljem ostvarenja tehničkog vijeka opreme i postrojenja.

      Kvaliteta proizvoda

      Stabilnost proizvodnje – minimalni prekidi

      Duži vijek trajanja opreme

      Sigurnost zaposlenih

      Niži troškovi poslovanja

PREDMET:

Zemljišta i nekretnine

Oprema

Instalacije i cjevovodi

POSLOVI I ZADACI:

- čišćenje

- podmazivanje

- pregledi

- popravci

Zadatke moguće podijeliti na primarne i sekundarne:

PRIMARNI

Održavanje zgrade i terena

Održavanje strojeva, uređaja i instalacija

Pregledi i podmazivanje strojeva

Rekonstrukcija postojećih zgrada i uređenje prostora

Postavljanje novih strojeva i uređaja...

SEKUNDARNI

Briga oko održavanja sigurnosnih mjera (npr.: zaštita na radu)

Iskorištavanje otpadnih materijala

......

ORGANIZACIJA:

Ovisna o općim organizacijskim čimbenicima:

OPREMI – raspored opreme i postrojenja, vrijednost opreme, složenost

PROIZVODU – ASORTIMANU – materijal, zahtjevi za kvalitetom, stabilnost asortimana...

ZAPOSLENOM OSOBLJU – vrsta rada, obučenost, motiviranost, pokrivenost specijalističkih poslova...

ORGANIZACIJI PODUZEĆA – veličina, složenost, lokacija, operativna povezanost poslovnih područja, ...

OKOLINI – razvijenost i aglomeracija specijalizirane servisne mreže...

### INTERNA ORGANIZACIJA SLUŽBE ODRŽAVANJA

- prema objektima

- prema zadacima

- prema lokaciji

moguća i podjela aktivnosti održavanja i prema drugim kriterijima:

IZVORIMA FINANCIRANJA:

      tekuće održavanja (trošak redovnog poslovanja, financiranje iz materijalnih troškova)

      investicijsko održavanje (financiranje iz investicijskih sredstava i iz amortizacije)

TEHNOLOŠKOJ NAMJENI

      preventivni pregledi

      kontrolni pregledi

      traženje i otklanjanje slabih mjesta

      popravak kvarova

PREMA ODNOSU NA VRIJEME NASTANKA KVAROVA

      metoda na poziv

      metoda standardnih popravaka

      metoda popravaka nakon određenog broja sati rada

      preventivno plansko održavanje

PREMA KRITERIJU PREDVIDIVOSTI

      predvidivi poslovi – moguće planirati vrijeme, ljude i sredstva (redovni remont, podmazivanje, pregledi...)

      poslovi koji se ponavljaju u nekim vremenskim intervalima ali su po prirodi neujednačeni – ovisni o količini i oblicima rada stroja...

      slučajni događaji – nepredvidivi zastoji i kvarovi

EKONOMIKA ODRŽAVANJA – omjer korisnih efekata i troškova

# TROŠKOVI ODRŽAVANJA

- osoblje

- oprema: mjerni uređaji, alat...

- materijal za održavanje – osobito troškovi zaliha rezervnih dijelova

- troškovi stajanja

- teško utvrdivi troškovi gubitka vremena, na materijalu, na kvaliteti... zbog neadekvatnog rada

Opći trend u industriji je porast troškova održavanja i složenija organizacija službi i poslova

RAZLOZI:

- sve viši stupanj automatizacije

      praksa govori da je neekonomično držati veliku ekipu ljudi u pripravnosti, jeftinije i pouzdanije intervenirati prije nego što se kvar dogodi

      zastoj jednog radnog mjesta najčešće vuče i druga

      odlaganje rokova isporuke kažnjava se penalima (JIT postao opći princip)

      problem držanja zaliha materijala (rezervnih dijelova) ublažava se planskim pregledima, osobito stoga što je teško utvrditi potrebne zalihe, normative te rezervne dijelove...

2.   potrebe za elastičnošću asortimana i zahtjevi za češćim izmjenama u proizvodu i postupcima

### SASTAVNICE – prikazi tijeka sirovina i faza sastavljanja

# Razvijene početkom 20-tog stoljeća prema Taylorovoj ideji rastavljanje proizvodnih procesa na faze.

SVRHA – poboljšati tokove materijala i raspored opreme tako što će se smanjiti potreban prostor, skratiti vrijeme transporta i čekanja, te dobiti stabilnost nužna za izračunavanje potrebnih količina ulaznih i međufaznih zaliha.

INFO podloga- montažni crteži, montažni planovi

Rezultat – dijagram toka procesa

# DIJAGRAMI TOKA PROCESA – dijagram funkcionalnog rasčlanjivanja shematizirani prikazi slijeda procesa koji koriste klasifikacije tipova poslova-vremena (npr. pomoću simbola za operacije, transport, kontrolu, zastoj i skladištenje)

# Koriste se za opisivanje i unaprjeđivanje procesa

# Elementi koje je moguće mijenjati:

## 1.      Sirovine

- Dizajn proizvoda

- Dizajn poslova

- Opremu i alate

- Izvore snabdijevanja (dobavljače)

- Redoslijed faza

- Tijek informacija

# Mogući koraci sustavne analize

- Definirati nositelje (tim, osobu)

- Odrediti ciljeve (skratiti vrijeme protoka, povećati efikasnost, prerasporediti opterećenje kapaciteta, podići moral-humanizirati posao...)

- Odrediti granice procesa koji je predmet analize

- Odrediti inpute i njihove izvore

- Opisati proces uz pomoć dijagrama

- Razviti dizajn poboljšanog procesa

- Provesti ekonomsku evaluaciju

- Sastaviti konačan prijedlog (novi opis)

- Dobiti odobrenje

- Provesti novu organizaciju procesa

SLIČNI se postupci i dijagrami mogu koristiti i za anlizu tijekova informacija

FIZIČKI RASPORED OPREME (layout) i tipovi proizvodnih procesa

## Dva osnovna modela

A- Isprekidani (diskontinuirani) procesi – procesno orijentirani sustavi – radionička proizvodnja s funkcionalnim rasporedom opreme

B- Linijski (kontinuirani) procesi – proizvodno orijentirani sustavi – velikoserijska i procesna proizvodnja s linijskim rasporedom opreme.

C- Fiksna lokacija – također proizvodno orijentiran ali vezan uz pojedinačnu proizvodnju

Tehnološka priprema proizvodnje – Žugaj/Strahonja, str. 172-173

Djelokrug rada:

- planiranje tehnoloških procesa

- programiranje (numerički upravljanih strojeva, ispitnih stanica...)

- priprema alata, naprava i mjerila

- studij rada

Neposredni zadaci:

1. Razmatranje tehnologičnosti konstrukcije (analiza oblika i strukture proizvoda sa stanovišta tehnološkog procesa)

2. Planiranje operacija

    određivanje broja i redoslijeda operacija

    pridruživanje operacija radnim mjestima

    definiranje potrebnih alata, naprava i mjerila

    utvrđivanje načina i režima rada (planiranje metoda)

    utvrđivanje vremena operacije

3. Izrada dokumentacije – operacijski list

U suvremenim sustavima (CIM) faze konstrukcijske i tehnološke pripreme su organizacijski povezane ali to ne znači da nije potrebno definirati procese i kontinuirano ih usavršavati. Mijenja se međutim tehnika koja se koristi pri planiranju i analizi procesa i koriste sve češće prilagođeni komercijalni softweri.

S obzirom da se informacijski tokovi (dakle i procesi) integriraju, tehnološka priprema dio je opće pripreme i informacijskih tokovi sveukupnog poslovanja, uključujući faze fizičkog tijeka poslovnog procesa (nabava-proizvodnja-prodaja)ali i ostale aktivnosti osobito: upravljanje ljudskim potencijalima, politiku (odjel) kvalitete, financije i računovodstvo.

# EKONOMIČNOST ASORTIMANA/Gašparović

pojam asortimana: splet proizvoda u proizvodnji i prodaji

# ODREĐIVANJE EKONOMIČNOG ASORTIMANA

    odnos širine asortimana i troškova...

    odnos širine asortimana i ostalih aspekata uspješnosti (prilagođenost tržišnim segmentima, dopunjavanje asortimana, bolja iskorištenost kapaciteta, usvajanje novih tehnologija i tehnoloških postupaka...)

# FAZE U RAZVOJU NOVOG PROIZVODA

1.      stvaranje ideja (često kao identifikacija problema: npr. nestašica materijala, nova tehnologija...)

2.      izbor proizvoda (asortimana)- kriteriji:

    tržišni potencijal

    financijska izvodljivost

    proizvodna kompatibilnost

(v. tablicu Izbor proizvoda pomoću bodovne liste)

3.      prethodno oblikovanje/specificiranje – preliminarni dizajn

4.      izrada prototipa

5.      testiranje marketinških i tehnoloških performansi (pilot serija)

6.      konačni dizajn proizvoda

# STUPNJEVI INOVACIJA/Gašparović

- novitet samo za određenog proizvođača

- usavršena verzija proizvoda koji se već proizvodi (često marketinški motivirana manja promjena – dizajn, rjeđe dodatne funkcije)

- bitno usavršena verzija novog proizvoda

- potpuno novi, tržištu nepoznat, proizvod

# STRATEGIJE RAZVOJA NOVOG PROIZVODA

1.       vlastito I&R – najzastupljenije kod tzv. propulzivnih djelatnosti (nove tehnologije -S) cilj: biti jedini (privremeni monopol), temeljni kriterij optimalizacije vrijeme izlaska na tržište; problem: tempiranje aktivnosti razvoja, selekcija, financiranje početnog proboja, rizici konkurencije...

2.       kopiranje – manji rizici, relativno niži ulazni troškovi (koji-S) cilj: ušteda na I&R, iskoristi stanje konjunkture; problem brza izgradnja kapaciteta i brza komercijalizacija

3.       licencna proizvodnja – kupovina licencnih prava na praizvodnju i prodaju + ustupanje proizvodne dokumentacije (nacrti, postupci izrade, sklapanja, kontrole...) i ostalih informacija

npr: Varteks, LEVI's...

Prednosti, slabosti i mogući problemi...S

problem prohvata tehnologije, ovisnost pri nabavi sirovina, ograničenja u pogledu širenja asortimana i tržišta...

# STUDIJ RADA

RADNO MJESTO – polazni element organizacijske strukture

JOB DESIGN – znanstveno – aplikativno područje usredotočeno na probleme oblikovanja radnih mjesta

# DIMENZIJE RADNIH MJESTA

Tehnološka

Sociološka

Organizacijska

# SVRHA PROJEKTIRANJA MJESTA:....S

ELEMENTI RADNIH MJESTA (Novak):

Čovjek

Oprema – PR

Prostor s odgovarajućim uvjetima

PRINCIPI PROJEKTIRANJA RADNIH MJESTA (Novak):

- rad čim više mehanizirati

- unaprijed utvrditi racionalan raspored poslova po sadržaju, redoslijedu, trajanju

- organizirati radno mjesto tako da se na njemu odvija samo propisani rad, po mogućnosti oslobođen sporednih poslova

- radno mjesto ne smije biti izolirano

- radno mjesto je dinamična kategorija – potrebna periodična revizija/ redizajn

# ULOGA ČOVJEKA U PROIZVODNOM PROCESU – Gašparović – 4 FAZE:

- faza manualne proizvodnje (produktivnost ovisna prvenstveno o čovjeku)

- faza mehaničke proizvodnje (radni učinak kombinacija efikasne koordinacije čovjeka i stroja – cilj: skratiti vrijeme stajanja stroja)

- faza automatizacije (produktivnost ovisna prvenstveno o stroju – naglasak na projektiranje opreme i usklađivanju kapaciteta – proizvodnja bez mrtvog vremena)

- faza integrirane automatizacije (uloga čovjeka nadzor – bitna je višedimenzionalna efikasnost, vrijeme izrade, kvaliteta, fleksibilnost... te koordinacija s ostalim poslovnim područjima)

DANAŠNJI TRENDOVI:

- LEAN PRODUCTION

ne preuskom obučavanju

ne administraciji

ne formalnoj kontroli

ne specijaliziranoj opremi

vrijeme središnji faktor efikasnosti proizvodnje (throughput) -> minimalno trajanje svakog procesa važnije od balansiranja kapaciteta i preciznog projektiranja radnih mjesta

odnosi s dobavljačima dugoročni i suradnički

interna reorganizacija vezana uz procese (razvoj proizvoda paralelno razvojem postupaka umjesto sekvencijalne organizacije)

- HACKMAN – OLDHAMOV SUSTAV OBOGAĆIVANJA POSLOVA

Koncepti

primjene

Dimenzije

najvažnijih dijelova

poslova

Kritična

psihološka stanja

Osobni i

radni učinci

Kombiniranje

zadataka

Formiranje

prirodnih

radnih jedinica

Uspostavljanje

odnosa s

klijentima

Vertikalno

opterećivanje

poslovima

Otvaranje kanala

povratne veze

(fidbek)

Raznolikost

vještina

Identitet

zadataka

Značenje

zadataka

Autonomija

Fidbek veza

Osjećaj značenja

posla

Osjećaj odgovornosti

za ono što proizlazi

iz rada

Svijest o stvarnim

rezultatima radnih

djelovanja (aktivnosti)

Intenzitet potrebe

zaposlenog za

napredovanjem

Visoka unutarnja

radna motivacija

Visoko kvalitetne

radne performance

Nizak apsentizam

i mala fluktuacija

kadrova

Veliko zadovoljstvo

radom

- SUVREMENA NAČELA OBLIKOVANJA RADNIH MJESTA

1.      uskladiti čovjeka i posao -> oblikovanjem radnih mjesta

2.      jasno definirati odgovornosti (pažljivo razraditi opis poslova)

3.      uspostaviti standarde performansi

4.      osigurati komunikaciju/ participaciju

5.      osigurati obučavanje

6.      osigurati nadzor

7.      razviti sustav nagrađivanja p/performanse

8.      poticajna okolina fleksibilnost zaposlenih

8.1              fleksibilne vještine

8.2              obučavanje za uočavanje mogućih unaprijeđenja

8.3              stabilnost zaposlenja

8.4              klima otvorenosti/participaciji

8.5              odgovornost za stalno unapređivanje kvalitete

SRUKTURA VREMENA

ELEMENTI VREMENA IZRADE I NORME (Toboršak)

- tehnološko vrijeme

- pripremno završno vrijeme

- pomoćno vrijeme

- dodatno vrijeme

-         koeficijent zamora (zbog svladavanja tereta, zbog položaja tijela, zbog monotonije)

-         koeficijent djelovanja okoline (temperatura, vlaga, strujanje zraka, zagaženost)

-         dopunski koeficijent (propisani odmor, fiziološke potrebe, organizacijski gubici)

POSTUPCI UTVRĐIVANJA VREMENA IZRADE I NORME

- prema metodološkom pristupu:

      u cijelosti (sumarna metoda)

      po elementima vremena (analitička metoda)*

- prema korištenim tehnikama snimanja stanja

      snimanje kamerama, štopanje vremena... (NORMA – slučajan događaj -> metoda uzroka) – slika radnog dana

      proračunima – utvrđivanje strojnog vremena jednađbama koja omogućavaju izračunavanja potrebnog vremena s obzirom na mijenjanje varijabilnih elemenata obrade

      MTA, MTM – Methods Time Analysis ili Methods Time Measurement 1948 (ideja: Gilbrethoca metoda = zbrajanje osnovnih pokreta) – zbrajanje unaprijed utvrđenih vremena kako bi se dobilo normalno vrijeme – Početkom sedamdesetih primjenili u volvu DANAS VIŠE SUVREMENIH METODA...

PRETPOSTAVKE USPJEHA

Stabilnost procesa (mogućnost stabilizacije radnog mjesta)

Norma kao slučajan događaj

Suradnja s radnikom – motivacija

Mogućnost razdiobe postupka na sastavne dijelove koje je moguće mijenjati i skraćivati

UTVRĐIVANJE UŠTEDA – analizom normi

# UPRAVLJANJE ZALIHAMA

Središnje pitanje ekonomičnosti poslovanja i POM-a zbog:

      Relativno visokih troškova držanja zaliha

      Uloge zaliha u optimiziranju troškova proizvodnje i poslovanja

      Različitih interesa pojedinih funkcijskih područja u poduzeću (proizvodnja, financije, marketing)

Dokazano je da je planiranjem zaliha moguće postići veću kvalitetu poslovanjna.

Sustav upravljanja zalihama = sustav(kontinuiranog) prikupljanja informacija kako bi se odredila pravila nabavljanja i držanja zaliha.

Razrađeniji sustavi planiranja zaliha u pravilu daju i veće mogućnosti ušteda, ali zahtijevaju razrađene nomenklature materijala, normative, redovite (ili automatizirane) sustave praćenja trošenja zaliha, koordinciju s planovima proizvodnje i prodaje.

Shema 1.

Suppliers

Receiving

and

inspection

Raw materials,parts and in-process warehousing

Production

Finished – goods warehousing

Inspection, packaging and shipping

Customers

1

2

3

Materials Management

Purchasing

Production control

Warehousing and

inventory control

Shipping and

traffic

Note: Physical materials flow

Information flow

Razlozi držanja zaliha:

- izbjeći gubitak tržišta kupaca zbog nepostojanja zadovoljavajuće količine ponuđene robe

- osigurati kupcima redovitu isporuku (veći rabat, popusti na količinu)

- optimizirati troškove transporta (veliki transportni kapaciteti, skupi transport)

- omogućiti kupcu razgledavanje robe prije kupnje (privlačenje kupca, stjecanje povjerenja)

- kapitalizirati popuste na količinu

- špekulativni razlozi (npr. poljoprivredne sirovine...)

- zaštititi pogon od smanjenja proizvodnje, zastoja i gubitaka uzrokovanih neispunjavanjem plana

- proizvoditi u optimalnim količinama

- povećati fleksibilnost proizvodnog sustava

Povezani pojmovi i aktivnosti:

Nabava: aktivnosti predlaganja i formiranja politika nabave, uspostava odnosa s dobavljačima (istraživanje tržišta, izbor dobavljača, ugovaranje, izdavanje narudžbi)

Skladištenje: držanje zaliha (zaprimanje, manipuliranje, izdavanje)

Logistika: aktivnosti planiranja i provedbe utovara, prijevoza, pretovara, istovara roba

POLITIKA ZALIHA

# Vrste zaliha

Gotovi proizvodi – reguliraju dinamiku proizvodnje s dinamikom potražnje

Ek – org. Posljedice: ravnomjernije iskorištavanje kapaciteta, stabilnost proizvodnog sustava i veće mogućnosti planiranja

Međufazne zalihe – reguliraju različitu dinamiku pojedinih faza tehnološkog procesa – kod diskontinualne proizvodnje; povećavaju fleksibilnost proizvodnje

Ulazne zalihe sirovina i materijala – osiguravaju stabilnost proizvodnje

# Troškovi zaliha

- nabavna vrijednost

- troškovi naručivanja (FT po transakciji i VT – ovisan o količini i vrijednosti nabavljene robe -> transport, špedicija, osiguranje u prijevozu vs. Popusti na količinu...)

- troškovi čuvanja

  - troškovi angažiranog kapitala (oportunitetni trošak; vrijeme obrta zaliha)

  - troškovi osiguranja

  - troškovi skladištenja i manipulacija (prostor, osoblje, oprema)

  - rasip, rastur, kalo, lom

- troškovi uzrokovani nedovoljnim zalihama (zastoji...) i prekomjernim zalihama (rizik nekurentnih zaliha, zakrčenost prostora i ometanje manipulacije, financijski gubici...)

Upravljanje zalihama – politike, tehnike i postupci potrebni za postizanje ekonomične razine zaliha, one koje smanjuju ukupne troškove proizvodnje i poslovanja na minimum

# Odluke

- što držati na zalihama

- u kojoj količini

- kad nabavljati

- kako pratiti, odnosno kontrolirati efikasno upravljanje zalihama

Sustav upravljanja zalihama mora zadovoljavati neke osnovne funkcije:

- mora omogućiti registraciju transakcija (i trajanja registracijskog ciklusa – koliko često odnosno kad će se registrirati stanja)

- postaviti pravila – kriterije u odlučivanju (prioriteti, pravila s obzirom na vrijeme izdavanja naloga, količina koje se naručuju, minimalne razine zaliha, odabir izvora snabdijevanja idrugo ovisno o specifišnostima sustava...)

- način izvještavanja o odstupanjima i propustima (tko, koga, na koji način izvještava radi poduzimanja interventnih mjera)

- definirati način prognoziranja i planiranja narudžbi

## DVA TIPA SUSTAVA S OBZIROM NA ODABIR POLITIKE ZALIHA

Sustavi zavisne potražnje

Sustavi nezavisne potražnje

# Vrste sustava

- sustav jednog sanduka

- sustav dva sanduka

- kartična evidencija

- kompjuterizirani sustav (MRP I i MRP II)

S – u čemu su bitne razlike i kad koga primijeniti

# UPRAVLJANJE ZALIHAMA

Postoje 2 karakteristična tipa proizvodnih procesa:

- Linijski tok – tradicionalno krajnje racionalan i krajnje nefleksibilan

                  Radionički – isprekidan tok proizvodnje u serijama s prekidanim intervalima («job  shop» -proizvodnja po narudžbi; pojedinačna ili u malim serijama )

Linijska proizvodnja - racionalna zbog stabilizacije proizvodnih procesa (standardiziranih proizvoda, standardiziranih postupaka, specijalizirane opreme i standardiziranih vremena trajanja radnih operacija) radi čega je moguće precizno planiranje, optimalno i usklađeno projektiranje proizvoda i opreme, i maksimalno iskorištavanje kapaciteta. Ulazne i izlazne zalihe pritom predstavljaju dodatnu sigurnost da će se ostvariti planirani tijek proizvodnje, odnosno maksimalno iskorištavanje kapaciteta. Upravo zbog značaja tih zaliha za linijsku proizvodnju, često se koristi izraz «proizvodnja za skladište».

Radionički tip proizvodnje – «proizvodnja po narudžbi», ima karakter projektnog procesa; naglasak je na projektiranju tijeka projektnog procesa, usklađivanju paralelnih procesa, te izradi i sklapanju sklopova u čim kraćem ukupnom vremenu, uz optimiranje financijskih tijekova.

ANALIZ A TOKA  MATERIJALA

Početkom 20. st. jedan od prvih izdanaka Taylorove zamisli o znanstvenom menadžmentu. Cilj – smanjiti vrijeme protoka i umanjiti gubitke (neproduktivno vrijeme isključiti ili umanjiti).

Dokumenti i dijagrami:

                  Sastavnice – «gozinto charts» - hijerarhija proizvoda, redoslijed izrade i sklapanja

                  Lista slijeda procesa – s upisanim radnim mjestima, odijelima, potrebnom opremom i alatom, te brojem i nazivom dijela i sklopa kojemu dio pripada, datumom i službom koja je dokument izdala

                  Dijagrami tijeka procesa – popis operacija razvrstanih u 5 kategorija: radna operacija (promjena na PR),kontrolna operacija, transportna operacija, skladištenje, čekanje.

Metode optimiranja tijeka procesa:

                  Linearno programiranje

                  TMP

SVRHA ZALIHA

                  Zaštita od nesigurnosti nabavnih tržišta

                  Omogućavanje ekonomičnije proizvodnje i nabavljanja

                  Usklađivanje ponude s neravnomjernostima potražnje

MRP I

Podrazumijeva kontrolu zaliha kod zavisne potražnje, gdje potrebe u proizvodnji pokreću nabavu.

            Veći broj dijelova, odnosno razine zaliha različitih materijala ili u pojedinim fazama međusobno povezane (višefazni proizvodni proces)

            Najbrže, najfleksibilnije i ekonomski najefikasnije planiranje zaliha putem kompjuterskih programa za preračunavanje potrebnih količina (eksplozija dijelova) s obzirom na:

                  Plan proizvodnje (glavni terminski plan količina gotovih proizvoda)

                  Sastavnice – liste potrebnog materijala (BOM)

                  Podatke o stanju zaliha (status zaliha)

MRP II

Postoje još plan kapaciteta, trajanje pojedinih operacija, zauzetost kapaciteta drugim narudžbama; na temelju izračuna optimalnih vremena provodi se lansiranje radnih naloga i naloga za narudžbu materijala.

Koristi od MRP –a (i općenito ERP sustava)

                  Poboljšanja usluga: kraće vrijeme isporuke, mogućnost točnijeg predviđanja vremena isporuke

                  Manja ulaganja u zalihe

                  Eliminiranje kašnjenja nabave i rizika nedovoljnih zaliha

                  Pouzdano terminsko planiranje

                  Veća efikasnost ukupnog sustava proizvodnje (bolje planiranje zaliha i kapaciteta)

Problemi:

                  Točnost, preciznost i ažurnost (ažurne datoteke – ujednačena nomenklatura, redovit obuhvat)

                  Visoka početna ulaganja u HW i SW, ali i u prethodno dokumentiranje sustava proizvodnje

                  Prevelika varijabilnost i neizvjesnost okoline narušavaju efekte

EOQ – Economic order

Razvio F.W. Harris 1915. god. – formula za izračunavanje optimalne veličine narudžbe, odnosno optimalnog vremena naručivanja (broj narudžbi u jednoj kalendarskoj godini).

Doradio Wilson, pa se naziva i Wilsonova formula.

Pretpostavke i ujedno ograničenja EOQ:

                  Konstanta potražnja za zalihama  s obzirom na količinu i vrijeme

                  Poznato potrebno vrijeme od ispostave narudžbe do prijema naručenog materijala – vrijeme trajanja procesa realizacije narudžbe je konstantno i poznato

                  Moguće je odrediti točan trenutak kad je potrebno narudžbu ispostaviti (nije predviđena mogućnost da ćemo imati prazno skladište)

                  Serijska proizvodnja u tranšama – veličine serije određuju potrebnu količinu materijala

                  Određena je i unaprijed zadana struktura troškova, odnosno konstantna cijena po jedinici proizvoda, nema popusta na količinu (troškovi zaliha rastu linearno…)

                  Predmet je pojedinačni proizvod i ne postoje tehnološke/sirovinske veze s drugim proizvodima

Učinak: optimiziranje prvenstveno troškova financiranja zaliha

Formula za  EOQ:

Ukupni godišnji troškovi = god. T naručivanja + god. T zaliha, određuju koliko će se puta godišnje plasirati narudžbe i popunjavati zalihe.

Sustav kontinuiranog nadzora (FOQ)

Podrazumijeva  prilagodbu EOQ na nekonstantnu potrošnju materijala sa zaliha; novi pojam je lead time – vrijeme potrebno za provedbu narudžbe

Princip – utvrditi stanje zaliha iza svake transakcije, kako bi se, kad razina dostigne minimalnu (sigurnosnu) razinu, pokrenuo postupak naručivanja.

Kad zalihe padnu na točku ponovnog naručivanja, naručuje se fiksna količina.

«Održavanje razina usluga»  - varijacije kod upravljanja zalihama gotovih proizvoda: 100%- tna razina usluga znači da je uvijek osigurana raspoloživost proizvoda za kupca.

Razina usluge predstavlja postotak vremena u kojem sustav ima raspoložive zalihe.

Izračun: utvrđuje se postotak potražnje izvršen sa zaliha tijekom danog vremenskog razdoblja (mjesec, godina…) i definira se točka ponovnog naručivanja

R = m + s

Točka ponovnog naručivanja (re – order) jednaka je prosječnoj potražnji tijekom vremena (t) povećanoj za sigurnosne zalihe.

Sustav povremenog nadzora – provjerava razinu raspoloživih zaliha (uvećanu za naručenu, a još neisporučenu robu) u fiksnim vremenskim razdobljima (inventurama) sustav nema točku ponovnog naručivanja nego ciljanu (fiksnu) razinu zaliha.

Nakon svake transakcije naručuje se količina jednaka ciljanoj količini umanjenoj za trenutno stanje zaliha.

KOMBINIRANI SUSTAVI

ABC – V. Paretto je 1906. god. uočio da neki zarađuju mnogo, više njih srednje dobro, a najviše ljudi i poduzeća relativno loše, isto je i s proizvodima, profitom…

Omjeri: 20 - 80, odnosno 20 – 30 – 50 grafikon

JIT – sustav dva sanduka i jednog sustava

Kartični sustavi – prvi korak s razvijenim sustavima upravljanja zalihama (sustavi sposobni detektirati, prognozirati…)

Kompjutorizirani sustavi (ERP) – CIM

Tablica: Usporedba PPM sustava i sustava s točkom naručivanja

PPM				Točka naručivanja

Potražnja 			Zavisna				    Nezavisna

Filozofija naručivanja		Potrebe				    Popunjavanje

Prognoza 			Bazirana na glavnom 	      Bazirana na dotadašnjoj

terminskom planu	                     potražnji

Koncept kontrole 		Kontrola svih predmeta			ABC

Ciljevi				Zadovoljiti proizvodne potrebe Zadovoljiti potrebe                          kupaca

Određivanje veličine serije	Odvojeno (zasebno)			EKN

Zakonitost potražnje		Valovitost, ali i predvidljivost   		Slučajnost

Vrste zaliha			Sirovine i zalihe u toku 		Gotovi proizvodi i                            procesa proizvodnje                           rez. dijelovi

## JIT

### Ciljevi JIT sustava – više skupina međusobno uvjetovanih ciljeva

# 1. Partnerski odnos s dobavljačima

Smanjiti broj dobavljača
Češće isporuke

Skratiti vrijeme od isporuke do narudžbe

Lokacija na bliskim udaljenostima

Koordinirani rast  i razvoj

smanjuje rizik «curenja» povlaštenih/tehničkih informacija

optimizira visinu ulaganja

jamči veću vjerojatnost povrata ulaganja

# 2. Projektiranje proizvoda

Smanjiti broj dijelova

Savršena kvaliteta

# 3. Politika zaliha

Izbjegavanje zaliha ili tzv. «proizvodnja bez zaliha» («zero-inventories»)

u stvari minimalne zalihe (upravo ona količina koje će se preraditi u neposrednom vremenu)

# 4. Projektiranje procesa i politika kapaciteta

Specijalizacija pogona

Kraći transportni putevi

## Manji pogonski prostor

## Manji transportni kapaciteti

# Manje skladišnog prostora

# Kontinuirana poboljšanja procesa

## Postizanje stalnog unapređenje kvalitete i smanjenje troškova kroz projektiranje procesa

# Projektiranje za fleksibilnost (brzu zamjenu alata) - SMED (single minute exchange of dies)

# 5. Ljudski potencijali (valorizacija i razvoj vlastitih kulturnih specifičnosti)

Timsko raspoređivanje poslova

Timovi kvalitete

Manje osoblja

Manje «tipova» zaposlenika (liste zanimanja)

Šira specijalizacija i obučavanje za različite poslove (rotacija)

–        fleksibilnost osoblja

–        inicijative i ideje

# 6. Sustav upravljanja proizvodnjom

Tijek informacija prati tijek materijala

Decentralizirano upravljanje proizvodnjom

Manje formalnog izvještavanja (kanban)

Manje inspekcijskih točaka

Operativno planiranje neposredno - «automatizam» neposrednog dogovaranja dva uzastopna mjesta obrade

# JIT  - UVOD

Japanski pristup proizvodnji i organizaciji poslovanja općenito (clusteri)

Razvijen tijekom 60-tih i 70-tih godina. Zapad ga otkriva u 80-ima kad nastaje najviše opisa i analiza:

Schonberger, (1981): «Kanban («Just in time») Applicationsai Kawasaki

Shingo (1985): A revolution in Manufacturing : The SMED System

Womack, Jones i Ross (1991): «The machine that changed the world- the story of lean production»

Best (1990): «The new competition: institutions of industrial restructuring»

Najpoznatiji primjer u međunarodnim razmjerima je TOYOTA pa ga zovu i Toyota sistem, ali i «zero inventories»

Podloga za razvoj koncepcija TQM-a

Smatra se dijametralno suprotnim zapadnim trendova u razvoju sustava upravljanja proizvodnjom u tom istom razdoblju:

1.      JIT (just in time) kao suprotnost JIC (just in case) ili filozofiji da je bolje imati malo viška nego malo manjka.

2.      Proizvoditi u malim serijama (od 1 komada) bolje nego u velikim serijama jer

    se može proizvod prilagoditi kupcu

    proizvodi ono što se traži - nije potrebno stvarati potražnju (marketing manje značajan i svakako niži troškovi i rizici prodaje

    može se konstantno usavršavati i dorađivati proizvod i proces (jer je nedostatak ili kašnjenje zalihe zapravo signal da je potrebno doraditi proces)

3.      Proces (pogon) se smije zaustaviti ako postoje neusklađenosti, dapače mora

4.      Radnika je bolje šire specijalizirati (fleksibilnost, bolje razumijevanje problematike, veća motiviranost)

5.      Timsko odlučivanje i timska odgovornost bolji su od individualizacije odgovornosti

6.      JIT umjesto MRP

7.      plitke organizacije («lean-mean») umjesto visokih hijerarhija

8.      Kvaliteta je besplatna a ne-kvaliteta je ono što košta

9.      Izbor dobavljača ne ovisi o cijeni (cijena odražava troškove) nego o kvaliteti i vremenu isporuke, te spremni na prilagođavanje. Kako bi obje strane poštivale odnos uzajamne zavisnosti s dobavljačima se potpisuju ekskluzivni dugoročni ugovori + konkurencija među dobavljačima garantira korektan odnos

Devedesete godine jesu godine preuzimanja japanskog modela organizacije i u ostatku svijeta, bilo zbog kupovine zapadnih poduzeća (osobiti američkih) os strane japanskih proizvodnih grupacija, bilo zbog pokušaja preslikavanja japanske prakse upravljanja.

Osnovne poteškoće - Studenti....

# UNUTARNJI TRANSPORT

Definicija (Gablers Wirtschaft Leksikon)

UT je pomoćna funkcija koja obuhvaća sve postupke kretanja unutar tvorničkog kruga, uključujući utovar, istovar, slaganje i skladištenje sve dok se istovremeno ne događa neka druga obrada ili čisti skladišni prostor

Principi:

najkraće moguće vrijeme

minimalni troškovi

maksimalna odgovornost

najmanji napor

        Najkraći razmak (transportni put)

        Jednostavne relacije

        Iskorištavanje povratnih hodova

        Uklanjanje praznih hodova

        Redovitost

Elementi UT (koje je potrebno analizirati)

Transportni put

Transportni teret

Vrijeme transporta

Transportna sredstva

Faktori:

## A.     vanjski

makrolokacija

način dopreme materijala

tržišna kretanja (tržišta materijala i prodajna tržišta)

# B.     unutarnji

1.      mikrolokacija, građevinski objekti

2.      proizvodno – tehnološki faktori

        širina proizvodnog programa

        tip proizvoda (složenost, način obrade i spajanja)

        raspored opreme

3.      transportno – tehnološki faktori

        osobine materijala

        vrsta i obiljažja transportne opreme

        način i mjesto skladištenja

4.      ostali organizacijski faktori

        organizacija službi i sektora

        kvalifikacije i iskustvo zaposlenih

        motivacija i motivacijski sustav

# Zadaci UT

Manipuliranje materijalom u skladištu

Prijenos materijala, dijelova i sklopova između radnih mjesta, odjela i pogona

Prijenos alata i uređaja

Ostali prijenosi materijala

# Efikasnost UT ovisna o organizaciji UT

Brzina -  ovisna o broju manipulacija i načinu na koji su izvedene

Troškovi – ovisni o brzini i načinu (elementima UT: teretu, putu, opremi...)

# Načela UT

Čim manji broj transportnih postupaka

Ono što je nemoguće isključiti mehaniziraj

Preispitati razmještaj

Naći najprikladnije i najekonomičnije transportno sredstvo

Naći transportno sredstvo s najširim mogućnostima primjene

Transportni teret – klasifikacije:

S obzirom na značaj: osnovni mat., pomoćni, otpaci, g. p...

S obzirom na težinu i opseg

S obzirom na potrebnu pripremu za transport (rastresiti teret, komadni, paletirani...)

S obzirom na osjetljivost

# Transportna sredstva

Transportna oprema, radnici koji rade na trenasportu, obilježja tereta...

Problemi: kao i za svaki drugi kapacitet (vrijednost, amortizacija, mrtvo vrijeme, fleksibilnost...

UPRAVLJANJE KVALITETOM

Tijekom osamdesetih proglašeno novom poslovnom filozofijom ili barem posebnim funkcijskim područjem.(S – razlozi…)

Istraživanje instituta za strateško planiranje (US – 1987. Bazel & Gale: Profit impact of market strategy, prema Schroederu: Upravljanje proizvodnjom, str. 99) pokušalo utvrditi utjecaj marketinških strategija na ROI i došli do dva značajna nalaza:

- visokokvalitetni proizvodi pokazali su se kao najprofitabilniji,

- postojala je korespondencija između stupnja kvalitete i tržišnog udjela.

Implikacije S

# POJAM

Ovisno o stajalištu, pristupu (vremenu i filozofijama/tehnikama koje prevladavaju)

- sa stanovišta kupca vs. stanovišta proizvođača, trgovine…

-         zadovoljna očekivanja kupaca…

-         specifične ciljne vrijednosti

povoljan omjer troškova i prodajne cijene (povrat ulaganja…)

- 1900 = inspekcija

1950 = statistička kontrola metodom uzoraka

2000 = upravljanje kvalitetom – kontrola procesa (TQM)

# NAČINI POSTIZANJA KVALITETE

- istraživanje potreba potrošača (stvaranje percepcije – marketing)

- dizajn za funkcionalnost, trajnost…

- dizajn za jednostavnu izradu

- odabir materijala

- tehnička svojstva opreme i alata

- obučenost i motiviranost radnika

- inspekcije i kontrole…

TROŠKOVI KVALITETE

U pravilu su nevidljivi – potrebno je izučavanje kako bi ih se moglo kvantificirati i donijeti optimalne odluke o ustrojavanju sustava upravljanja kvalitetom.

# 2 osnovne skupine

- troškovi prevencije

- troškovi kontrole

Obično jeftinije spriječiti nekvalitetu i to čim bliže početnim točkama procesa.

# SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM

- sustav planiranja kvalitete

- sustav kontrole (provedbe)

- sustav unapređenja kvalitete

## POSTUPAK IZGRADNJE SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM

- Određivanje kritičnih točaka procesa

  - ulaz sirovina i materijala

  - faze obrade

  - gotov proizvod

Princip: izbaciti neispravne elemente čim ranije u procesu

- Odluke o načinu mjerenja

  - Dvije skupine značajki:

a)      varijabilne (moguće kontinuirano mjeriti, npr. dimenzije)

b)      atributivne (prisutne ili odsutne)

- Intenzitet mjerenja

  - statistička kontrola kvalitete

  - potpuna kontrola

- Tko obavlja kontrolu

  - Princip nezavisnosti

Ad.1.

Donijeti odluke o:

- veličini uzorka (n)

- učestalosti uzimanja uzorka

- normativima i tolerancijama (prosjek */- 2-4…standardne devijacije; dopušten broj neispravnih)

Ad.2.

# Provodi se tijekom proizvodnje

2 pretpostavke:

- svaki je proces varijabilan i bez obzira koliko savršeno oblikovan postoje razlike

Cilj: pronaći raspon prirodnog variranja procesa

- procesi obično nisu u stanju kontrole i potrebno je proces dovesti pod statističku kontrolu, gdje su sve preostale varijacije rezultat slučajnih događaja

# METODA KONTROLNIH KARATA

Njome treba utvrditi kad je potrebno zaustaviti i podesiti proces.

METODA KONTINUIRANOG POBOLJŠANJA ANALIZOM PROCESA

Potrebno je utvrditi učestalost pojedinih razloga nekvalitete (%),provesti analizu tijeka procesa i dalje rastavljati procese kako bi se utvrdilo gdje je mogući izvor pogrešaka.

FORMALIZACIJA TQM – a

# Sustav upravljanja kvalitetom razvijan evolucijom kroz više faza:

Inspekcija

Objekt: gotov proizvod

Točka nadzora: krajnja faza proizvodnog procesa (naknadna kontrola)

Način provođenja kontrole kvalitete: utvrđivanje podudarnosti

Osoba zadužena za kontrolu kvalitete: nezavisna inspekcija/laboratorij

Kontrola kvalitete:

Objekt: proizvod u različitim fazama dovršenosti

Točke nadzora: više točaka tijekom procesa, od ulaza sirovina do završne obrade

Način provođenja sustava: statistička kontrola – planirana procedura uzimanja uzoraka, izrađuju se priručnici o postupanju; povijesno praćenje (statistika – stvaranje baze podataka).

Osoba zadužena za nadzor: sve više samo kontrola (kontrola od strane proizvodnog radnika na licu mjesta)

Planski sustavi kontrole kvalitete

Objekt kontrole: još uvijek proizvod ali uz svjesno projektiranje proizvoda i tehnologije za postizanje ciljne razine kvalitete ( proračun optimalne razine kvalitete na temelju podataka o troškovima kvalitete ) -> cilj: planiranje kvalitete

Točke nadzora: više kritičnih točaka

Način provođenja sustava: statistička kontrola; uključivanje izvanproizvodnih funkcija u dizajn za kvalitetu

TQM

Objekt kontrole: proces -> cilj: upravljanje procesom

Točke nadzora: više kritičnih točaka; ali uz značajno opadajući udio aktivnosti i troškova nadzora u odnosu na troškove preventive -> kontinuirano usavršavanje procesa

Način provođenja sustava: statistička kontrola procesa

Osoba zadužena za kvalitetu: svaki zaposleni pojedinačno i kao dio tima – integriranje zaposlenih

TQM najviši stupanj «filozofija» kvalitete

Princip kvalitete primijeniti na svim razinama organizacije kako bi kupac dobio najveću pouzdanost kvalitete

Pretpostavke:

- podrška vrhovnog managementa

- planiranje (vođenje kvalitete)

- primjena TQM alata za analizu i rješavanje problema (ISO)

- obučavanje zaposlenih

- timski multifunkcionalni pristup

- mjerenje performansi da bi se dobile povratne informacije

- promjena organizacijske kulture

«Teoretičari» TQM - a

Deming, Juran, Crosby

Metode održavanja ovise o specifičnostima poduzeća (organizacije) i postrojenja i odabire kako bi se minimizirali kritični rizici i troškovi vezani uz održavanje.

Načela održavanja prema Žugaj – Strahonja  (1992, str. 273)

      «čekaj i vidi»

      oportunističko održavanje

      preventivno održavanje

      predskazivano održavanje

      održavanje prema stanju

# Metode (prema Žugaj – Strahonja,1992, str. 273) slično: sistematsko traženje kvarova, preventivni pregledi, traženje i otklanjanje slabih mjesta, kontrolni pregledi, planski popravci....

# Metode prema Žugaj – Horvatec (80-te)

1. metoda «na poziv» - nakon nastanka kvara (korektivno djelovanje)

2. metoda standardnih popravaka – fiksan ciklus popravaka (preventivno djelovanje)

3. metoda održavanja nakon određenog broja sati rada (preventivno djelovanje)

4. preventivno-plansko održavanje (preventivno djelovanje)

Poseban pristup (dodatna mjera) tamo gdje je kontinuitet ekonomski i tehnološki bitan je stvaranje rezervi kapaciteta/opreme.

Način ranog otkrivanja je i kroz veća zaduženja ovlasti neposrednih proizvodnih radnika. tzv sustavi integralne kontrole kvalitete (TQM).

Također podugovaranje održavanja predtavlja način smanjivanja troškova održavanja.

## Informacijski sustav održavanja – sustav za prikupljanje, pohranjivanje i pretraživanje podataka relevantnih za provođenje politike održavanja

Zadaće IT sustava održavanja:

- prikupljanje podataka

- upravljanje dokumentacijom održavanje

- upravljanje zalihama rezervnih dijelova

- obračun i izvještavanje

- prognoziranje kvarova

- planiranje radova

- planiranje kapaciteta održavanja

- generiranja radnih naloga

- upravljanje projektima održavanja